凯信誉城水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 |  | 四川省南充市仪陇县马鞍镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 本工程主要包括住宅用房、物管用房、设备用房及地下车库等。项目规划净用地面积11411.85m²，规划总建筑面积15476.72m²，其中地上建筑面积12140.75m2（不计架空层面积115.20m2），地下建筑面积3220.77m2，地下1层，主要建筑内容包物管、设备用房及停车位，基底面积3309.44m2，建筑密度29%，容积率1.076，绿化面积3434.97m2，绿化率30.10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 改扩建 |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  | 4600 |  |
|  | 土建投资（万元） |  | 3450 |  |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  | 永久：1.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：/ |  |
|  | 动工时间 |  | 2020年12月 |  |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2023年12月 |  |
|  | 土石方（万m3） |  | 挖方 | 填方 |  |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 3.37 | 0.48 |  |  | / |  |  |  | 2.89 |  |
|  | 取土（石、渣）场 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区 |  | 地貌类型 |  |  | 浅丘地貌 |  |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2.a)] |  | 300 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2.a)] |  |  |  |  | 500 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 项目在国家级或四川省级水土流失重点预防区和重点治理区；工程不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点实验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。项目建设不存在重大水土保持制约性因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  | 94.68t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治等级标准 |  | 西南紫色土区（一级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 94 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 25 |  |  |
| 水土保持措施 | - 主体工程区： - ①工程措施：雨水管网750m，雨水口28个，截水沟280m，土地整治0.34hm²，表土剥离0.13万m3，表土回覆0.13万m3；②植物措施：景观绿化0.34hm²，抚育管理0.34hm²；③临时措施：临时排水沟550m，临时沉砂池2座，集水沟280m，集水坑4座，洗车池1座，防雨布遮盖5000m²。 - 施工场地区： - ①临时措施：临时排水沟60m，防雨布遮盖500m²。 - 临时堆土场区： - ①临时措施：临时排水沟90m，编织土袋拦挡160m，防雨布遮盖1500m²。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 |  | 36.72 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 48.04 |  |
|  | 临时措施 |  | 25.26 |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  |  | 1.484 |  |
|  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计费 |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  | 130.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 四川丰讯工程技术咨询有限公司 |  | 建设单位 |  |  |  |  | 仪陇县凯信房地产开发有限公司 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 吴韬 |  | 法人代表 |  |  |  |  | 艾迁 |  |  |  |
| 地址 |  | 成都市金牛区金青路62号附58号 |  | 地址 |  |  |  |  | 四川省南充市仪陇县马鞍镇人民北路188号 |  |  |  |
| 邮编 |  | 610037 |  | 邮编 |  |  |  |  | 637631 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 吴韬 18581506588 |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 万滨侨 13118262323 |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 564241494@qq.com |  | 电子信箱 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 传真 |  | / |  | 传真 |  |  |  |  | / |  |  |  |