| 单价编号 |  | 1 |  |  | 项目名称 | 土地整治 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：[08045] |  |  |  |  | 定额单位： | hm² |
| 施工方法：人工施肥、拖拉机牵引铧犁耕翻地。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 704.64 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  |  | 673.65 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  | 299.25 |
| -1 | 人工 |  | 工时 | 19 | 15.75 | 299.25 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| -1 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  | 374.40 |
| -1 | 拖拉机轮式功率37kW |  | 台时 | 8 | 46.8 | 374.40 |
|  | 折旧费 |  | 元 | 24.32 | 1 | 24.32 |
|  | 修理及替换设备费 |  | 元 | 29.2 | 1 | 29.20 |
|  | 安装拆卸费 |  | 元 | 1.28 | 1 | 1.28 |
|  | 机械人工 |  | 工时 | 10.4 | 10.69 | 111.18 |
|  | 柴油 |  | kg | 40 | 5.21 | 208.40 |
| (二) | 其他直接费 |  | 元 | 4.60% |  | 30.99 |
| 二 | 间接费 |  | 元 | 4.50% |  | 31.71 |
| 三 | 利润 |  | 元 | 7.00% |  | 51.54 |
| 四 | 税金 |  | 元 | 9.00% |  | 70.91 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 858.80 |

| 单价编号 | 2 |  |  | 项目名称 | 表土回覆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：[1098] |  |  |  | 定额单位 | 100m³ |
| 施工方法：场内运输、铺设、接缝(针缝) |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2106.32 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  | 2013.69 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1500.98 |
| -1 | 人工 | 工时 | 95.3 | 15.75 | 1500.98 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 475.70 |
| -1 | 其他材料费 | % | 30.00% | 1585.65 | 475.70 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 37.02 |
| -1 | 胶轮车 | 台时 | 45.7 | 0.81 | 37.02 |
| (二) | 其他直接费 | 元 | 4.60% |  | 92.63 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.50% |  | 94.78 |
| 三 | 利润 | 元 | 7.00% |  | 154.08 |
| 四 | 税金 | 元 | 9.00% |  | 211.97 |
|  | 合计 |  |  |  | 2567.14 |

| 单价编号 | 3 |  |  | 项目名称 | 抚育管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：[8136] |  |  |  | 定额单位 | 1hm² |
| 施工方法：幼林抚育 第1年 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 3003.84 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  | 2902.26 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 2268.00 |
| -1 | 人工 | 工时 | 144 | 15.75 | 2268.00 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 634.26 |
| -1 | 其他材料费 | % | 40.00% | 1585.65 | 634.26 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 0.00 |
| (二) | 其他直接费 | 元 | 3.50% |  | 101.58 |
| 二 | 间接费 | 元 | 4.50% |  | 135.17 |
| 三 | 利润 | 元 | 7.00% |  | 219.73 |
| 四 | 税金 | 元 | 9.00% |  | 302.29 |
|  | 合计 |  |  |  | 3003.84 |

| 单价编号 |  | 4 |  |  | 项目名称 | 土方开挖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：[01006] |  |  |  |  | 定额单位： | 100m³ |
| 施工方法：挂线、使用镐锹开挖。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 3312.70 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  |  | 3228.75 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  | 3228.75 |
| -1 | 人工 |  | 工时 | 205 | 15.75 | 3228.75 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| -1 | 零星材料费 |  | % |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | 元 | 2.60% |  | 83.95 |
| 二 | 间接费 |  | 元 | 7.50% |  | 248.45 |
| 三 | 利润 |  | 元 | 7.00% |  | 249.28 |
| 四 | 税金 |  | 元 | 9.00% |  | 342.94 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4153.37 |

| 单价编号 |  | 5 |  |  | 项目名称 | M7.5浆砌砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：[03006] |  |  |  |  | 定额单位： | 100m³ |
| 施工方法：拌浆、洒水、砌筑、勾缝。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 45792.14 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  |  | 44631.71 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  | 9106.65 |
| -1 | 人工 |  | 工时 | 578.2 | 15.75 | 9106.65 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  | 35299.00 |
| -1 | 砖 |  | 千块 | 50.66 | 550 | 27863.00 |
| -2 | 砂浆 |  | m3 | 26 | 286 | 7436.00 |
| -3 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  | 226.06 |
| -1 | 混凝土搅拌机出料0.4m3 |  | 台时 | 4.68 | 36.5 | 170.82 |
|  | 折旧费 |  | 元 | 15.4 | 1 | 15.40 |
|  | 修理及替换设备费 |  | 元 | 24.99 | 1 | 24.99 |
|  | 安装拆卸费 |  | 元 | 5.01 | 1 | 5.01 |
|  | 机械人工 |  | 工时 | 6.08 | 15.75 | 95.76 |
|  | 电 |  | kwh | 40.25 | 1.5 | 60.38 |
| -2 | 胶轮车 |  | 台时 | 61.38 | 0.9 | 55.24 |
|  | 折旧费 |  | 元 | 15.96 | 1 | 15.96 |
|  | 修理及替换设备费 |  | 元 | 39.28 | 1 | 39.28 |
| (二) | 其他直接费 |  | 元 | 2.60% | 44631.71 | 1160.42 |
| 二 | 间接费 |  | 元 | 7.50% | 45792.14 | 3434.41 |
| 三 | 利润 |  | 元 | 7.00% | 49226.55 | 3445.86 |
| 四 | 税金 |  | 元 | 9.00% | 52672.41 | 4740.52 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 57412.92 |

| 单价编号 |  | 6 |  |  | 项目名称 | M10砂浆抹面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：[03079]＋[03080]×-1.00 |  |  |  |  | 定额单位： | 100m² |
| 施工方法：冲洗，制浆，抹粉，亚光。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 1974.93 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  |  | 1924.88 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  | 1351.35 |
| -1 | 人工 |  | 工时 | 85.8 | 15.75 | 1351.35 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  | 540.00 |
| -1 | 砂浆 |  | m3 | 1.5 | 360 | 540.00 |
| -2 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  | 33.53 |
| -1 | 混凝土搅拌机出料0.4m3 |  | 台时 | 0.22 | 37 | 8.14 |
|  | 折旧费 |  | 元 | 1.35 | 1 | 1.35 |
|  | 修理及替换设备费 |  | 元 | 2.19 | 1 | 2.19 |
|  | 安装拆卸费 |  | 元 | 0.44 | 1 | 0.44 |
|  | 机械人工 |  | 工时 | 0.53 | 15.75 | 8.35 |
|  | 电 |  | kwh | 3.53 | 1.5 | 5.30 |
| -2 | 胶轮车 |  | 台时 | 3.04 | 0.9 | 2.74 |
|  | 折旧费 |  | 元 | 1.45 | 1 | 1.45 |
|  | 修理及替换设备费 |  | 元 | 3.58 | 1 | 3.58 |
| -3 | 其他机械费 |  | % |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | 元 | 2.60% |  | 50.05 |
| 二 | 间接费 |  | 元 | 7.50% |  | 148.12 |
| 三 | 利润 |  | 元 | 7.00% |  | 148.61 |
| 四 | 税金 |  | 元 | 9.00% |  | 204.45 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2476.11 |

| 单价编号 |  | 7 |  |  | 项目名称 | 砌体拆除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：[03054] |  |  |  |  | 定额单位： | 100m³ |
| 施工方法：1.填筑：装土(石)、封包、堆筑。2.拆除：拆除、清理。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 13961.81 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  |  | 13608.00 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  | 13608.00 |
| -1 | 人工 |  | 工时 | 864 | 15.75 | 13608.00 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| -1 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | 元 | 2.60% |  | 353.81 |
| 二 | 间接费 |  | 元 | 7.50% |  | 1047.14 |
| 三 | 利润 |  | 元 | 7.00% |  | 1050.63 |
| 四 | 税金 |  | 元 | 9.00% |  | 1445.36 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 17504.93 |

| 单价编号 | 8 |  |  | 项目名称 | 防雨布遮盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：[03003] |  |  |  | 定额单位 | 100m² |
| 施工方法：场内运输、铺设、接缝(针缝) |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 658.90 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  | 629.92 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 252.00 |
| -1 | 人工 | 工时 | 16 | 15.75 | 252.00 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 377.92 |
| -1 | 塑料布 | ㎡ | 107 | 3.5 | 374.50 |
| -2 | 其他材料费 | % | 2.00% |  | 3.42 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 | 元 | 4.60% |  | 28.98 |
| 二 | 间接费 | 元 | 5.50% |  | 36.24 |
| 三 | 利润 | 元 | 7.00% |  | 48.66 |
| 四 | 税金 | 元 | 9.00% |  | 66.94 |
|  | 合计 |  |  |  | 810.74 |

| 单价编号 | 9 |  | 项目名称 | 土袋填筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03062 单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| 施工方法：装土、封包、堆筑 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 18539.90 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 18070.08 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 16203.60 |
|  | 人工 | 工时 | 1028.8 | 15.75 | 16203.60 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 1866.48 |
|  | 粘土 | m3 | 118 | 0.00 | 0.00 |
|  | 编织袋 | 个 | 3300 | 0.56 | 1848.00 |
|  | 其他材料费 | % | 1 |  | 18.48 |
| （二） | 其他直接费 | % | 2.60% |  | 469.82 |
| 二 | 间接费 | % | 7.50% |  | 1390.49 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00% |  | 1395.13 |
| 四 | 税金 | % | 9.00% |  | 1919.30 |
| 小计 |  |  |  |  | 23244.82 |

| 单价编号 |  | 10 |  |  | 项目名称 | 土袋拆除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：[03068] |  |  |  |  | 定额单位： | 100m³ |
| 施工方法：1.填筑：装土(石)、封包、堆筑。2.拆除：拆除、清理。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 2659.85 |
| (一) | 基本直接费 |  |  |  |  | 2592.45 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  | 2592.45 |
| -1 | 人工 |  | 工时 | 164.6 | 15.75 | 2592.45 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| -1 | 其他材料费 |  | % |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | 元 | 2.60% |  | 67.40 |
| 二 | 间接费 |  | 元 | 7.50% |  | 199.49 |
| 三 | 利润 |  | 元 | 7.00% |  | 200.15 |
| 四 | 税金 |  | 元 | 9.00% |  | 275.35 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3334.85 |