编号：4-1 # 复兴拌合站建设项目 # 水土保持项目 # 分部工程验收签证 # 单位工程名称：植被建设工程 # 分部工程名称：点片状植被绿化 # 施 工 单 位：四川德憬交通建设投资有限公司 # 2020年8月15日

# 开完工日期： 本工程开工于2019年4月-----完工于2019年8月 # 主要工程量: 工程实际完成的措施有：撒播草籽820m2，景观绿化0.08hm2。 # 工程内容及施工经过： # 项目区水土流失主要来源于场地平整、基础开挖施工、开挖土方临时堆置和土石方回填期间易产生流失，针对本工程水土流失特点，在采取植物措施前对场内覆土采取密目网进行临时遮盖，施工结束后，进行绿化覆土，最后栽植乔灌木及草皮铺种；对低洼地的回填采取随挖随运随填的方法，急时采用机械加人工进行夯实，回填完毕后对表面回覆表土，最后撒播种草，以减少水土流失。 # 质量事故及缺陷处理： # 无 # 主要工程质量指标：（主要设计指标、施工单位自检统计结果，监理单位抽检统计结果） # 点片状植被绿化施工单位自检5个单元工程，合格率100%； # 点片状植被绿化监理单位抽检5个单元工程，合格率100%； # 质量评定：(单元工程、主要单元工程个数和优良品率，分部工程质量等级)： # 点片状植被绿化分部工程共划分5个单元工程，5个合格； # 存在问题及处理意见： # 无 # 验收结论： # 1个分部工程质量等级为合格。