仪陇县公安局城西、度门、光华派出所业务用房建设项目水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 |  | 仪陇县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 新建业务用房1550 m2，其中度门派出所555 m2，光华派出所260 m2，城西派出所735 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  |  | 540 |  |  |
|  | 土建投资（万元） |  | 244 |  |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  | 永久 | 0.43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时 | 0 |  |  |
|  | 动工时间 |  | 2017年4月 |  |  |  | 完工时间 |  |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  |
|  | 土石方（m3) |  | 挖方 |  | 填方 |  | 借方 |  |  |  |  | 余（弃）方 |  |  |  |
|  |  |  | 3271.8 |  | 3271.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 取土（石、沙）场 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、沙）场 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  | 地貌类型 |  |  |  |  |  | 中山地貌 |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2·a）] |  | 529 |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a）] |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 | 本项目选址唯一，无场址方案比选。本项目不在泥石流易发区、崩塌、滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；本项目不在河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带范围内。本项目不属于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点实验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。本项目不存在绝对制约性因素。但工程所在的仪陇县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区且本项目属于未批先建项目，违反水土保持法，本方案为补报方案。因此,本项目应执行西南紫色土区一级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 | 本项目工程可能造成的水土流失总量为2.81t，其中新增水土流失总量为0.89t。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） | 防治责任范围面积为0.43hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  |  |  |  | 水土流失控制比 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 92 |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  | 92 |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 97 |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 水土保持措施 | 建构筑物区：主体在施工在进行了表土剥离1000m3。在项目建设区四周设立排水沟，雨水管排水措施，雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管直径800，120度混凝土基础，雨水支管采用DN300，HDPE管，沙土垫层。 配套设施区：主体在施工在进行了表土剥离375m3。施工结束后，在绿化区域进行表土回覆375m3。在植物绿化区域种植乔木和结缕草，面积200m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资（万元） | 工程措施 |  |  | 8.00 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 0.25 |
|  | 临时措施 |  |  | 0.60 |  |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 0.555 |
|  | 独立费用 |  |  | 建设管理费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水土保持设施竣工验收费 |  |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 四川丰讯工程技术咨询有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 仪陇县公安局 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 吴韬 |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 胡成麒 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 成都市金牛区金青路62号附58号 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 仪陇县度门镇 |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 630000 |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 561000 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 吴韬/18581506588 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 曾涛/13908595058 |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  | wutaozx@qq.com |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |

目录

1项目简述	8

1.1基本情况	8

1.2工程建设现状	8

1.3项目组成及布置	10

1.4项目前期工作进展	11

1.5移民拆迁安置工作	11

1.6施工组织	11

1.6项目占地情况	12

1.7土石方平衡分析与评价	12

1.8工程投资及施工进度	12

1.9水土流失防治的执行标准	12

1.10设计水平年	13

1.11主体设计分析与评价	13

1.12编制依据	14

2项目区概况	15

2.1地理位置	15

2.2自然环境概况	15

2.3社会经济概况	17

2.4土地利用现状	17

2.5水土流失现状	18

2.6项目区水土保持现状	18

2.7水土流失防治经验	20

3水土流失防治责任范围及防治分区	22

3.1水土流失防治责任范围	22

3.2水土流失防治分区	23

4水土流失分析与调查	23

4.1水土流失现状	23

4.2水土流失影响因素分析	23

4.3土壤流失量调查	24

5水土保持措施	26

5.1防治区划分	26

5.2主体工程设计中具有水土保持措施界定与评价	27

5.2措施总体布局	30

5.3分区措施布设	31

6水土保持监测	32

6.1监测范围	32

6.2监测内容	32

6.3监测方法	33

7水土保持投资概算及效益分析	33

7.1投资概算	33

7.2效益分析	37

8结论及建议	38

8.1结论	38

8.2建议	38

1项目简述

1.1基本情况

●项目名称：仪陇县公安局城西、度门、光华派出所业务用房建设项目

●建设单位：仪陇县公安局

●建设地点：仪陇县度门镇

●建设性质：新建

●建设内容：新建业务用房1550 m2，其中度门派出所555 m2，光华派出所260 m2，城西派出所735 m2

●施工内容：机械开挖、场地平整、道路平整、管道敷设、场地绿化美化等。

●建设工期：本项目建设总工期9个月，即从2017年4月至2017年12月。

●项目总投资及资金来源：总投资540万元，其中土建投资244万元，资金全部由部门、中央和省专项经费解决。

表1-1     项目建设区工程特性表

| 项目名称 |  | 仪陇县公安局城西、度门、光华派出所业务用房建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 仪陇县公安局 |  |  |  |
| 建设地点 |  | 仪陇县度门镇 |  |  |  |
| 建设工程 | 供水 | 供水水源 | 水源由城市供水管网，经规划区内给水管提供 |  |  |
|  | 供电 | 供电电源 | 从旁经过的市政电网接入 |  |  |
| 工程建设区 |  | 永久占地 | hm2 |  | 0.43 |
|  |  | 临时占地 | hm2 |  | （0.02）未重复计列 |
| 土石方开挖 |  | 土石方开挖量 | m3 |  | 3271.8 |
|  |  | 土石方回填量 | m3 |  | 3271.8 |
|  |  | 外借方 | m3 |  | 0 |
| 建设工期 |  | 建设总工期9个月，即2017年4月～2017年12月 |  |  |  |
| 工程投资 |  | 工程总投资 |  | 540万元 |  |
|  |  | 土建投资 |  | 244万元 |  |

1.2工程建设现状

仪陇县公安局城西、度门、光华派出所业务用房建设项目位于仪陇县，项目建设区地理位置坐标为东经：106°6′18″~106°7′05″，北纬31°48′1″~31°48′4″。本项目区在仪陇县地处川东北盆地，建设区四周多为未开发地段，场地地形平稳，详见下图。

图1.1 项目建设区卫星图

本项目已于2017年4月开工建设，2017年12月竣工，建设总工期为9个月，本《方案》属于补报方案，根据现场调查，该项目的排水措施、绿化措施等防治措施已实施完成，其中排水措施布设合理，植物措施的植物生长情况较好，成活率较高，现有的水土保持措施能够满足水土保持的要求，场地内无明显水土流失现象。因此本《方案》未新增水土保持措施。现状图如下：

图1.2 项目建设区现状

1.3项目组成及布置

根据主体设计资料，本项目由建构筑物区和配套设施区，共2部分组成。其中新建业务用房1550 m2，其中度门派出所555 m2，光华派出所260 m2，城西派出所735 m2。

1.4项目前期工作进展

本项目已于2017年4月开工建设，2017年12月竣工，建设总工期为9个月，本《方案》属于补报方案，根据现场调查，该项目的排水措施、绿化措施等防治措施已实施完成，其中排水措施布设合理，植物措施的植物生长情况较好，成活率较高，现有的水土保持措施能够满足水土保持的要求，场地内无明显水土流失现象。因此本《方案》未新增水土保持措施。

1.5移民拆迁安置工作

本项目工程建设占地为耕地、其他土地及交通运输用地，且建设区范围内无建筑物，不涉及拆迁安置问题。

1.6施工组织

1.6.1.1 施工便道

本项目位于仪陇县，有乡镇公路相通，交通便利，场内平整，满足施工交通，项目建设不新增施工便道。

1.6.1.2 施工材料

本项目建设所需砂石料、碎石、水泥、钢筋等均在仪陇县合法料场购买，施工原材料供应过程中产生的水土流失防治责任由供应商负责。本方案以下章节不再提及。

1.5.1.3 施工临时设施规划

1、施工生产、生活营地

本项目施工强度小，土建工程较少，不设置生活营地。本项目施工场地位置在场地中部，施工场地占地面积0.01hm2，位于项目永久占地范围内，不新增临时占地。

2、临时堆土场

施工过程中土石方挖填方量较少，污水管线区开挖的土石方，沿线堆放，分段施工，未设置集中的临时堆土场。临时堆土场位置在办公区场地中部，临时堆土场占地面积0.01hm2，位于项目永久占地范围内，不新增临时占地。

3、弃渣场

本项目土石方挖填平衡，无弃渣产生，未设置弃渣场。

1.5.1.4 施工用水、电及通讯

（1）施工用电：本项目施工用电选择就近从托养中心内搭接取用。

（2）工程及生活用水：项目区施工用水通过厂内自来水满足给水需要。

（3）工程区已有通讯信号全面覆盖，可采用移动或联通通讯联系。

1.7项目占地情况

根据主体设计资料，本项目由建构筑物区和配套设施区，共2部分组成。

项目总占地面积共计0.43hm2，均为永久占地，临时占地布设在永久占地范围内，面积不重复计列。

表1-2  工程占地面积表      单位：m2

| 项目组成 | 合计 | 永久占地 | 临时占地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 0.16 | 0.16 | (0.01) |
| 配套设施区 | 0.27 | 0.27 | (0.01) |
| 合计 | 0.43 | 0.43 | (0.02) |

1.8土石方平衡分析与评价

截至本项目编报水土保持方案，项目大部分建设完成，根据项目组查阅项目竣工资料及现场勘查，场平期间已剥离表土1375m3，剥离表土已用于项目建设区绿化覆土。表土平衡表见表1-3。

本项目建设期开挖土石方量3271.8m3（其中土方1196.3m3，石方700.5m3，表土1375m3），回填土石方量3271.8m3（其中土方1196.3m3，石方700.5m3，表土1375m3），无废弃土石方产生。土石方调配平衡情况详见表1-4。

表1-3  表土平衡表        单位：m³

| 项目组成 | 表土剥离 |  | 覆土回填 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 表土 | 小计 | 表土 |
| 建构筑物区 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 配套设施区 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 合计 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |

表1-4  建设期土石方量及调配表

| 项目组成 | 挖 方（m3） |  |  |  | 填 方（m3） |  |  |  | 废弃土石方（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 土方 | 石方 | 表土 | 小计 | 土方 | 石方 | 表土 |  |
| 建构筑物区 | 1196.3 | 996 | 500.1 | 1000 | 1196.3 | 996 | 500.1 | 1000 | 无废弃土石方 |
| 配套设施区 | 7595 | 200.3 | 200.4 | 375 | 7595 | 200.3 | 200.4 | 375 |  |
| 合计 | 3271.8 | 1196.3 | 700.5 | 1375 | 3271.8 | 1196.3 | 700.5 | 1375 |  |

1.9工程投资及施工进度

建设工期：本项目已于2017年4月开工建设，2017年12月竣工，建设总工期为9个月，本《方案》为补报方案。

建设投资：总投资540.00万元，其中土建投资244.00万元。

1.10水土流失防治的执行标准

仪陇县公安局城西、度门、光华派出所业务用房建设项目。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号），本项目所在的仪陇县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），确定本项目执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。

由于地貌类型、干旱程度、土壤侵蚀强度及项目所在地区（城区和非城区）等的差异，对表5-1中的基准值需作适当修正，修正值按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定进行合理取值。详见表。

表1-5 水土流失防治目标计算表

| 防治指标 | 规定标准值 |  | 修正值 |  |  |  |  | 采用标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 | 干旱程度修正值 | 土壤侵蚀强度修正值 | 地形地貌修正值 | 其他修正值 | 约束性规定修正值 | 施工期 | 设计水平年 |
| 1、水土流失治理度（%） | — | 97 |  |  |  |  |  | — | 97 |
| 2、土壤流失控制比 | — | 0.85 |  | 0.15 |  |  |  | — | 1.00 |
| 3、渣土防护率（%） | 90 | 92 |  |  |  |  |  | 90 | 92 |
| 4、表土保护率（%） | 92 | 92 |  |  |  |  |  | 92 | 92 |
| 5、林草植被恢复率（%） | — | 97 |  |  |  |  |  | — | 97 |
| 6、林草覆盖率（%） | — | 23 |  |  |  |  |  | — | 5 |

注：1、根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434—2018），“土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1”，项目区原生侵蚀程度以轻度为主，故目标值提高至1.00。

2、根据“对林草植被有限制的项目，林草覆盖率可按相关规定适当调整”。故本项目林草覆盖率可调整至5%。

1.11设计水平年

本项目为建设类项目，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中“设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年”的规定。本项目于2017年4月动工修建，于2017年12月建设完成。2020年受业主委托，编报本工程水土保持方案报告表，本方案为补报方案。

因此，确定本方案的设计水平年为2021年。

1.12主体设计分析与评价

本项目位于仪陇县马鞍镇，项目已动工建设，选址唯一，不存在比选方案。因此，主体设计项目建设没有场址比选，本方案也无场址比选。

本项目不在泥石流易发区、崩塌、滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；本项目不在河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带范围内。本项目不属于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点实验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。本项目不存在绝对制约性因素。本项目存在的制约性因素主要为：

本项目属于未批先建项目，违反水土保持法，本方案为补报方案，建设单位后续建设中必须确保三同时后续的环节能得到落实。

从水土保持角度分析，本工程项目区主体工程选址及总体布局、施工工艺、施工组织等不涉及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定的绝对限制行为，同时本项目大部分已建设完成，未按建设项目“三同时”的制度进行施工。因此，需要做好水土流失防治工作，优化实施工艺，及时落实水土保持措施、减少地表扰动和植被破坏范围、严格保护植物等措施，可有效控制可能造成的水土流失。从水土保持的角度分析，主体工程建设方案可行。

1.13编制依据

1.13.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布，2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；

（2）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（四川省人大常委，1993年12月15日通过，1997年10月17日修正，2012年9月21日修订，自2012年12月1日起施行）。

1.13.2规范与标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

（3）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

（4）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

（5）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

（6）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（7）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

（8）《水土保持试验规程》（SL419-2007)；

（9）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（10）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（11）《水土流失危险程度分级标准》（SL718-2015）。

（12）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（13）《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)。

1.13.3技术文件及资料

（1）《仪陇县水土保持规划》（2015-2030）；

（2）《仪陇省发展和改革局关于下达仪陇县马鞍镇七星路A段道路建设项目投资计划的通知》（仪发改审批 [ 2019 ] 140号）；

（3）建设单位提供的其它资料；

2项目区概况

项目区构造单元属扬子准地台黔北台隆六盘水断陷普安旋扭构造变形区。气候类型属中亚热带季风湿润气候，兼有高原型和季风型气候特点，气候温润，温差变化小，气候宜人，山区气候特征明显。据义龙新区气象站统计分析，多年平均气温16.8℃，极端最高气温为31.3℃（2006年4月），极端最低气温为-4.9℃（1989年2月），≥10℃有效年积温4720.5℃，年平均日照时数1153.20小时。多年平均降水量1265mm，年均蒸发量1085mm，无霜期325天左右。灾旱性天气主要有春旱、伏旱、冰雹较为严重，洪涝、大风、凝冻等。流域属珠江流域南盘江水系，土壤类型主要均为黄壤。植被类型属亚热带常绿阔叶混交林，林草覆盖率约为55.60%。项目区以水力侵蚀为主原地表平均平均侵蚀模数为529（km2·a）。

2.1地理位置

仪陇县公安局城西、度门、光华派出所业务用房建设项目位于仪陇县城，项目建设区地理位置坐标为东经：106°37′23″~106°37′22″，北纬31°28′06″~31°28′12″。本项目东侧、南侧和西侧均有规划道路，北面为山体。地理位置优越，交通极为便利。

2.2自然环境概况

2.2.1地形、地貌、地质概况

一、地形、地貌

境内大部为深丘，地势略为西高东低、南高北低，地面高程一般在海拔450～550米，最高点迎春村摩天山顶海拔650米，最低点明灯村八角庙海拔450米。

二、地质构造

工程区地层主要为不同成因第四系松散堆积层；基岩埋藏于第四系松散堆积层之下或零星出露于地表。在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系人工填土层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+dl ）、第四系全新统坡残积堆积层（Q4dl+el）、白垩系下统城墙岩群（K1ch）、侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）组成。

三、地震烈度

仪陇县在地质构造上位于新华夏系四川沉降带川北台坳内，巴中-龙泉山断裂带与华蓥山断裂带之间，该两条断裂带呈北东-南西走向，延伸较长。工程区内构造变动微弱，岩层产状平缓，近于水平，区内晚近期构造活动微弱，无深大断裂与褶皱构造存在，区内构造简单，构造裂隙不发育，主要受外围地震波及的影响，影响烈度较小，未见破坏性地震。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度，场地稳定性较好，适宜本工程的建设。

2.2.2气象

仪陇属亚热带湿润季风气候，夏热冬温，无霜期长，阴雾天多，年平均气温16℃左右，年降水量1173.8mm，干旱日趋严重。受四川盆地地形影响，仪陇多秋雨天气，云量大、日照少，加之冬季多雾，多年平均日照时数仅1200～1500小时，日照率为27%～35%，是全省日照较少的地区。降雨时空分布不均，降雨量集中在五至九月。全年有霜期甚短，一般在60天左右。春季花明，夏日风清，秋熟香溢，冬至温润，空气湿度大，阴天多。

2.2.3水文

仪陇县的水系简单，四条河流（流江河、绿水河、思凤溪、环山河）纵贯全境，以渠江水系为主，其面积占幅员面积的 90%。渠江水系的河流有流江河、绿水河、思凤溪，其中流江河发源于仪陇与巴中县交界的檬垭，在仪陇县境又称绿水河，河源段又称中坝河。流江河东南流经日兴、绿水、新店、骆市、小桥等地，于黄渡与思凤溪汇合，流域面积 597 平方公里，境内面积 543.9 平方公里；绿水河流域面积335.6 平方公里；思凤溪发源于巴中县群乐乡大沙坪，在仪陇县境内又称梯子河，自北向南流，入仪陇县境后，至义路乡折向南流。穿思德水库，曲折南流。至行锋村，左纳玉桥河，至龙桥乡，左纳龙桥河，至三河乡右纳骑龙河、灯塔河，过板桥乡出仪陇入营山县境。过三元、消水、二龙，于黄渡与西来的流江河汇合，流域面积511.8 平方公里，境内面积 457.1 平方公里。嘉陵江水系的河流只有环山河，该河贯穿于新政镇，其流域面积 246.6 平方公里。

2.2.4植被

仪陇县植被类型属于亚热带常绿阔叶林，50 年代初仪陇县人口稀少，山川秀美，林草覆盖率为 30.3%，三河、板桥、立山、茶房乡等地森林茂密，覆盖率达 40%。 目前，仪陇县的林草覆盖率为 35%左右，主要用材林树种有松、柏、桤、桉、槐、柳树等，灌木树种主要有黄荆、马桑等，东部立山区一带的植被较好。

2.2.5土壤

仪陇县境内土壤深受成土母岩影响。在特定的气候环境下，形成了以紫色土（石灰紫色土）、水稻土为主的土壤系列，紫色土约占全县耕地面积50%；水稻土约占全县耕地面积49.24%；潮土约占全县耕地面积0.2%；黄壤土约占全县耕地面积的0.56%。紫色土壤结构良好、疏松透气好、微生物多、宜种性广。

2.3社会经济概况

仪陇县位于东经106°13'～106°52'，北纬31°11'～31°39'。地处四川省南充市东北部，东与平昌县为邻，南与营山县、蓬安县接壤，西连南部县、阆中市，北与巴中市巴州区毗连，南朝置县，101、203省道，S2成巴高速公路、巴广渝高速公路和阆仪营高速公路贯穿仪陇县县境。县城距南充市区69公里，距省会成都市区269公里。2016年年末全县总人口1088665人，其中城镇常住人口35.92万人，全年出生人口10639人，出生率为9.67‰，死亡率为5.42‰；自然生长率为4.25‰。

2.4土地利用现状

根据仪陇县 2014 年土地利用变更成果资料，全县土地总面积为179096.64  hm2。其中：耕地面积 68894.04 hm2，占土地总面积的38.47%；园地面积10517.24  hm2，占土地总面积的5.87%；林地面积62066.75 hm2，占土地总面积的34.66%；草地面积 438.18hm2，占土地总面积的 0.24%；城镇村及工矿用地面积 14755.53hm2，占土地总面积的8.24%；交通用地面积2645.35 hm2，占土地面积的1.48%；水域用地面积4727.18 hm2，占土地总面积的 2.64％。其他土地150.52 hm2，占土地总面积的8.40%。

表2-1 土地利用现状表   单位：km2

| 名称 | 耕地 | 林地 | 草地 | 园地 | 水域 | 交通 | 城镇村及工矿用地 | 其他 土地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪陇县 | 688.94 | 620.67 | 4.38 | 105.17 | 47.27 | 26.45 | 147.56 | 150.52 | 1790.97 |
| 占比（%） | 38.47 | 34.66 | 0.24 | 5.87 | 2.64 | 1.48 | 8.24 | 8.40 | 100 |

2.5水土流失现状

2.5.1项目区水土流失现状

1、仪陇县水土流失现状

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）和《四川省水利厅关于印发四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（川水函[2017]482号）的规定，工程所在的南充市仪陇县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，不属于四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区的范围内。水土流失主要以水力侵蚀为主，表现形式为面蚀、片蚀、沟蚀等，水土流失容许值为500t/km²·a。

2、仪陇县水土流失现状

仪陇县的水土流失类型以水蚀中的面蚀和沟蚀为主，平均沟壑密度1.2km/平方公里，面蚀占流失面积的89%。水土流失面积为865.85平方公里，占土地总面积的48.35%。其中轻度侵蚀为205.67平方公里，占流失面积的23.75%，中度为348.22平方公里，占流失面积的40.22%，强度侵蚀为180.75平方公里，占流失面积的20.87%，极强烈侵蚀为83.45平方公里，仅占流失面积的9.64%，剧烈侵蚀为47.76平方公里，占流失面积的5.52%。

表2-2  水土流失现状表   单位：km2，%

| 侵蚀强度 | 面积 | 占流失面积比 | 占土地面积比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | 205.67 | 23.75 | 11.48 |
| 中度 | 348.22 | 40.22 | 19.45 |
| 强烈 | 180.75 | 20.87 | 10.09 |
| 极强烈 | 83.45 | 9.64 | 4.66 |
| 剧烈 | 47.76 | 5.52 | 2.67 |
| 合计 | 865.85 | 100 | 48.35 |

2.5.2工程区水土流失现状

工程区水土流失类型主要为水力侵蚀。根据仪陇县土壤侵蚀遥感资料，结合现场踏勘调查工程区土地利用类型、面积、地形坡度和林草覆盖率等，同时结合项目区地貌、土壤和气候特征，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）确定各用地类型的土壤侵蚀强度及各扰动区域区土壤侵蚀模数背景值。经计算，项目区平均土壤侵蚀模数背景值为529t/km²•a，工程区的土壤侵蚀强度为轻度。

2.6项目区水土保持现状

近年来，仪陇县水务局积极狠抓水土流失治理和水土保持预防监督，多措并举实施水土保持：结合各镇农村产业结构调整和退耕还林工程，建设水土保持防护林；采取修梯田、“免耕法”等措施推行保土耕作，减少丘陵坡耕地的水土流失；结合水利、水土保持工程建设，强化水系绿化，实施小流域综合治理，新修蓄水池3000多座，堰塘8000多座；加强生产开发建设项目水土流失防治和监管力度，控制和减少人为水土流失。

经实地勘查工程区附近已建和在建的类似工程，总结出常见的水土保持措施如下：

1、工程措施

表土剥离：施工进场前、基础开挖前对临时占地区、建构筑物占地区进行表土剥离，并堆放于周围施工临时占地区域内。

排水工程：为保证工程地基稳定、防治冲刷和水毁，因地制宜地采取防洪排导措施，将降水及坡面水引出工程区范围，排入市政管网或附近河流。

拦渣工程：按照先拦后弃的原则，对弃渣场采取挡土墙挡护、排水沟排除坡面汇水等措施。

2、植物措施

施工结束后，对临时占地区进行植被恢复，原为耕地的进行复垦，其余占地进行绿化。

弃渣堆放完成后，对其顶面及坡面进行绿化，防治水土流失。

3、施工临时工程

裸露面临时遮盖：对施工开挖、填筑、堆置、土料运输等形成的裸露面，采用防雨布进行临时遮盖。

围墙或彩钢板围栏：对邻近城镇、居民点的施工区采用围墙或彩钢板围栏进行临时围护，实行封闭施工，既可达到水土保持目的，又能降低施工对附近居民的影响。

临时排水：在降水汇集区施工可修建临时截排水沟，减小地表径流对施工面的冲刷。

4、施工管理

树立按“规范”和“惯例”运作的观念，建立“工程监理制和业主代表驻地制相结合”的管理模式。具体做法是：在施工阶段将做好水土保持工作明确写入施工合同中；利用各种奖惩措施促使施工单位采取科学、合理的施工工艺，保证工程区影响范围内的土体稳定性；搞好工程建设自身的水土保持工作，尽量减少扰动地表面积，从现场施工方面减少工程带来的水土流失影响。

通过上述水土保持措施的实施，可有效减少因工程建设新增的水土流失，其经验值得本项目借鉴。

2.7水土流失防治经验

通过对当地相关技术人员的调查访问，并对工程区附近项目的实地踏勘，在当地工程建设中经常使用和成功的水土保持经验及采取的防护措施主要有：

经调查本项目区同类型项目的水土流失防治措施布设情况，项目由于其特性，其管线开挖部分回填完成后进行土地整治或硬化，项目实施完毕后项目建设区的水土流失能够有效的到治理；项目区域主要为绿化和建筑物覆盖，水土流失可以达到微度水平。经查阅相关资料及现场调查，项目采取的较为成功的水土保持经验及防护措施主要有排水工程、临时遮盖措施、临时排水措施、绿化措施等，该类措施能够有效防治项目建设期及林草恢复期的水土流失，其成功经验可供同类项目水土流失防治措施设置提供参考。

1、工程措施

为了保证工程地基稳定、防止冲刷和水毁，结合地形、地质、地形条件因地制宜地采取综合排水措施，能够有效排导场内汇水，避免漫流冲刷造成水土流失，为满足后期绿化需要及保护表土资源，对占用的耕地施工结束后进行土地整治等，主要有排水沟、表土剥离、表土回覆、土地整治等工程措施。

2、临时措施

临时挡护：在工程建设中存在临时堆土，根据区域同类项目实施经验调查，主要采取土堆坡脚临时挡护措施、临时堆料挡护措施等，施工结束后及时拆除编织土袋，用于场地回填利用，土袋挡护能够有效防治临时堆土堆料散落造成水土流失。临时遮盖：对施工开挖、填筑、堆置、土料运输等裸露面，利用防雨布进行临时压盖，能够有效防止降雨冲刷导致水土流失，同时防止风力作用扬尘污染空气，具有良好的水土保持效果。围墙或采钢板围栏措施：项目在施工过程中从安全角度考虑，整个施工场地均采取围墙或采钢板围栏措施进行围挡，实施封闭施工，该措施能够有效控制项目施工对周边地表的扰动，一定程度上达到水土保持的目的，但该类措施主要是从项目安全施工角度考虑设置。临时排水措施：施工期基坑周边及基坑内部设置临时排水沟及沉沙池，排导项目区的汇水，减轻汇水漫流冲刷，减轻水土流失，水土保持效果显著。

3、植物措施

项目及周边的同类型项目的绿化工程经验，对本项目及今后同类项目的建设都具有重要的借鉴作用，为工程开展水土保持工作提供了较好的借鉴经验。项目为提高项目品质，绿化和美化环境的要求，本着“舒适、美观、生态”的原则，根据项目区的立地条件和气候特点，选择适生能力强、速生优质、栽植和养护容易的优良树草种，对景观绿化区采用由灌、草、藤本植物为一体的立体绿化防护措施。区域绿化美化所选植物种类参见下表2-3。

表2-3项目区景观绿化植物配置参考表

| 树草种名称 | 拉丁名 | 树、草种特性及分布 |
| --- | --- | --- |
| 水杉 | Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng | 乔木，高达35米，胸径达2.5米；适应性强，喜光，稍耐阴。喜温暖湿润气候，稍耐寒。不耐干旱和瘠薄，根系发达。萌蘖、萌芽力均强，耐修剪。 |
| 桤木 | Alnus cremastogyne Burk. | 常绿乔木，喜光，稍耐水湿，侧方庇荫，侧根发达，喜温湿，耐寒性差，能在钙质土上生长，是紫色土页岩钙质土、石灰岩山地钙质土的主要针叶树种。 |
| 小叶榕 | Ficus microcarpa var.pusillifolia | 小叶榕是常绿小乔木。树冠伞形或圆形。高度×冠幅：榕树20m×15m。小叶榕6m×4m。质感：中色泽：叶色深绿。果实绿转淡红褐色。热带树种，生长中至见快。耐热、怕旱、耐湿、耐瘠、耐阴、耐风、抗污染、耐剪、易移植、寿命长。中国西南部广泛分布，主要作为景观绿化树种。 |
| 香樟 | Cinnamomum camphora (L.) Presl. | 喜光，稍耐荫；喜温暖湿润气候，耐寒性不强，对土壤要求不严，较耐水湿，但当移植时要注意保持土壤湿度，水涝容易导致烂根缺氧而死，但不耐干旱、瘠薄和盐碱土。主根发达，深根性，能抗风。萌芽力强，耐修剪。生长速度中等，树形巨大如伞，能遮阴避凉。存活期长，可以生长为成百上千年的参天古木，有很强的吸烟滞尘、涵养水源、固土防沙和美化环境的能力。此外抗海潮风及耐烟尘和抗有毒气体能力，并能吸收多种有毒气体，较能适应城市环境。 |
| 小叶 女贞 | Ligustrum quihoui Carr. | 落叶或半常绿灌木，喜光，稍耐荫，较耐寒，性强健。西南地区及四川盆地均分布，常用于景观树种。 |
| 小叶黄杨 | Buxus sinica (Rehd. et Wils.) Cheng subsp. sinica var. parvifolia M. Cheng | 常绿灌木，高2m。茎枝四楞，光滑，密集，小枝节间长3~5mm。性喜肥沃湿润土壤，忌酸性土壤。抗逆性强，耐水肥，抗污染，能吸收空气中的二氧化硫等有毒气体，有耐寒，耐盐碱、抗病虫害等许多特性。花期3~4月，果期8-9月。 |
| 红花继木 | Loropetalum chinense var.rubrum | 多年生半灌木，作一、二年生栽培，喜光，喜温暖湿润环境，对土壤要求不严，半耐寒或不耐寒。 |
| 麦冬草 | Ophiopogogon japonicus（L．f．）Ker-Gawl． | 麦冬喜温暖湿润、较荫蔽的环境。耐寒，忌强光和高温，7月见花时，地下块根开始形成，9－10月为发根盛期，储存种子，注意时间，长期存储会导致种子活性降低，播种不理想。麦冬草冬季常绿，全年不落叶，是重要的药材和绿化植物。 |
| 三叶草 | Trifolium | 小叶型、耐热、耐瘠、观赏优美，低矮、抗寒。种子活力强、深绿、新绿化草种。成坪快、固土能力强。西南地区及四川盆地均有不同面积的分布。 |

4、施工管理措施

借鉴本项目及同类型项目建设成功的施工管理措施及经验，树立按“规范”和“惯例”运作的观念，建立“工程监理制和业主代表驻地制相结合”的管理模式。具体做法是：在施工阶段将作好水土保持工作明确写入施工合同中，利用各种奖惩措施促使施工单位采取科学、合理的施工工艺，保证项目建设影响范围内的土体稳定性，搞好项目建设自身的水土保持工作，尽量减少扰动地表面积，从现场施工尽量减少工程带来的水土流失影响。

以下为类似工程水土保持措施实景图片，对本项目具有借鉴意义。

| 图2-1 密目网苫盖 | 图2-2 防雨布苫盖及土袋拦挡 |
| --- | --- |
| 图2-3 集水坑 | 图2-4 临时排水沟 |

3水土流失防治责任范围及防治分区

3.1水土流失防治责任范围

项目水土流失防治责任范围主要包括项目永久占地、临时占地、租赁土地、管辖范围等土地权属明确需由建设单位对其区域内的水土流失进行预防或治理的范围。根据对本项目的布置、施工特点、水土流失特征分析，确定水土流失防治责任范围总面积0.43hm2。

3.2水土流失防治分区

根据上述分区原则与依据，结合本项目的特点，将本项目划分成2个水土流失一级防治区，分别是建构筑物区和配套设施区。根据现场调查，确定本项目水土保持防治责任范围，详见表3-1。

表3-1 项目建设区水土保持防治责任范围表

| 项目组成 | 小计（m2） | 水土保持防治责任范围表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 建构筑物区 | 0.16 | 0.16 | - |
| 配套设施区 | 0.27 | 0.27 | - |
| 合计 | 0.43 | 0.43 | - |

4水土流失分析与调查

4.1水土流失现状

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]88号）、《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函[2017]482号），仪陇县为嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。土壤侵蚀类型区为水力侵蚀类型区的西南土石山区中的四川山地丘陵区，土壤容许流失量500t/km²·a。项目区原地表土地表侵蚀模数为529t/km2.a，属于轻度侵蚀。

表4-1   仪陇县水土流失现状表

| 侵蚀强度 | 面积 | 占流失面积比 | 占土地面积比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | 205.67 | 23.75 | 11.48 |
| 中度 | 348.22 | 40.22 | 19.45 |
| 强烈 | 180.75 | 20.87 | 10.09 |
| 极强烈 | 83.45 | 9.64 | 4.66 |
| 剧烈 | 47.76 | 5.52 | 2.67 |
| 合计 | 865.85 | 100 | 48.35 |

注：以上土地利用现状数据来源于《仪陇县水土保持规划》（2015-2030 年）

4.2水土流失影响因素分析

1、自然因素

①降水集中分配，降雨强度大；

②岩性松散易风化；

③土层浅薄抗侵蚀力低。

2、人为因素

①工程的修建，造成大量的土石方开挖和填筑等活动，造成土质松散，易造成水土流失；

②工程工期较长，历经了完整的雨季，若在工程施工过程中不采取有效的防护措施，则因为人类生产活动造成的水土流失将会加大。

综上所述，自然因素的存在为人水土流失形成了内因素，而人为活动进一步改变、加剧了内因素，形成了水土流失的推动力，因此，减少人为活动和采取必要的水土保持措施是减少水土流失的重要方法。

4.3土壤流失量调查

4.3.1调查时段

本项目建设期水土流失调查是在对区域范围内影响水土流失的自然因素和工程建设中的人为因素分析基础上确定的。水土流失调查时段包括施工准备期、施工期和自然恢复期。

本项目已于2017年4月开工建设，2017年12月，共计9个月全部建设完成。属于已完工项目，目前已投入使用。

施工期（含施工准备期）：2017年4月-2017年12月，共计9个月为工程建设期，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）4.5.6第3条施工期预测时间应按连续12个月为一年计；不足12个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。因此，本工程施工期调查时段按0.75年计。

自然恢复期：根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）4.5.6第2条自然恢复期为施工扰动结束后，不采取水土保持措施的情况下,土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间，应根据当地自然条件确定，一般情况下湿润区取2年，半湿润区取3年，干旱半干旱区取5年。结合方案设计水平年，确定自然恢复期预测时段为2年。

4.3.2调查范围

根据对工程施工情况的调查回顾，工程施工扰动面积。根据工程特性及占地类型、施工进度及施工方式上的差别，将水土流失调查单元划分为：建构筑物区和配套设施区。施工准备及施工期调查范围为整个工程建设所占用和扰动区域，调查面积为0.43hm2；在自然恢复期，项目区绝大部分为建构筑物及硬化地面所覆盖，方案对硬化区域不再调查，自然恢复期调查范围主要为景观绿化区域占地面积0.02hm2。

4.3.3土壤侵蚀模数

一、预测内容及方法

（1）扰动地表面积

根据主体工程设计资料，对项目区进行了实地调查，经统计分析，确定实际扰动的地表面积。

（2）弃渣量

通过查阅主体工程设计资料，根据工程的开挖回填量，结合施工组织设计、土石方平衡分析等，对各分区产生的弃渣量进行预测。

（3）水土流失量

水土流失量预测采用侵蚀模数法进行水土流失预测。计算公式如下：

式中：W——土壤流失量，t；

ΔW——新增土壤流失量，t；

Fji——某时段某单元的预测面积，km2；

Mji——某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/(km2·a)；

ΔMji——某时段某单元的新增土壤侵蚀模数，t/(km2·a)，只计正值，负值按0计；

Tji——某时段某单元的预测时间，a。

i——预测单元，1，2，3，……n；

j——预测时段，1，2，指施工期、自然恢复期；

（4）水土流失危害

根据本工程的布局、施工工艺以及项目区地形地貌等，结合实地调查分析，分析可能造成的水土流失危害。

二、侵蚀模数

（1）原地表侵蚀模数

原地表土壤侵蚀模数采用调查得到的侵蚀模数。通过对项目建设区水土流失现状调查，根据水土流失因子调查表，参照《土壤侵蚀分类分级标准》，计算出各预测单元的原地表土壤侵蚀模数，平均土壤侵蚀模数为529t/(km2·a)。

（2）自然恢复期侵蚀模数

自然恢复期即指各单元施工扰动结束后未采取水土保持措施条件下，松散裸露面逐步趋于稳定、植被自然恢复，土壤侵蚀强度减弱并接近原背景值所需的时间。在这期间，空闲地和未治理区域在初期林草覆盖率短时间内很小，不能减缓雨滴对地表的溅蚀，拦蓄径流对地表冲刷。预测时采用侵蚀模数法进行，依据实施的植物措施后期生长情况，定期对水土流失情况进行调查，再结合项目区的植物措施实施地点的立地条件等各因素以及经验分析，确定自然恢复期各防治分区的侵蚀强度及其侵蚀模数。

4.3.4水土流失调查结果

根据以上水土流失调查分区和时段，计算项目各分区在各调查时段水土流失量的统计表，具体详见表4-2。

表4-2   水土流失量调查统计表

| 调查时段 | 调查单元 | 土壤侵蚀模数背景值（t/km2.a) | 扰动后土壤侵蚀模数值（t/km2.a) | 侵蚀面积（hm2) | 侵蚀时间（a) | 背景流失量（t) | 调查流失量（t) | 新增流失量（t) | 占新增流失比重（%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 建构筑物区 | 529 | 760 | 0.16 | 0.75 | 0.63 | 0.91 | 0.28 | 30.98 |
|  | 配套设施区 | 529 | 820 | 0.27 | 0.75 | 1.07 | 1.66 | 0.59 | 65.85 |
|  | 小计 |  |  | 0.43 |  | 1.71 | 2.57 | 0.87 | 96.83 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1.71 | 2.57 | 0.87 | 96.83 |
| 自然恢复期 | 景观绿化区 | 529 | 600 | 0.02 | 2 | 0.21 | 0.24 | 0.03 | 3.17 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1.92 | 2.81 | 0.89 | 100.00 |

5水土保持措施

5.1防治区划分

5.1.1防治分区原则

在水土流失防治措施体系中首先应搞好预防保护措施，其次在布设防治措施中应遵循以下原则：

1、坚持防治结合、因地制宜、因害设防、全面布局、科学配置的原则；

2、综合防治的原则；

3、整体性原则；

4、合理安排施工时序，根据水土流失的情况，采取临时措施、永久措施相结合的方式，全过程防治；

5、注重吸收当地水土保持的成功经验，尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理。

5.1.2分区依据

根据野外调查结果，在确定的防治责任范围内，依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分区。

由于本项目造成的水土流失绝大部分发生在施工期，故在项目水土流失防治分区的划分过程中充分考虑主体工程布局和各类工程活动的特点和时序，同时结合本工程水土流失初步分析结果，将时序基本相同、功能接近、工程布局相对集中的工区划分为水土流失防治一级区，之后根据项目工程特征、施工工艺、施工组织等划分二级区。

5.1.3分区结果

根据上述分区原则与依据，结合本项目的特点，将本项目划分成2个水土流失一级防治区，分别是建构筑物区和配套设施区，详见表5-1。根据现场调查，确定本项目水土保持防治责任范围，详见表5-2。

表5-1        项目建设区水土保持防治责任范围表

| 项目组成 | 小计（hm2） | 水土保持防治责任范围表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目建设区 | 直接影响区 |
| 建构筑物区 | 0.16 | 0.16 | - |
| 配套设施区 | 0.27 | 0.27 | - |
| 合计 | 0.43 | 0.43 | - |

5.2主体工程设计中具有水土保持措施界定与评价

5.1.1界定原则

（1）主导功能原则

以防治水土流失为主要目标的工程，其设计、工程量、投资应纳入水土保持设计中，以主体工程设计功能为主、同时具有水土保持功能的工程，其设计、工程量、投资不纳入水土保持设计中，仅对其进行水土保持分析与评价。

（2）责任区分原则

对建设过程中的临时征地、临时占地，因施工结束后将归还当地群众或当地政府，基于水土保持工程具有公益性质的特点，需要将此范围的各项防护措施作为水土保持功能，计入水土保持设计。

（3）试验排除原则

对主体设计功能和水土保持功能结合较紧密的工程，可按破坏性试验的原则进行排除。假定没有这些工程，在没有受到土壤外营力的同时，主体设计功能仍旧可以发挥作用的，此类工程即可看作以防止土壤侵蚀为主要目标，应算做水土保持工程，计入水土保持设计。

5.2.2主体工程设计中具有水土保持措施界定与评价

本方案根据主导功能原则、责任区分原则、试验排除原则，从综合防治水土流失角度出发，对主体设计的水土保持工程进行分析论证。现对主体设计的水土保持进行界定评价如下：

表5-2   主体工程水土保持措施界定

| 项目组成 | 界定为水土保持措施的工程 | 不界定为水土保持措施的工程 |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 排水沟、表土剥离、表土回覆、雨水管、临时遮盖 | 围墙 |
| 配套设施区 | 表土剥离、表土回覆、植物绿化、临时排水遮盖 | 围墙 |

一、建构筑物区

主体设计措施：

1、工程措施

（1）排水措施

根据主体资料及现场调查，在项目建设区四周设立排水沟，完成雨水管3条，检查井16座。雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管直径800，120度混凝土基础，雨水支管采用DN300，HDPE管，沙土垫层。根据《生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018）》附录D 主体工程设计中水土保持措施界定，排水沟和雨水管应纳入水土保持工程措施。

分析评价：本区排水工程已修建完成并运行，经现场勘查，现有排水系统措施满足本区排水要求且保存较好，本方案不再新增排水措施。

（2）表土剥离

根据主体资料及现场勘查，主体工程在施工前对本区进行了表土剥离，共剥离表土1375m3，剥离表土用于本区可绿化区域绿化覆土用土。根据《生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018）》附录D 主体工程设计中水土保持措施界定，表土剥离应纳入水土保持工程措施。

分析评价：主体工程设计的表土剥离措施，有利于防治水土流失，经本《方案》复核之后，主体设计的表土剥离措施能满足要求，且项目已建设完成，目前不存在水土流失区域，因此，本方案不进行新增措施设计。

（3）表土回覆：主体设计在植物绿化之前进行表土回覆，覆土厚度0.25m，覆土量1375m3，覆土来源于本项目前期剥离的表土。根据《生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018）》附录D 主体工程设计中水土保持措施界定，表土回覆应纳入水土保持工程措施。

分析评价：主体工程设计的表土回覆措施，有利于防治水土流失，经本《方案》复核之后，主体设计的表土回覆措施能满足要求，且项目已建设完成，目前不存在水土流失区域，因此，本方案不进行新增措施设计。

方案新增措施：经本方案复核，项目大部分建设完工，主体布设的措施能满足要求，本方案不对该区新增措施。

二、配套设施区

主体设计措施：

1、工程措施

（1）表土剥离：根据主体资料及现场勘查，主体工程在施工前对本区进行了表土剥离，共剥离表土875m3，剥离表土用于本区可绿化区域绿化覆土用土。根据《生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018）》附录D 主体工程设计中水土保持措施界定，表土剥离应纳入水土保持工程措施。

分析评价：主体工程设计的表土剥离措施，有利于防治水土流失，经本《方案》复核之后，主体设计的表土剥离措施能满足要求，且项目已建设完成，目前不存在水土流失区域，因此，本方案不进行新增措施设计。

（2）表土回覆：主体设计在植物绿化之前进行表土回覆，覆土厚度0.25m，覆土量875m3，覆土来源于本项目前期剥离的表土。根据《生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018）》附录D 主体工程设计中水土保持措施界定，表土回覆应纳入水土保持工程措施。

分析评价：主体工程设计的表土回覆措施，有利于防治水土流失，经本《方案》复核之后，主体设计的表土回覆措施能满足要求，且项目已建设完成，目前不存在水土流失区域，因此，本方案不进行新增措施设计。

2、植物措施

根据主体设计资料及现场踏勘，主体在本区实施植物措施0.3hm2，均种植桂花树。单位投资82元/株，总投资共6806元。

分析评价：本区为配套设施区，布置的桂花树数量充足且合理，能有效的防治水土流失，满足本区水土保持的要求，不再补充设计。

方案新增措施：经本方案复核，主体布设的措施能满足要求，本方案不对该区新增措施。

5.2措施总体布局

### 5.2.1防治措施体系

根据本项目特点和防治措施布局原则，水土保持防治措施体系由路面区、人行区2个防治区构成。根据本《方案》水土流失预测结果，结合主体工程已有水土保持工程等内容。建立以水土保持工程措施和植物措施相结合的生态恢复体系，最大限度地减少水土流失量。

项目工程水土流失治理措施体系由工程措施、植物措施构成。工程措施主要是排水沟、雨水管、表土剥离、表土回覆；植物措施以种树为主等。详见表5-4。

表5-3              水土保持分区防治措施体系表

| 水土保持防治措施体系表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组成 | 治 理 措 施 |  |  |
|  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 建构筑物区 | 排水沟120m、雨水管78m、表土剥离1000m3、 表土回覆1000m3，防雨布遮盖300m2 | / | / |
| 配套设施区 | 表土剥离375m3、表土回覆375m3、临时排水沟90m、防雨布遮盖420m2 | 植物措施200m2 | / |

注：均为主体工程已设计措施。

5.2.2水土保持措施布设的成果

针对项目建设区过程中新增水土流失特征，在综合分析评价主体工程施工工艺的基础上，建立由各个分区构成的防治体系。结合本《方案》与主体工程分析结果，本项目工程水土流失综合防治措施体系分为工程措施、植物措施。

根据主体设计资料及实际调查，对本项目各类水土保持措施进行设计，形成水土保持措施综合防护体系。项目建设区水土保持措施布局如下：

（一）建构筑物区

主体设计措施：根据主体资料及现场调查，主体在施工在进行了表土剥离1000m3。在项目建设区四周设立排水沟，长120米；完成雨水管3条，检查井16座。雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管直径800，120度混凝土基础，雨水支管采用DN300，HDPE管，沙土垫层。施工结束后，在绿化区域进行表土回覆1375m3。经本方案复核，项目大部分已建设完成，主体布设的措施能满足要求，本方案不对该区新增措施。

（二）配套设施区

主体设计措施：根据主体设计资料及现场调查，主体在施工在进行了表土剥离375m3。施工结束后，在绿化区域进行表土回覆375m3。在植物绿化区域种植桂花树和结缕草，面积200m2。经本方案复核，项目大部分已建设完成，主体布设的措施能满足要求，本方案不对该区新增措施。

5.3分区措施布设

（一）建构筑物区

根据主体设计资料及现场调查，主体在施工在进行了表土剥离1000m3。在项目建设区最左侧设立排水沟，长120米；完成雨水管3条，检查井16座。雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管直径800，120度混凝土基础，雨水支管采用DN300，HDPE管，沙土垫层。施工结束后，在绿化区域进行表土回覆1000m3。

（二）配套设施区

根据主体设计资料及现场调查，主体在施工在进行了表土剥离375m3。施工结束后，在绿化区域进行表土回覆375m3。在植物绿化区域种植桂花树30株，面积200m2。

由于本项目大部分建设完成，施工期水土流失已得到妥善治理，已实施的各项水土保持防护措施完善，现状及后期已无水土流失产生，方案着重对已建成的水土保持措施运行管理提出要求，为及早完成水土保持工程竣工验收，提高工程运行管理水平，巩固完善综合防护体系，发挥工程的整体效益而提出以下几点要求。

（1）健全水土保持工程运行技术制度，加强工程的统一管理，保证各项工程安全运行。

（2）坚持“谁受益，谁管理”，落实工程管护的责任主体。

（3）坚持日常维护管理和重点检查维护相结合的原则，落实好植被的定期管护，为提高保存率，栽植后应根据造林立地条件、生长发育时期要求等，及时进行松土、除草、踏穴、培土、选苗、定株、抹芽、打杈和必要的修枝、病虫害防治、护林防火等抚育管理措施，严禁人为破坏。

现阶段项目大部分已建设完成，现有的水土保持措施能够满足水土流失的防治要求，本《方案》不再新增任何水土保持的措施。各项措施工程量详见表5-5。

表5-4       主体设计的水土保持措施工程量及投资统计表

| 项目组成 | 措施类型 | 措施名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 工程措施 | 雨水管 | DH800 | m | 78 | 102 | 0.80 |
|  |  | 排水沟 | 0.5*0.6 | m | 120 | 115.5 | 1.39 |
|  |  | 表土剥离 |  | m3 | 1000 | 19.92 | 1.99 |
|  |  | 表土回覆 |  | m3 | 1000 | 22.42 | 2.24 |
|  | 临时措施 | 临时遮盖 | 防雨布 | m2 | 300 | 5.8 | 0.17 |
| 配套设施区 | 工程措施 | 表土剥离 |  | m3 | 375 | 19.92 | 0.75 |
|  |  | 表土回覆 |  | m3 | 375 | 22.42 | 0.84 |
|  | 植物措施 | 桂花树 |  | 株 | 30 | 82 | 0.25 |
|  | 临时措施 | 排水沟 | 土质 | m | 90 | 20 | 0.18 |
|  |  | 临时遮盖 | 防雨布 | m2 | 420 | 5.8 | 0.24 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 8.85 |

6水土保持监测

6.1监测范围

本项目为建设类项目，根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018），水土保持监测范围包括工程建设征占、使用和其他扰动区域。结合本项目水土流失防治责任范围，确定本项目水土保持监测范围为建构筑物区、道路及硬化铺装区、景观绿化区及地下建构筑物区，防治范围共0.43hm2。

监测时段：按照《开发建设项目水土保持技术规范》，该项目属于建设类点型项目。监测时段应从施工准备期前的背景值监测开始，至设计水平年结束。

由于本项目已于2017年12月底施工结束，本项目建设期间未开展水土保持监测工作，鉴于此，本方案补充试运行期间的监测，重点对项目林草恢复、工程措施运行及其防治效果进行监测。由于本方案布设了植物措施，故本项目监测时段至2021年12月底。监测时长为10个月。

6.2监测内容

按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）的规定，生产建设项目水土保持监测内容主要包括水土流失影响因子、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施的监测。

本项目主体工程已经完工，构建筑物及道路区域已硬化，无水土流失产生，绿化区域也已完工，因此，重点对项目林草恢复、工程措施运行及其防治效果进行监测。主要为以下方面：

（1）植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率；

（2）工程措施的类型、数量、分布和完好程度；

（3）临时措施的类型、数量和分布；

（4）主体工程和各项水土保持的实施进展情况；

（5）水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。

6.3监测方法

（一）资料分析法

前期建设水土保持状况摸底监测方案主要采用资料收集与室内分析相结合方法。

（1）收集、分析资料。收集内容包括：主体设计方案、施工组织设计、施工记录、施工监理资料、施工时气象水文资料等。

（2）具体内容和方法：根据项目施工记录及施工监理资料，结合项目主体设计方案、施工组织设计、咨询建设单位和施工单位，得出项目施工过程中产生的水土流失类型、强度，推断施工过程中产生的水土流失危害和影响。

（二）实地调查监测

通过现场调查，以了解工程措施运行情况及其防治效果，对植被恢复情况采取设置样方的方式进行调查。

监测点位：考虑到本项目主体工程已完工，因此本项目仅对植被恢复期进行水土保持监测，由于本项目林草恢复期主要为景观绿化，因此水土保持监测重点设定为景观绿化区，设2个监测点。

7水土保持投资概算及效益分析

7.1投资概算

7.1.1编制原则及依据

一、编制原则

（1）遵循国家和地方颁布的有关水土保持政策法规；

（2）编制深度与主体工程一致，按初步设计阶段编制投资概算；

（3）本方案编制的价格水平年以2021年第一季度市场价格为准；

（4）主体工程已有单价采用主体工程单价，未计列部分按水利部水总〔2003〕67号及《水利工程概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）等文件补充完善；

（5）建设过程中发生的水土流失防治费用，从基本建设投资中列支；

（6）本工程水土保持投资概算作为主体工程投资概算组成部分，计入总投资概算中。

二、编制依据

本工程水土保持方案费用估算主要编制依据包括：

（1）《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水总[2003]67号文）；

（2）《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》（川水发[2015]9号）；

（3）水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；

（4）四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知（川水函[2019]610号）；

（5）四川省发展和改革委员会、四川省财政厅印发《关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格[2017]347号）；

（6）《成都市等18个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价》。

三、编制方法及计算标准

水土保持工程投资分为水土保持工程静态投资和水土保持补偿费两大部分。水土保持工程静态投资由水土保持工程措施、植物措施、监测措施、临时措施、独立费用和预备费6部分组成。

1、基础单价

（1）人工预算单价

引用主体。人工费（含机械工）单价按73.2元/工日，9.15元/工时。

（2）主要材料预算价格。

工程单价及材料预算价格引用主体工程相关单价以及采用《四川省建设工程造价信息》（2021年第1季度）的价格，工程单价及材料预算价格如：

表7-1    材料价格汇总表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 价格依据 | 概算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42.5水泥（袋装） | t | 引用主体 | 432.91 |
| 2 | 炸药 | kg | 引用主体 | 25.42 |
| 3 | 雷管 | 个 | 引用主体 | 4.2 |
| 4 | 风 | m3 | 引用主体 | 0.14 |
| 5 | 水 | m3 | 引用主体 | 2.2 |
| 6 | 电 | kw•h | 引用主体 | 0.68 |
| 7 | 碎石 | m3 | 引用主体 | 58 |

2、水土保持措施单价

水土保持措施单价引用主体工程相关单价。详见表7-2。

表7-2   水土保持单价汇总表   单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟 | m | 115.5 |
| 2 | 雨水管 | m | 102 |
| 3 | 表土剥离 | m3 | 19.92 |
| 4 | 表土回覆 | m3 | 22.42 |
| 5 | 桂花树 | 株 | 82 |

3、水土保持工程概算编制

（1）工程措施

引用主体。

（2）植物措施

引用主体。

（3）监测措施

本方案为报告表，不进行水土保持监测。

4、独立费用组成

1）建设管理费：按新增工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费之和的2.0%计列；

2）水土保持方案编制费：按《水利部关于颁发《生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（总院内部资料2015版）表4-7所列标准，并结合实际合同价确定计列；

3）科研勘测设计费

①工程科学研究试验费：遇大型、特殊水土保持工程可列此项费用，按一至四部分投资合计的0.2%～0.5%计列，一般情况下不计列此项费用，根据本项目建设内容，不计列该项费用。

②勘测设计费：按照国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》，根据本项目建设内容，不计列该项费用。

4）工程建设监理费：本项目不进行工程建设监理，不计列该项费用；

5）水土保持设施竣工验收费：以主体工程土建投资合计为计算基数，按照《生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（总院内部资料2015版）表4-8所列标准，并结合实际合同价确定计列；

6）招标业务费：本项目水保措施与主体工程同时开展相应工作，本次不记列。

7）经济技术咨询费：本项费用已包含在方案编制费中，不单独计列。

5、预备费

基本预备费按第一至四部分投资（扣除主体投资）的5%计取，不计价差预备费。

6、水土保持补偿费

本项目水土保持补偿费，根据四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知（川发改价格〔2017〕347号）的要求，本项目按1.30元/m2征收水土保持补偿费。

7、价格水平年

价格水平年以四川省建设工程造价管理总站发布的2021年第1季度《四川省建设工程造价信息》的价格为参考依据。

7.1.2编制说明与概算成果

本项目水土保持总投资19.70万元（其中主体投资8.85万元，本方案新增水土保持投资10.86万元），水土保持补偿费0.555万元。详见表7-3。

表7-3      投资概算总表         单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案新增投资 |  |  |  | 主体已列投资 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 植物措施费 | 独立费用 | 小计 |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  | 8.00 | 8.00 |
| 1 | 建构筑物区 |  |  |  |  | 6.42 | 6.42 |
| 2 | 配套设施区 |  |  |  |  | 1.59 | 1.59 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |
| 1 | 配套设施区 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |
| 第三部分 监测措施 |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 |
| 1 | 建构筑物区 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17 |
| 2 | 配套设施区 |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 |
| 第五部分 独立费用 |  |  |  | 7.30 | 7.30 |  | 7.30 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 科研勘测设计费 |  |  | 3.50 | 3.50 |  | 3.50 |
| 3 | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 验收报告编制费 |  |  | 3.80 | 3.80 |  | 3.80 |
| 5 | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 经济技术咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 第一至五部分合计 |  | 3.00 |  | 7.30 | 10.30 | 8.85 | 19.15 |
| 第六部分 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七部分水土保持补偿费 |  | 1.3元/m2（征占地） |  |  |  |  | 0.555 |
| 已有水保投资合计 |  |  |  |  |  |  | 8.85 |
| 新增水保投资合计 |  |  |  |  |  |  | 10.86 |
| 水保措施总投资 |  | 3.00 |  | 7.30 | 10.30 | 8.85 | 19.70 |

表7-4     水土保持补偿费计算表     单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 0.555 |
| 1 | 扰动地表面积 | m2 | 4272.78 | 1.3 | 0.555 |

7.2效益分析

按照本方案水土保持措施实施进度要求及时采取工程措施、植物措施和临时措施后，各项指标均能实现工程建设期水土流失防治目标。至设计水平年，整个工程涉及区域水土流失治理度可达到98%；土壤流失控制比可达到1.11；渣土防护率95%；表土保护率96%；林草植被恢复率99%；林草覆盖率5%；可治理水土流失面积0.43hm2；林草植被建设面积0.02hm2；减少水土流失量3.44t。各水土保持方案实施后，项目水土保持治理指标均达到防治目标要求，水土流失影响能控制在较低水平，水土资源能得到很好的保护、恢复和合理利用，生态环境也能得到很好的保护、恢复和一定的改善。工程结束后，项目水土保持治理指标均达到防治目标要求，水土保持基础效益良好。

8结论及建议

8.1结论

（1）根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29号令) ，本项目不属于产业结构调整指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。

（2）本项目选址不属于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不在国家划定的水土流失重点治理成果区内，也不属于地质灾害易发区，工程选址和布局无水土保持的限制性因素。

（3）项目占地总面积为0.43hm2，均为永久占地。

（4）项目水土流失防治责任范围面积0.43hm2，全部为项目建设区。

（5）本项目为已完工项目，项目施工过程中重视水土保持要求，考虑并布设了具有水土保持功能的措施，主要包括布设雨水管、景观绿化、临时拦挡、遮盖和其它临时排水工程，经现场踏勘，现场排水、景观绿化等水保设施完善，不存在水土流失遗留问题，水土保持措施已经具有较高的水土保持功能，符合水土保持要求，因此本方案不再补充水土保持措施。

8.2建议

在项目建设过程中，建立水土保持方面的规章制度，加强对施工单位的监督管理，严格按照批复的水土保持方案要求开展工作，将工程建设造成的水土流失降到最低限度。

项目负责单位应自觉接受当地水土保持监督部门的监督检查。方案设计改变时，应报原批准机关批准，并及时通知当地水土保持部门。

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发[2017]46号），项目投产使用前，业主应依据经批复的水土保持方案及批复意见，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，向社会公开并向水土保持方案审批机关报备。

1）业主要与项目所在地水行政主管部门及其上级部门密切配合，认真听取他们对项目水土保持工作的建议，加强管理，在今后的开发建设项目上严格按照水土保持法要求开展工作，落实好水土保持措施。

2）业主应进一步强化水土保持生态环境保护意识，切实按照有关法律法规的要求，规范行为，完善程序，建设单位后续建设中必须确保三同时后续的环节能得到落实。

3）方案批复后，业主单位必须及时缴纳项目水土保持补偿费。

4）按照《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函[2018]887号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号文）的要求做好水土保持设施的专项验收。