县城江东自来水厂取水口搬迁工程

水土保持监测总结报告

建设单位：四川德运水务建设投资有限公司

监测单位：重庆泽润水利工程咨询有限公司

二〇二一年六月

县城江东自来水厂取水口搬迁工程

水土保持监测总结报告

建设单位：四川德运水务建设投资有限公司

监测单位：重庆泽润水利工程咨询有限公司

二〇二一年六月

再次复印无效

县城江东自来水厂取水口搬迁工程

水土保持监测总结报告

（责任页）

重庆泽润水利工程咨询有限公司

批    准：秦  勇

核    定：刘金萍

审    查：杨  艳

校    核：邹顺莉

编写人员：罗超平			任凌云

目  录

前  言	1

1	建设项目及水土保持工作概况	5

1.1	建设项目概况	5

1.2	水土保持工作情况	10

1.3	监测工作实施情况	11

2	监测内容与方法	15

2.1	扰动土地情况	15

2.2	取料、弃渣情况	15

2.3	水土保持措施	16

2.4	水土流失情况	17

3	重点部位水土流失动态监测	18

3.1	防治责任范围监测	18

3.2	取料监测结果	19

3.3	弃渣场监测结果	20

3.4	土石方流向情况监测结果	20

4	水土流失防治措施监测结果	22

4.1	工程措施监测结果	22

4.2	植物措施监测结果	23

4.3	临时措施监测结果	24

4.4	水土保持措施防治效果	26

5	土壤流失量情况监测	28

5.1	水土流失面积	28

5.2	土壤流失量	28

5.3	水土流失危害	29

6	水土流失防治效果监测结果	30

6.1	水土流失治理度	30

6.2	渣土防护率与弃渣利用情况	30

6.3	土壤流失控制比	31

6.4	表土保护率	31

6.5	林草植被恢复率	32

6.6	林草覆盖率	32

7	结论	34

7.1	水土流失动态变化	34

7.2	水土保持措施评价	34

7.3	存在问题及建议	35

7.4	综合结论	35

8	附图及有关资料	37

8.1	附图	37

8.2	有关资料	37

前  言

县城江东自来水厂取水口搬迁工程（以下简称“本项目”）位于南充市仪陇县仪陇县度门镇、新政镇，为新建建设类项目。建设内容包含新建取水工程（取水泵房、管理用房、进场道路等）、输水工程（输水管线A线、B线、C线）及配套附属设施。

工程于2018年8月开工，2019年12月完工，建设总工期17个月。本项目主要由取水管道、取水泵房、管理用房、输水管线等等主要工程和施工场地、临时堆土场等施工临时设施组成。本项目实际占地10.4hm2，其中取水工程区占地0.63hm2，输水工程区占地4.29hm2，施工场地区占地0.02hm2，临时堆土区占地5.46hm2。

本项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。

工程实际总投资为10964.5万元，其中土建投资8266.3万元，资金来源于地方政府债券。

为加强项目水土流失防治工作，及时反映项目区水土流失特征和实时变化，为管理部门和建设单位提供决策依据，按照《中华人民共和国水土保持法》、《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号）、《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》（水利部令第16号）等法律法规的要求，本项目须开展建设期水土保持监测工作，编制水土保持监测总结报告作为工程水土保持设施竣工验收的必备依据。2021年5月，四川德运水务建设投资有限公司委托重庆泽润水利工程咨询有限公司（以下简称“我公司”）开展县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持监测工作。需说明的是：我公司接受委托对项目进行监测时，该项目已进入运行阶段，本报告是在现状基础上对项目占地区的水土流失进行监测，施工过程资料来源主要为查阅工程设计、施工、竣工资料及业主介绍。

针对项目特点，本项目主要针对工程水土流失防治责任范围内水土保持措施的实施情况、实施效果进行监测；对项目水土流失治理达标情况进行分析评价，为竣工验收提供依据；对项目区水土流失状况进行监测，通过采取有效的防治措施，减轻因工程建设产生的新增水土流失，保护项目区生态环境，维护主体工程的正常运行；积累项目水土保持方面的数据资料，为水行政主管部门实施有效的监督管理和治理水土流失提供科学依据。

接受委托后，我公司成立了县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持监测项目组。根据工程的特性、水土流失及其防治的特点,该项目主要采用调查监测进行水土保持生态环境监测。在全面搜集区域水文、气象、地形地貌、土壤植被、土地利用等资料的基础上，多次进驻现场，对工程水土流失的影响因子、水土流失状况、水土保持措施执行情况、项目防治效果进行现场监测，经数据汇总和对监测结果综合分析的基础上，编制完成了《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持监测总结报告》。

通过本项目监测工作的开展，从而采取有力的管理措施，实施有效的监督管理，更好地保护项目区水土资源，维护主体工程的正常运行，促进人与自然和谐相处。

本项目水土保持监测工作得到了建设单位及本工程相关各参建单位和部门的大力支持与协助，在此一并表示诚挚的感谢！

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 县城江东自来水厂取水口搬迁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  | 新建取水工程（取水泵房、管理用房、进场道路等）、输水工程（输水管线A线、B线、C线）及配套附属设施 |  |  |  | 建设单位 |  |  | 四川德运水务建设投资有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 南充市仪陇县 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 所属流域 |  |  | 长江流域 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程总投资 |  |  | 10964.5万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程总工期 |  |  | 2018年8月—2019年12月， 总工期17个月 |  |  |  |
| 水土保持监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 任凌云 18380433845 |  |
| 自然地理类型 |  |  |  | 丘陵地貌 |  |  |  | 防治标准 |  |  |  | 建设类项目一级标准 |  |
| 监测内容 | 监测指标 |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  | 监测指标 |  |  |  | 监测方法（设施） |  |
|  | 1.水土流失状况监测 |  |  | 定点巡查、调查监测 |  |  |  | 2.防治责任范围 监测 |  |  |  | 现场调查和查阅资料 |  |
|  | 3.水土保持措施情况监测 |  |  | 巡查、调查监测 |  |  |  | 4.防治措施效果 监测 |  |  |  | 调查监测 |  |
|  | 5.水土流失危害监测 |  |  | 调查监测 |  |  |  | 水土流失背景值 |  |  |  | 1160.89t/km2·a |  |
| 方案设计防治责任范围 |  |  |  | 10.74hm2 |  |  |  | 土壤容许流失量 |  |  |  | 500t/km2·a |  |
| 水土保持投资 |  |  |  | 284.98万元 |  |  |  | 水土流失目标值 |  |  |  | 500t/km2·a |  |
| 防治措施 |  |  |  | 工程措施：截排水沟172m，表土剥离28100m3，表土回覆28100万m3，土地整治8.21hm2 ； 植物措施：植草1500m2，撒播植草9.38hm2； 临时措施：Ⅰ型临时排水沟720m，Ⅱ型临时排水沟7533.8m，Ⅲ型临时排水沟4460m，临时沉砂池40座，防雨布苫盖7500m2，集水坑26座，土袋挡土墙1200m ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 |  | 目标值（%） | 达到值（%） | 实际监测数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水土流失治理度 |  | 97 | 99.79 | 防治责任 范围面积 |  |  | 10.4hm2 |  | 水土保持 措施面积 |  | 9.56hm2 |
|  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 | 1.23 | 工程措施面积 |  |  | 0.03hm2 |  | 容许土壤 流失量 |  | 500t/km2•a |
|  |  | 渣土防护率 |  | 92 | 98.82 | 植物措施面积 |  |  | 9.53hm2 |  | 监测土壤 流失情况 |  | 408t/km2•a |
|  |  | 表土保护率 |  | 92 | 99.99 | 可剥离表土总量 |  |  | 2.81万m3 |  | 保护的表土数量 |  | 2.81万m3 |
|  |  | 林草植被恢复率 |  | 97 | 99.79 | 可恢复林草 植被面积 |  |  | 9.55hm2 |  | 林草类植被 面积 |  | 9.53hm2 |
|  |  | 林草覆盖率 |  | 23 | 91.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土保持治理达标评价 |  |  | 经监测计算，各项指标基本达到方案确定的目标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体结论 |  |  | 1 建设单位重视水土保持工作； 2 基本上按照水保方案进行了实施； 3 各项水土保持措施基本满足防治需求，达到国家一级防治标准的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建议 |  |  |  | （1）部分植被恢复较差的区域应进行补植并加强管护。 （2）加强对水土保持设施运行的维护和管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目及水土保持工作概况

建设项目概况

项目基本情况

1、工程名称：县城江东自来水厂取水口搬迁工程

2、工程性质：新建，建设类

3、建设单位：四川德运水务建设投资有限公司

4、建设地点：南充市仪陇县度门镇、新政镇境内

5、建设规模：包含新建取水工程（取水泵房、管理用房、进场道路等）、输水工程（输水管线A线、B线、C线）及配套附属设施。①取水工程：新建圆形取水泵房1座（为地下一层，地上两层，占地面积254m2，建筑面积794m2）、取水头部1座2格，总取水能力为14万m3/d（含一、二水厂及预留河湖连通工程取水量），设备按近期7.2万m3/d实施（考虑水厂自用水8%和原水输送漏损率12%），管理用房1座（地上一层，占地70m2，建筑面积70m2），活性炭投加间1座（地上2层，占地面积146m2，建筑面积292m2），进场道路1条173.2m（宽4m），生态停车位4个。②输水工程：新建输水管线6105m，分为3段，其中A线（取水泵房至成巴高速分水节点段）管径DN1020两根并行，单根长1000m；B线（成巴高速至二水厂段）管径DN720两根并行至第二水厂，单根长705m；C线（成巴高速分水节点至一水厂段）管径DN720单根至第一水厂，单根长4400m。

6、工程建设期：工程于2018年8月正式开工建设，2019年12月竣工，建设总工期为17个月。

7、本工程实际总投资为10964.5万元，其中土建投资8266.3万元。

8、本项目实际占地10.4hm2，其中取水工程区占地0.63hm2，输水工程区占地4.29hm2，施工场地区占地0.02hm2，临时堆土区占地5.46hm2。

9、本项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。

项目区概况

一、地形、地貌

仪陇县地处四川盆地东北部，米仓山南缘低山与川中丘陵过渡地带，地势由东北向西南倾斜。地形以低山为主，丘陵次之。观紫、中坝、金城、铜鼓、碑垭、武棚、文星、炬光、灯塔、永光、三河、大罗、秋垭、思德、瓦子、阳通、茶房、九龙等地一带，是低山主要分布区。海拔一般500~700m，相对高度200~400米。立山寨海拔793m，是全县最高点。海拔在700m以上的大仪山、蔡家坟、老寨子、古楼寨、大旗山等。山体由砂岩组成，略向东南倾斜，属单面山。深丘主要分布在土门，复兴等地，相对高度50~200m，经长期风化侵蚀，山顶浑圆，多辟为耕地。丘陵之间分布着许多狭长的坝子，最大的有新政坝、新寺坝、芝兰坝、岐山坝，这些坝为主要水田区。新政镇石鸭子嘉陵江出境处，海拔308m，是县境最低点。东北与西南高低极点相差485m。

二、地质

1、区域地质构造

工程区地层主要为不同成因第四系松散堆积层；基岩埋藏于第四系松散堆积层之下或零星出露于地表。在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系人工填土层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+dl）、第四系全新统坡残积堆积层（Q4dl+el）、白垩系下统城墙岩群（K1ch）、侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）组成。

2、地层岩性

（1）第四系松散堆积层

据其成因及工程地质特性分别叙述如下：

（a）第四系全新统人工填土层（Q4ml）

杂填土或素填土①：色杂；主要为粘性土、粉砂质泥岩石渣混杂数量不等的混凝土块、砖瓦块、沥青、植物根系等等硬杂物质，结构杂乱，硬～可塑状态，松散～稍密，厚度一般0.5～1.5m。主要分布于场镇道路的管道布设场地一带。

（b）第四系全新统冲洪积堆积层（Q4 al +pl）

粉质粘土②-1:褐色、灰褐色、砖红色，硬～可塑状态，部分管网通过水田段该层呈流塑状，土体干强度中等，粉质粘土能搓成细长土条，搓揉细腻，切面较光滑，该层厚度一般1～4m，局部可达5～6m。偶夹块碎石，块碎石主要成分为泥质粉砂岩或砂岩，碎石含量约占5%～10%。该层是管网通过一级阶地的主要松散堆积层。

（c）第四系全新统坡残积堆积层（Q4dl+el）

粉质粘土②-2：紫红色，灰褐色，呈可塑状，局部夹块碎石，块碎石主要成分为泥质粉砂岩或砂岩，厚度一般1～3m。分布于街道的人工堆积之杂填土或素填土①层之下及管道通过缓坡地带。

（2）基岩

白垩系下统城墙岩群（K1ch）粉砂质泥岩③：紫红色，粉细粒结构，中薄-中厚层状构造，矿物成分以粘土矿物为主，夹有少量长石、云母等。表层多风化为土状、泥状，岩芯破碎，多为薄饼及碎块状，向下渐变为中风化。

侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）泥质砂岩④：灰紫色、紫红色、棕紫色，为泥质砂岩、泥岩互层，偶夹薄层泥灰岩。粉细粒结构，中厚层状构造，矿物成分以长石、石英及云母为主，夹有少量粘土矿物。表层多风化为土状，岩芯破碎，多为薄饼及碎块状，间断分布较完整岩层，向下渐变为中风化。

根据钻探资料，基岩强、弱风化带厚度分别为2～5m及8～15m。

3、地震

仪陇县在地质构造上位于新华夏系四川沉降带川北台坳内，巴中-龙泉山断裂带与华蓥山断裂带之间，该两条断裂带呈北东-南西走向，延伸较长。工程区内构造变动微弱，岩层产状平缓，近于水平，区内晚近期构造活动微弱，无深大断裂与褶皱构造存在，区内构造简单，构造裂隙不发育，主要受外围地震波及的影响，影响烈度较小，未见破坏性地震。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度，场地稳定性较好，适宜本工程的建设。

4、水文地质

工程区地下水类型为基岩裂隙水和第四系松散堆积层中的孔隙水。岩基裂隙水主要赋存于岩体的节理、裂隙中，受大气降水补给，沿基岩裂隙流通，向山谷或地势低洼处排泄，深埋大。孔隙水主要赋存于高漫滩及一级阶地的冲积堆积层内，受大气降水及丰水期附近地表河流补给。基岩裂隙水和孔隙水埋藏均较深，对基础开挖无影响。线路所经地段地下水化学类型以重碳酸钙型为主，矿化度低，对混凝土无侵蚀性。

5、不良地质现象

工程区域不良地质作用不发育。工程区内及周边附近无滑坡、泥石流等不良地质灾害。

三、气象

仪陇县属亚热带湿润季风气候，夏热冬温，无霜期长，阴雾天多，年平均气温16℃左右，年降水量1173.8mm，干旱日趋严重。受四川盆地地形影响，仪陇多秋雨天气，云量大、日照少，加之冬季多雾，多年平均日照时数仅1200～1500小时，日照率为27%～35%，是全省日照较少的地区。降雨时空分布不均，降雨量集中在五至九月。全年有霜期甚短，一般在60天左右。春季花明，夏日风清，秋熟香溢，冬至温润，空气湿度大，阴天多。

四、水文

仪陇县的水系简单，四条河流（流江河、绿水河、思凤溪、环山河）纵贯全境，以渠江水系为主，其面积占幅员面积的90%。渠江水系的河流有流江河、绿水河、思凤溪，其中流江河发源于仪陇与巴中县交界的檬垭，在仪陇县境又称绿水河，河源段又称中坝河。流江河东南流经日兴、绿水、新店、骆市、小桥等地，于黄渡与思凤溪汇合，流域面积597km2，境内面积543.9km2；绿水河流域面积335.6km2；思凤溪发源于巴中县群乐乡大沙坪，在仪陇县境内又称梯子河，自北向南流，入仪陇县境后，至义路乡折向南流。穿思德水库，曲折南流。至行锋村，左纳玉桥河，至龙桥乡，左纳龙桥河，至三河乡右纳骑龙河、灯塔河，过板桥乡出仪陇入营山县境。过三元、消水、二龙，于黄渡与西来的流江河汇合，流域面积511.8km2，境内面积457.1km2。嘉陵江水系的河流只有环山河，该河贯穿于新政镇，其流域面积246.6km2。

五、土壤

仪陇县境内土壤深受成土母岩影响。在特定的气候环境下，形成了以紫色土（石灰紫色土）、水稻土为主的土壤系列，紫色土约占全县耕地面积50%；水稻土约占全县耕地面积49.24%；潮土约占全县耕地面积0.2%；黄壤土约占全县耕地面积的0.56%。紫色土壤结构良好、疏松透气好、微生物多、宜种性广。

工程场地表层土壤以水稻土和紫色土为主，质地松散，土壤肥力充足。

六、植被

仪陇县植被类型属于亚热带常绿阔叶林，50年代初仪陇县人口稀少，山川秀美，林草覆盖率为30.3%，三河、板桥、立山、茶房乡等地森林茂密，覆盖率达40%。目前，仪陇县的林草覆盖率为35%左右，主要用材林树种有松、柏、桤、桉、槐、柳树等，灌木树种主要有黄荆、马桑等，东部立山区一带的植被较好。

工程建设区内为耕地、林地和交通运输用地，工程区内及周边植被主要为柏树、构树、梨树、马桑及农作物等，工程区内林草覆盖率约30%。

七、水土流失及防治情况

区域水土流失现状

按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤侵蚀等级划分标准，结合土壤侵蚀强度分布图，对项目区坡度、植被盖度、土地利用等水土流失因子进行现场踏勘，利用遥感影像综合分析评判拟建场地土壤侵蚀强度和土壤侵蚀模数背景值，土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主。本工程占地区内的水土流失背景值为1160.89t/km2•a。

所属国家或省级水土流失防治区划分

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188号）和《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函[2017]482号），本项目所在地南充市仪陇县属于嘉陵江下游及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。项目区属于以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km²•a。

水土保持工作情况

一、建设过程中水土流失防治情况

四川德运水务建设投资有限公司十分重视本项目的水土保持工作，工程采取了截排水沟、表土剥离、表土回覆、临时排水沟、沉砂池、撒播植草、土袋挡墙及防雨布苫盖等水保措施；施工前进行了表土剥离，施工期间修建了临时排水沟及沉砂池措施排水沉淀沙土，设置了土袋挡墙进行临时拦挡，并采取防雨布网对裸露区域进行临时遮盖，减少了施工造成的水土流失，在施工末期将表土回覆后，采取乔灌草结合的方式进行绿化；水土保持措施与主体工程达到了同时设计、同时施工。

二、水土保持方案编报及变更情况

2019年5月，四川德运水务建设投资有限公司委托四川恒越工程管理咨询有限公司编制本项目水土保持方案，四川恒越工程管理咨询有限公司于2019年5月编制完成了《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书》（送审稿）。2019年12月18日，仪陇县行政审批局以《关于县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2019〕362号）对方案报告书予以批复。本项目水土保持方案为初步设计深度，在项目实际建设过程中，经现场调查核实，本工程主体工程及水土保持措施与原方案设计相比较，本项目水土流失防治措施布局及大体框架不变，不存在重大变更。

监测工作实施情况

监测实施方案执行情况

监测实施方案考虑工程属点型工程，水土保持监测工作本着突出重点，涵盖全面、综合运用多种监测方法、定点监测与临时观测相结合、监测内容与项目区域水土流失防治责任分区相结合的原则。

依据《水土保持监测技术规程》，按照批复的水土保持方案中的水土保持监测实施方案，结合生产建设项目水土流失防治责任范围的划分，分析确定本工程的监测范围和分区。将本项目划分为取水工程区、输水工程区、施工场地区和临时堆土区4个监测区，共设置3个监测点。

监测内容包括水土流失状况、水土流失危害和水土流失防治效果三大类。

监测方法采取定点观测法及调查法。

监测项目部设置

2021年5月，受四川德运水务建设投资有限公司的委托，重庆泽润水利工程咨询有限公司承担县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持监测工作。我公司成立了县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持监测项目组，并组织技术人员按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、水利部《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187号）的相关规定要求，通过实地调查工程区水土流失现状及水土保持措施实施情况，并查阅工程设计、监理和施工资料，结合《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书（报批稿）》，编制了《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持监测实施方案》，并落实监测器材和指派监测人员开展工作。

监测点布设

根据《水土保持方案报告书》和《监测实施计划》，为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性，并结合各分区内土壤侵蚀类型和地形地貌特点的不同，以及在总结野外考察认识和分析勘测资料的基础上，考虑便于观察、不易被破坏且具有一定的代表性的地点作为监测点，气象资料直接引用当地气象站资料，监测点布设详见表1-1。

监测点布局情况表

表1-1

| 序号 | 监测工程项目区 | 分项工程 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水工程区 | 排洪导流工程 | 取水泵房周边排水设施 | 排水管排水功能 |
| 2 | 输水工程区 | 植被建设工程 | 场内绿化区域 | 植物措施生长存活情况 |
| 3 | 临时堆土区 | 植被建设工程 | 堆土区内的绿化恢复区域 | 植物措施生长存活情况 |

监测设施设备

本工程水土保持监测不布设固定监测设施，监测设备主要为：手持式GPS、数码相机、手提电脑、电子天平、烘箱、皮尺、钢卷尺等，工程水土保持主要检测设备见表1-2。

主要监测设备统计表

表1-2

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式GPS | 台 | 1 | 彩途N130 |
| 2 | 数码相机 | 台 | 1 | Cannon |
| 3 | 手提电脑 | 台 | 1 | Lenovo |
| 4 | 烘箱 | 台 | 1 |  |
| 5 | 天平 | 台 | 2 |  |
| 6 | 皮尺 | 个 | 5 |  |
| 7 | 钢卷尺 | 个 | 5 |  |
| 8 | 泥沙取样器 | 个 | 42 |  |
| 9 | 量简1000ml | 个 | 45 |  |

监测技术方法

根据SL277-2002《水土保持监测技术规程》的规定，为保证监测数据的科学性和准确性，提高监测工作效率，县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持监测主要采用三种监测方法，即地面监测、调查监测和巡查监测。

一、调查监测

对主体工程区的林草生长情况、各种工程防护措施实施效果、水土保持效益等采取调查监测。

（1）对施工开挖、表土堆放进行调查，应查阅施工设计、监理文件和实地量测，通过计算、分析确定建设过程中的挖填方量及弃土、弃渣量。

（2）林草的生长情况观测，在植物措施实施之后进行。在措施实施的当年按4m×4m（乔木）、1×1m（灌草）的样方地调查林草的成活率。对林草的生长状况主要调查苗木胸径、地径及林草结构、覆盖情况等，时间主要在每年的秋季进行。

（3）扰动土地面积和程度，采用设计资料分析，结合实地调查，以实际调查情况为准。边坡的监测因子：挖方量、边坡面积和坡度；边坡侵蚀面积、范围和侵蚀量及变化情况；监测时段内产生的降雨量、洪水量和频次等；水土流失程度变化量及对周边地区造成的影响趋势等。

（4）对新建的水土保持设施的质量和运行情况进行监测，并对其稳定性观测，应充分利用建设单位的工程质量、安全监测和监理资料，结合水土保持调查综合分析评价。

（5）调查沟道淤积、洪涝灾害及其对周边地区经济、社会发展的影响，进行分析，评价建设期水土保持措施的作用与效果。

（6）水土保持效益监测，主要测算水土保持设施的保土效益和拦渣效益。保土效益测算应按GB／T15774-2008《水土保持综合治理效益计算方法》规定进行；拦渣效益根据拦渣工程实际拦渣量进行计算。

二、地面监测

地面观测方法是按照不同的土壤侵蚀特点布设水土保持临时监测设施，对施工扰动面、弃土弃渣等形成的水土流失坡面的监测。

（1）桩钉法

A采用桩钉法监测道路两侧开挖土质边坡的流失情况，具体操作同上。

B 利用道路两侧排水沟及沉沙函，观测道路边坡土壤流失量。

C 采用标准地样方法监测道路两侧植被恢复情况、植物覆盖度及林草生长情况，并用数码相机作图像记录。

D 对道路两侧的排水系统进行不定期的调查，主要调查排水系统的完好性、畅通性及运行情况。

（2）降雨量观测

定期收集项目区的降雨量资料，分析雨量对工程施工造成水土流失的影响。通过分析一次降雨量、雨强、年降雨量等，分析其与工程水土流失相关因子的关系。

三、巡查监测

不定期的进行全线巡查，现场填写表格，及时掌握可能出现的水土流失问题，及时向项目建设单位汇报和提出相应的处理意见，由建设单位根据情况制定相应的处理方案，以保证水土保持监测的实效。

监测成果提交情况

自2021年5月，四川德运水务建设投资有限公司委托我公司开展县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持监测工作后，监测小组前后2次到现场进行调查监测，对项目扰动土地情况及水土保持措施落实等情况进行记录，并在监测过程中提出完善意见，督促业主单位更好的完成各部位的水土保持措施布设。

1、2021 年 5 月 15日，监测小组第一次进入项目区，对各防治分区的地表扰动、土地整治工程、植物恢复措施进行现场调查勘测并进行了记录。

2、2021年6月8日，监测小组第二次进入项目区对各防治分区的水土保持措施进行调查、测量、记录。同时开展水土保持监测总报告的编写工作。

- 监测内容与方法

扰动土地情况

2021年5月，监测单位进场，经调查工程现状、施工图，量算、推算本项目土地扰动、整治措施、水土流失面积。县城江东自来水厂取水口搬迁工程包括取水工程区、输水工程区、施工场地区和临时堆土区。

本项目实际占地10.4hm2，其中取水工程区占地0.63hm2，输水工程区占地4.29hm2，施工场地区占地0.02hm2，临时堆土区占地5.46hm2。项目区各防治分区占地及类型统计如下表2-1：

项目实际扰动面积情况统计表

表2-1                                                                                                             单位：hm2

| 项目组成 | 占地性质 | 耕地 | 林地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水工程区 | 永久占地 | 0.45 | 0.13 | 0.05 |  | 0.63 |
| 输水工程区 | 临时占地 | 2.73 | 0.73 | 0.31 | 0.12 | 3.89 |
|  | 永久占地 |  |  | 0.37 |  | 0.37 |
|  | 小计 | 2.73 | 0.73 | 0.68 | 0.15 | 4.29 |
| 施工场地区 | 临时占地 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |
| 临时堆土区 | 临时占地 | 3.57 | 1.89 |  |  | 5.46 |
| 合计 |  | 6.77 | 2.75 | 0.73 | 0.15 | 10.4 |

取料、弃渣情况

施工所需河砂、砾石等原材料就近向正规建材单位购买，使用汽车运至各施工场地，施工原材料供应产生的水土流失防治责任应由供应商负责。所需混凝土购买商品砼。本工程实际无取土场。

本项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。

水土保持措施

水土保持措施监测包括对水土保持工程措施、植物措施、临时措施的监测。水土保持工程措施（包括临时性防护措施）监测其实施数量、质量、防护工程的稳定性、完好程度、运行情况以及实施进度、拦渣保土效果等，植物措施主要监测不同阶段林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖度、扰动地表林草自然恢复情况、植被措施拦渣保土效果等。

因建设单位委托监测时，项目已完工，水土保持实际完成措施由建设单位、监理单位提供资料统计汇总。本项目采取的工程措施、植物措施和临时措施三大水土保持措施情况如下表2-2。

水土保持设施工程量完成情况表

表 2-2

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计 工程量 | 实际 工程量 | 对比 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水 工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1700 | 2000 | 300 | 2018年9月- 2018年10月 | 主体已有 |
|  |  | 截排水沟 | m | 153 | 172 | 19 | 2019年3月- 2019年6月 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 500 | 500 | 0 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  | 植物措施 | 植草 | m2 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
|  | 临时措施 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 375.64 | 362.8 | -12.84 | 2019年5月- 2019年6月 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 4 | 3 | -1 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 800 | 1100 | 300 |  |  |
| 输水 工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 10400 | 10700 | 300 | 2018年9月 2018年10月 | 主体已有 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 12100 | 12400 | 300 | 2019年9月 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 2.73 | 2.73 | 0 |  | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | hm2 | 0.44 | 3.92 | 3.48 |  |  |
|  | 临时措施 | 集水坑 | 座 | 30 | 26 | -4 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
|  |  | Ⅰ型临时排水沟 | m | 705 | 720 | 15 |  |  |
|  |  | Ⅱ型临时排水沟 | m | 1000 | 964 | -36 |  |  |
|  |  | Ⅲ型临时排水沟 | m | 4400 | 4460 | 60 |  |  |
|  |  | 临时沉砂池 | m | 16 | 21 | 5 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 2000 | 2800 | 800 |  |  |
| 施工 场地区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 100 | 100 | 0 | 2019年4月- 2019年5月 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 100 | 100 | 0 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 0.02 | 0 |  |  |
|  | 临时措施 | 防雨布苫盖 | m2 | 100 | 100 | 0 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
| 临时 堆土区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 15100 | 15300 | 200 | 2019年4月- 2019年5月 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 14700 | 15100 | 400 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 5.8 | 5.46 | -0.34 |  |  |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | hm2 | 3.78 | 5.46 | 1.68 |  |  |
|  | 临时措施 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 6105 | 6207 | 102 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 18 | 16 | -2 |  |  |
|  |  | 土袋挡土墙 | m | 1000 | 1200 | 200 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 3000 | 3500 | 500 |  |  |

水土流失情况

根据施工记录及实地调查监测，本项目总占地面积为10.4hm2，从2018年8月至2019年12月，工程区水土流失总量为834.60t。工程投入试运行后，各项防护措施稳定正常运行，各防治分区扰动开挖面得到了良好恢复，绿化效果良好，水土流失得到了有效控制，项目区平均土壤侵蚀模数达到408t/（km²·a）。

- 重点部位水土流失动态监测

防治责任范围监测

水土流失防治责任范围

一、批复水土保持方案防治责任范围

根据《关于县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2019〕362号），本工程水土流失防治责任范围为10.74hm2，其中项目建设区10.74hm2，直接影响区不计。详见表3-1。

方案批复的水土流失防治责任范围

表3-1                                                                                                             单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 防治分区面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水工程区 | 0.63 |  |
| 2 | 输水工程区 | 4.29 |  |
| 3 | 施工场地区 | 0.02 |  |
| 4 | 临时堆土区 | 5.8 |  |
| 合计 |  | 10.74 |  |

二、监测的实际防治责任范围

实际建设过程中，本项目在建设中的各防治分区实际水土流失防治责任范围较方案确定的范围有所变化，本次验收的工程实际水土流失防治责任范围面积为10.4m2，其中项目建设区10.4hm2，直接影响区0hm2。工程实际水土流失防治责任范围见表3-2。水土流失防治责任范围面积对比表详见表3-3。

工程实际水土流失防治责任范围

表3-2                                                                                                            单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 实际分区面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水工程区 | 0.63 |  |
| 2 | 输水工程区 | 4.29 |  |
| 3 | 施工场地区 | 0.02 |  |
| 4 | 临时堆土区 | 5.46 | 施工中对临时堆土场综合使用，堆土场实际占地面积有所减小 |
| 合计 |  | 10.4 |  |

水土流失防治责任范围对比表

表3-3                                                                                                            单位：hm2

| 序号 | 项目 | 批复面积 | 实际面积 | 变化情况（+、-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 |  | 10.74 | 10.4 | -0.34 |  |
| 1 | 取水工程区 | 0.63 | 0.63 | 0 |  |
| 2 | 输水工程区 | 4.29 | 4.29 | 0 |  |
| 3 | 施工场地区 | 0.02 | 0.02 | 0 |  |
| 4 | 临时堆土区 | 5.8 | 5.46 | -0.34 | 施工中对临时堆土场综合使用， 堆土场实际占地面积减小0.34hm2 |

建设期扰动土地面积

本项目建设期实际扰动土地面积为10.4hm2，其中取水工程区占地0.63hm2，输水工程区占地4.29hm2，施工场地区占地0.02hm2，临时堆土区占地5.46hm2。详见表3-4。扰动土地类型为耕地、林地、交通运输用地及水域及水利设施用地。

项目实际占地情况统计表

表3-4                                                                                                           单位：hm2

| 项目组成 | 占地性质 | 耕地 | 林地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水工程区 | 永久占地 | 0.45 | 0.13 | 0.05 |  | 0.63 |
| 输水工程区 | 临时占地 | 2.73 | 0.73 | 0.31 | 0.12 | 3.89 |
|  | 永久占地 |  |  | 0.37 |  | 0.37 |
|  | 小计 | 2.73 | 0.73 | 0.68 | 0.15 | 4.29 |
| 施工场地区 | 临时占地 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |
| 临时堆土区 | 临时占地 | 3.57 | 1.89 |  |  | 5.46 |
| 合计 |  | 6.77 | 2.75 | 0.73 | 0.15 | 10.4 |

取料监测结果

施工所需河砂、砾石等原材料就近向正规建材单位购买，使用汽车运至各施工场地，施工原材料供应产生的水土流失防治责任应由供应商负责。所需混凝土购买商品砼。本工程实际无取土场。

弃渣场监测结果

本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用，无弃方产生，本项目实际无弃渣场。

土石方流向情况监测结果

经查阅施工资料，本项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。

施工期间土石方工程量统计见表3-5

土石方工程量统计表

表3-5                                                                                                                                                                                                                                     单位：万m3

| 项目组成 |  | 开挖 |  |  |  | 回填 |  |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土 | 土方 | 石方 | 合计 | 表土 | 土方 | 石方 | 合计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 取水工程 | 厂区建筑工程 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.19 | 0 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.15 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 厂区绿化工程 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.22 | 0.08 | 0.35 | 0.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 道路及硬化工程 | 0.14 | 0.66 | 0.19 | 0.99 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 小计 | 0.2 | 0.85 | 0.26 | 1.31 | 0.05 | 0.75 | 0.39 | 1.19 | 0.37 |  | 0.44 |  | 0 |  | 0 |  |
| 输水工程 | A线 | 0.25 | 4.16 | 1.39 | 5.8 | 0.28 | 4.15 | 1.42 | 5.85 | 0.05 |  | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | B线 | 0.11 | 1.52 | 0.55 | 2.18 | 0.23 | 1.52 | 0.55 | 2.3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | C线 | 0.71 | 5.98 | 2.16 | 8.85 | 0.73 | 6.05 | 2.02 | 8.8 | 0.02 |  | 0.07 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 小计 | 1.07 | 11.66 | 4.1 | 16.83 | 1.24 | 11.72 | 3.99 | 16.95 | 0.17 |  | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 临时工程 | 施工场地 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 临时堆土场 | 1.53 | 0.38 | 0.15 | 2.06 | 1.51 | 0.42 | 0.13 | 2.06 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 小计 | 1.54 | 0.53 | 0.2 | 2.27 | 1.52 | 0.57 | 0.18 | 2.27 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  |
| 合计 |  | 2.81 | 13.04 | 4.56 | 20.41 | 2.81 | 13.04 | 4.56 | 20.41 | 0.56 |  | 0.56 |  | 0 |  | 0 |  |

- 水土流失防治措施监测结果

工程措施监测结果

工程措施设计

通过了解《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书》，本项目水土保持工程措施主要包括截排水沟、表土剥离、表土回覆、土地整治等。工程措施设计详见表4-1。

工程措施设计表

表4-1

| 措施类型 | 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 取水工程区 | 表土剥离 | m3 | 1700 |
|  |  | 截排水沟 | m | 153 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 500 |
|  | 输水工程区 | 表土剥离 | m3 | 10400 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 12100 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 2.73 |
|  | 施工场地区 | 表土剥离 | m3 | 100 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 100 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.02 |
|  | 临时堆土区 | 表土剥离 | m3 | 15100 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 14700 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 5.8 |

实施情况

根据现场监测统计结果，本项目已实施的水土保持工程措施主要为表土剥离、截排水沟、表土回覆、土地整治等。实际实施的工程措施详见表4-2。

水土保持工程措施完成情况对照表

表4-2

| 措施类型 | 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 取水工程区 | 表土剥离 | m3 | 1700 | 2000 | 2018年9月- 2018年10月 |
|  |  | 截排水沟 | m | 153 | 172 | 2019年3月- 2019年6月 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 500 | 500 | 2019年9月- 2019年11月 |
|  | 输水工程区 | 表土剥离 | m3 | 10400 | 10700 | 2018年9月- 2018年10月 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 12100 | 12400 | 2019年9月- 2019年11月 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 2.73 | 2.73 |  |
|  | 施工场地区 | 表土剥离 | m3 | 100 | 100 | 2019年4月- 2019年5月 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 100 | 100 | 2019年9月- 2019年11月 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 0.02 |  |
|  | 临时堆土区 | 表土剥离 | m3 | 15100 | 15300 | 2019年4月- 2019年5月 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 14700 | 15100 | 2019年9月- 2019年11月 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 5.8 | 5.46 |  |

监测结果

监测单位采用实地测量和调查监测法，对本项目实施的水土保持工程措施进行监测。根据监理、施工资料，该项目设计水土保持工程措施已基本实施，起到了防止高强度水土流失的效果。

植物措施监测结果

植物措施设计

通过了解《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书》，本项目水土保持植物措施主要包括植草、撒播草籽等。植物措施设计详见表4-3。

植物措施设计表

表4-3

| 措施类型 | 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物措施 | 取水工程区 | 植草 | m2 | 1500 |
|  | 输水工程区 | 撒播植草 | hm2 | 0.44 |
|  | 临时堆土区 | 撒播植草 | hm2 | 3.78 |

实施情况

根据现场监测统计结果，截止监测期末，本项目已实施的水土保持植物措施主要为植草、撒播种草等详见表4-4。

已实施完成水土保持植物措施工程量表

表4-4

| 措施类型 | 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物措施 | 取水工程区 | 植草 | m2 | 1500 | 1500 | 2019年9月- 2019年11月 |
|  | 输水工程区 | 撒播植草 | hm2 | 0.44 | 3.92 | 2019年9月- 2019年11月 |
|  | 临时堆土区 | 撒播植草 | hm2 | 3.78 | 5.46 | 2019年9月- 2019年11月 |

监测结果

监测单位采用实地测量和调查监测法，对本项目实施的水土保持植物措施进行监测。根据现场监测、施工及监理资料，该项目设计的水土保持植物措施实施情况较好，起到了良好的水土流失防治效果。

临时措施监测结果

临时措施设计

通过了解《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书》，本项目水土保持临时措施主要包括临时排水沟、集水坑、临时沉砂池、土袋挡墙及防雨布遮盖等。临时措施设计详见表4-5。

临时措施设计表

表4-5

| 措施类型 | 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时措施 | 取水工程区 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 375.64 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 4 |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 800 |
|  | 输水工程区 | 集水坑 | 座 | 30 |
|  |  | Ⅰ型临时排水沟 | m | 705 |
|  |  | Ⅱ型临时排水沟 | m | 1000 |
|  |  | Ⅲ型临时排水沟 | m | 4400 |
|  |  | 临时沉砂池 | m | 16 |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 2000 |
|  | 施工场地区 | 防雨布苫盖 | m2 | 100 |
|  | 临时堆土区 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 6105 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 18 |
|  |  | 土袋挡土墙 | m | 1000 |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 3000 |

实施情况

根据施工、监理资料，本项目已实施的水土保持临时措施详见表4-6。

已实施完成水土保持临时措施工程量表

表4-6

| 措施类型 | 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计 工程量 | 实际 工程量 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时措施 | 取水工程区 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 375.64 | 362.8 | 2019年5月- 2019年6月 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 4 | 3 |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 800 | 1100 |  |
|  | 输水工程区 | 集水坑 | 座 | 30 | 26 | 2019年5月- 2019年6月 |
|  |  | Ⅰ型临时排水沟 | m | 705 | 720 |  |
|  |  | Ⅱ型临时排水沟 | m | 1000 | 964 |  |
|  |  | Ⅲ型临时排水沟 | m | 4400 | 4460 |  |
|  |  | 临时沉砂池 | m | 16 | 21 |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 2000 | 2800 |  |
|  | 施工场地区 | 防雨布苫盖 | m2 | 100 | 100 | 2019年5月- 2019年6月 |
|  | 临时堆土区 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 6105 | 6207 | 2019年5月- 2019年6月 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 18 | 16 |  |
|  |  | 土袋挡土墙 | m | 1000 | 1200 |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 3000 | 3500 |  |

监测结果

根据施工及监理过程资料，该项目设计水土保持临时措施基本实施，实施部位对施工过程中高强度的水土流失起到了较好的水土流失防治效果。

水土保持措施防治效果

通过了解《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书》，对照项目施工过程实施的水土保持防治措施与效果，检验项目建设过程中水土流失是否得到有效控制，是否达到了水土保持方案提出的目标和国家规定的标准，判断项目水土保持防护工程的技术合理性。

根据现场监测及查阅施工、监理资料统计结果，本项目建设区采取的水土保持措施详见表4-7。

水土保持措施监测表

表4-7

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计 工程量 | 实际 工程量 | 对比 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水 工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1700 | 2000 | 300 | 2018年9月- 2018年10月 | 主体已有 |
|  |  | 截排水沟 | m | 153 | 172 | 19 | 2019年3月- 2019年6月 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 500 | 500 | 0 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  | 植物措施 | 植草 | m2 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
|  | 临时措施 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 375.64 | 362.8 | -12.84 | 2019年5月- 2019年6月 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 4 | 3 | -1 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 800 | 1100 | 300 |  |  |
| 输水 工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 10400 | 10700 | 300 | 2018年9月 2018年10月 | 主体已有 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 12100 | 12400 | 300 | 2019年9月 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 2.73 | 2.73 | 0 |  | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | hm2 | 0.44 | 3.92 | 3.48 |  |  |
|  | 临时措施 | 集水坑 | 座 | 30 | 26 | -4 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
|  |  | Ⅰ型临时排水沟 | m | 705 | 720 | 15 |  |  |
|  |  | Ⅱ型临时排水沟 | m | 1000 | 964 | -36 |  |  |
|  |  | Ⅲ型临时排水沟 | m | 4400 | 4460 | 60 |  |  |
|  |  | 临时沉砂池 | m | 16 | 21 | 5 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 2000 | 2800 | 800 |  |  |
| 施工 场地区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 100 | 100 | 0 | 2019年4月- 2019年5月 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 100 | 100 | 0 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 0.02 | 0 |  |  |
|  | 临时措施 | 防雨布苫盖 | m2 | 100 | 100 | 0 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
| 临时 堆土区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 15100 | 15300 | 200 | 2019年4月- 2019年5月 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 14700 | 15100 | 400 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 5.8 | 5.46 | -0.34 |  |  |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | hm2 | 3.78 | 5.46 | 1.68 |  |  |
|  | 临时措施 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 6105 | 6207 | 102 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 18 | 16 | -2 |  |  |
|  |  | 土袋挡土墙 | m | 1000 | 1200 | 200 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 3000 | 3500 | 500 |  |  |

工程建设中各施工区采取了排水设施等措施，减少施工中雨水对场内基础、路基坑槽等造成冲刷，有效地控制了施工过程中的水土流失；后期采取植物措施后，有效地控制了松散土的流失。随着植被发育及覆盖度的提高，施工扰动地表将得到有效保护，而且在投入运行后不再产生扰动地表活动。通过采取各项水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本治理，使新增水土流失得到有效控制，尤其是水土流失防治措施实施后的水土流失量比施工阶段明显减少，保证了工程的正常运行，创造了良好的生态环境，实现了区域生态经济的可持续发展。

- 土壤流失量情况监测

水土流失面积

工程施工期间，通过后期主体工程的优化变更设计，《水土保持方案报告书》确定的防治责任范围面积和扰动土地面积均发生了变化，因此，建设期水土流失面积较《水土保持方案报告书》减少了0.34hm2。

工程试运行期，由于主体工程已全部完工，水土流失发生的主要部位为临时堆土区区域。水土流失面积详见表5-1。

水土流失面积表

表5-1

| 序号 | 分区 | 实际水土流失面积（hm2） |  | 硬化及建筑物面积 （hm2） | 扰动面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 试运行期 |  |  |
| 1 | 取水工程区 | 0.63 | 0.17 | 0.46 | 0.63 |
| 2 | 输水工程区 | 4.29 | 3.93 | 0.36 | 4.29 |
| 3 | 施工场地区 | 0.02 | 0.02 | — | 0.02 |
| 4 | 临时堆土区 | 5.46 | 5.46 | — | 5.46 |
| 合计 |  | 10.40 | 9.58 | 0.82 | 10.40 |

土壤流失量

县城江东自来水厂取水口搬迁工程为新建建设类项目，根据水土保持监测情况分析，采用地面监测、调查法对项目区进行了水土流失量监测，土壤流失重点区域为临时堆土区。

根据施工记录及实地调查监测，建设期各区的平均土壤侵蚀模数，详见表5-2。由表中数据统计可知，县城江东自来水厂取水口搬迁工程总占地面积为10.4hm2，从2018年8月至2019年12月，工程区水土流失总量为834.60t。

监测期水土流失量监测结果表

表5-2

| 监测区域 | 侵蚀模数（t/km2·a） | 时间（a） | 面积（hm2） | 水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水工程区 | 5460 | 1.42 | 0.63 | 48.85 |
| 输水工程区 | 4820 | 1.42 | 4.29 | 293.62 |
| 施工场地区 | 4750 | 1.42 | 0.02 | 1.35 |
| 临时堆土区 | 6330 | 1.42 | 5.46 | 490.78 |
| 合计 |  |  | 10.4 | 834.60 |

水土流失危害

本工程在建设期，没有发生重大水土流失事件，工程建设及试运行中未造成明显的水土流失危害。

- 水土流失防治效果监测结果

水土流失治理度

水土流失治理度指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失的面积。水土流失防治面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占用地面积。

经实地监测，本工程造成水土流失面积（不包括永久建筑物、硬化和水域面积）9.58hm2，根据表6-1的计算结果，本项目水土流失治理面积为9.56hm2，项目区水土流失总治理度为99.79%，达到验收目标值97%。水土流失治理面积情况见表6-1。

各防治分区水土流失治理度一览表

表6-1                                                                                                             单位：hm2

| 分区 | 总面积 | 硬化及建筑物面积 | 工程措施面积 | 植被覆盖面积 | 水土流失面积 | 水土保持措施面积 | 水土流失总治理度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  |  |  |  | % |
| 取水工程区 | 0.63 | 0.46 | 0.01 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 94.12 |
| 输水工程区 | 4.29 | 0.36 | — | 3.92 | 3.93 | 3.92 | 99.75 |
| 施工场地区 | 0.02 | — | 0.02 | — | 0.02 | 0.02 | 99.99 |
| 临时堆土区 | 5.46 | — | — | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 99.99 |
| 合计 | 10.40 | 0.82 | 0.03 | 9.53 | 9.58 | 9.56 | 99.79 |

渣土防护率与弃渣利用情况

渣土防护率是指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指生产建设过程中产生的弃土、弃石、弃渣量，也包括临时弃土弃渣。

经查阅施工资料，本项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。根据现场调查，项目建设完成后未对项目区环境产生不利影响，考虑施工过程中的少量流失，本工程拦渣率可达到98.82%，达到验收目标值92%。

土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内，容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。

本工程土壤容许流失量为500t/km2·a。由水土保持监测资料得知，工程在扰动期间土壤侵蚀量比较大，本项目自投入试运行以来，运行正常，且植被恢复较好，目前扰动地表已得到较大改观，施工扰动区域大面积被建筑物覆盖、道路硬化、工程设施、植被所覆盖，水土流失已得到有效控制，经分析，本工程建设区内年均土壤侵蚀模数为408t/km².a，土壤流失控制比为1.23，达到目标值1.0。

各防治分区水土流失控制比一览表

表6-2

| 分区名称 | 占地面积 | 监测末期土壤侵蚀（t/km²·a） | 允许土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 水土流失控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水工程区 | 0.63 | 390 | 500 | 1.28 |
| 输水工程区 | 4.29 | 385 | 500 | 1.30 |
| 施工场地区 | 0.02 | 446 | 500 | 1.12 |
| 临时堆土区 | 5.46 | 428 | 500 | 1.17 |
| 合计 | 10.4 | 408.00 | 500 | 1.23 |

表土保护率

表土保护率是指项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。根据现场查勘及查阅施工、监理资料，本项目在防治责任范围内实施表土剥离，可剥离表土总量为2.81万m3，水土流失防治责任范围内保护的表土数量为2.81万m3，经计算表土保护率为99.99%，达到验收目标值 92%。

林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。

该工程水土保持方案实施后，实测项目区域实际可恢复植被面积为9.55hm2，植物措施面积为9.53hm2。大部分植被恢复良好，部分区域植被生长一般，林草植被恢复率达99.79%，达到验收目标值97%。林草植被恢复率计算见下表。

各防治分区林草植被恢复率一览表

表6-3                                                                                                             单位：hm2

| 项目分区 | 总面积 | 可绿化面积 | 植物措施面积 | 林草植被恢复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  | ％ |
| 取水工程区 | 0.63 | 0.16 | 0.15 | 93.75 |
| 输水工程区 | 4.29 | 3.93 | 3.92 | 99.75 |
| 施工场地区 | 0.02 | — | — | — |
| 临时堆土区 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 99.99 |
| 合计 | 10.40 | 9.55 | 9.53 | 99.79 |

林草覆盖率

林草覆盖率为项目建设区内林草植被面积占项目建设区面积的百分比。林草类植被面积是指开发建设项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。项目建设期扰动土地面积为10.4hm2，林草面积为9.53hm2，林草覆盖率为91.63%，林草覆盖率计算详见下表。

各防治分区林草覆盖率一览表

表 6-4

| 项目分区 | 总面积 | 可绿化面积 | 植物措施面积 | 林草覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  | ％ |
| 取水工程区 | 0.63 | 0.16 | 0.15 | 23.81 |
| 输水工程区 | 4.29 | 3.93 | 3.92 | 91.38 |
| 施工场地区 | 0.02 | — | — | — |
| 临时堆土区 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 99.99 |
| 合计 | 10.40 | 9.55 | 9.53 | 91.63 |

- 结论

水土流失动态变化

监测结果表明，本工程建设水土流失防治责任范围面积为10.4hm2，其中项目建设区10.4hm2，直接影响区为0hm2 ，实际水土流失防治责任范围面积较原方案批复面积减少0.34hm2。

通过监测，项目区水土流失治理度为99.79%，土壤流失控制比为1.23，渣土防护率为98.82%，表土保护率为99.99%，林草植被恢复率为99.79%，林草覆盖率为91.63%，各项指标基本达到方案目标值和现行水土流失防治标准；水土保持设施所产生的经济效益、生态效益和社会效益显著，满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

水土流失防治指标达标情况一览表

表7-1

| 效益指标 | 水保方案防治目标 | 实际达到指标值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度（%） | 97 | 99.79 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1 | 1.23 | 达标 |
| 渣土防护率（%） | 92 | 98.82 | 达标 |
| 表土保护率（%） | 92 | 99.99 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 99.79 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 23 | 91.63 | 达标 |

水土保持措施评价

通过实地监测，为有效防治工程建设产生的水土流失，建设单位组织施工单位在施工建设过程中严格遵循水土保持“三同时”原则，积极落实水土保持方案设计的各项水土流失防治措施。修建的截排水沟等水土保持工程措施布局合理，排水通畅，工程完好率达95%以上；实施的植物措施采用乔灌草相结合，配置合理，绿化达到园林绿化标准，苗木品种以绿化树种为主，成活率达90%以上；项目区水土保持措施保存率达85%以上。各项水土流失防治措施效果明显，达到水土保持方案设计要求。对改善区域生态环境状况起到了积极作用。

存在问题及建议

在工程建设过程中，项目区内未发生重大的水土流失事故，这与合理的工程设计、严格的施工管理和施工技术水平有关。但现阶段也存在一些问题急待完善，主要有以下几项：

1、在运行期加强已实施的水土保持措施的管理和养护工作；

2、建议在工程运行期间，业主需对项目水土保持设施的运行情况和效益进行跟踪调查和监测，并将监测成果定期上报水行政主管部门。

3、水土保持监测工作开展较滞后，导致施工准备期及施工期开始阶段的水土流失状况特别是土壤流失量只能通过调查、类比方法得出，从而一定程度上影响土壤流失量监测数据的准确性。

综合结论

根据项目水土保持监测，对照土壤侵蚀背景状况及调查监测结果的分析可以看出，业主和施工单位很重视水土保持工作和生态保护，根据监测成果分析，可以得出以下总体结论：

（1）通过现场踏勘及收集的资料综合分析，项目建设期间因工程建设施工扰动造成原地貌的改变，通过大量水土保持措施的实施，水土流失及危害得到最大限度的控制，其三色（绿黄红）评价判定为“绿”。

（2）结合监测结果进行分析，本项目水土保持工作基本得到落实，工程建设期间的水土保持措施实施到位，工程区内绿化植被生长良好。

（3）从现状防治效果和各防治指标值分析，实施的防治措施发挥了一定的保土蓄水功能，对防治项目建设引发的水土流失起到了很好的作用，达到预期的水土流失防治效果。

（4）各项水土保持措施均基本实施到位，各项防治指标均达到方案确定的防治要求。

四川德运水务建设投资有限公司在县城江东自来水厂取水口搬迁工程建设过程中重视水土保持工作，按照水土保持的相关法律法规的规定，在项目前期依法编报了《水土保持方案报告书》，并报仪陇县行政审批局批复。项目建设中成立了水土保持工作机构，建立了水土保持工作制度，落实了专人负责水土保持工作，并开展了水土保持监理、监测工作。建设单位对水土流失防治责任范围内的水土流失进行了较为全面、系统的治理，完成了水土保持方案确定的各项防治任务。工程建设产生的各类开挖面、临时堆渣、施工场地等得到了及时整治。施工过程中的水土流失得到了有效控制。经过综合整治，项目区的生态环境得到明显改善。项目区水土保持工程措施和植物措施运行情况良好，总体上具备较强的水土保持功能，达到了防治水土流失的目的，满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

通过实施水土保持措施，因项目建设扰动的土地得到全部整治，造成的水土流失面积得到全部治理，产生的临时堆土全部得到综合利用，项目区水土流失得到有效控制。

通过监测，县城江东自来水厂取水口搬迁工程在施工建设过程中，全面贯彻执行水土保持法律法规，严格遵循水土保持“三同时”制度，并严格按照批复的水土保持方案认真落实各项水土保持措施。监测结果表明，水土保持方案实施情况良好，水土保持措施质量合格、运行状况良好，六项水土流失防治指标均达到或超过水土保持方案确定的目标值，起到了良好的水土保持效果，水土保持效果显著。

- 附图及有关资料

附图

（1）项目区地理位置图；

（2）监测分区及监测点布设图；

（3）防治责任范围图；

有关资料

（1）仪陇县发展和改革局关于《县城江东自来水厂取水口搬迁工程初步设计》的批复（仪发改审批〔2018〕240号）；

（2）《仪陇县行政审批局关于县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2019〕362号）；