县城江东自来水厂取水口搬迁工程

水土保持设施验收报告

建设单位：四川德运水务建设投资有限公司

编制单位：四川恒越工程管理咨询有限公司

二〇二一年六月

县城江东自来水厂取水口搬迁工程

水土保持设施验收报告

建设单位：四川德运水务建设投资有限公司

编制单位：四川恒越工程管理咨询有限公司

二〇二一年六月

再次复印无效

县城江东自来水厂取水口搬迁工程

水土保持设施验收报告

（责任页）

四川恒越工程管理咨询有限公司

批    准：吴  攀

核    定：吴德涛

审    查：魏继兵

校    核：张  涛

编写人员：吴滢辉			张礼良

目  录

前 言	I

水土保持设施竣工验收特性表	V

1	项目及项目区概况	1

1.1	项目概况	1

1.2	项目区概况	15

2	水土保持方案和设计情况	21

2.1	主体工程设计	21

2.2	水土保持方案	21

2.3	水土保持方案变更	21

2.4	水土保持后续设计	21

3	水土保持方案实施情况	22

3.1	水土流失防治责任范围	22

3.2	弃渣场设置	23

3.3	取土场设置	23

3.4	水土保持措施总体布局	24

3.5	水土保持设施完成情况	24

3.6	水土保持投资完成情况	29

4	水土保持工程质量	35

4.1	质量管理体系	35

4.2	各防治分区水土保持工程质量评定	38

4.3	弃渣场稳定性评估	49

4.4	总体质量评价	49

5	项目初期运行及水土保持效果	50

5.1	初期运行情况	50

5.2	水土保持效果	51

6	水土保持管理	56

6.1	组织领导	56

6.2	规章制度	56

6.3	建设管理	58

6.4	水土保持监测	58

6.5	水土保持监理	62

6.6	水土保持补偿费缴纳情况	66

6.7	水土保持设施管理维护	66

7	结论	69

7.1	结论	69

7.2	遗留问题安排	70

8	附件及附图	72

8.1	附件	72

8.2	附图	72

- 前 言

近年来，仪陇县经济飞速发展，城市人口急剧增加，目前仪陇县嘉陵江东岸片区水厂设计总供水规模为4.0万m³/d，能够满足城东组团片区的供水需求，但随着城市发展建设的需要，东岸水厂取水口位置不再符合城区发展规划，急需对取水口进行搬迁工程建设。同时，随着仪陇县新政镇嘉陵江西岸片区的发展和扩张，城市经济发展和人民生活水平逐步提高，城市用水量急剧增加，无法满足西岸片区城市发展的需求，影响了城市经济建设和居民的正常生活，为满足西岸片区规划供水近期供水2.0万m³/d（远期6.5万m³/d）的仪陇县第二自来水厂需水量，需要寻找稳定安全的原水水源。

因此在这两个发展因素下，将东岸取水口进行搬迁工程与西岸水厂原水供应统一考虑，是城市发展的科学布局，工程的实施将提高城市的供水能力，满足城市的持续发展、提高当地人民的生活水平。

因此，县城江东自来水厂取水口搬迁工程的建设是十分必要的。

县城江东自来水厂取水口搬迁工程（以下简称“本项目”）建设单位为四川德运水务建设投资有限公司，项目位于南充市仪陇县仪陇县度门镇、新政镇，为新建建设类项目。建设内容包含新建取水工程（取水泵房、管理用房、进场道路等）、输水工程（输水管线A线、B线、C线）及配套附属设施。

工程建设共占地面积10.4hm2，其中永久占地1.0hm2，临时占地9.4hm2，项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。主体工程于2018年8月开工，2019年12月完工，建设总工期17个月。

2018年11月5日，四川德运水务建设投资有限公司取得仪陇县发展和改革局关于《县城江东自来水厂取水口搬迁工程初步设计》的批复（仪发改审批〔2018〕240号）。

2019年5月，四川德运水务建设投资有限公司委托四川恒越工程管理咨询有限公司编制本项目水土保持方案，四川恒越工程管理咨询有限公司于2019年5月编制完成了《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书》（送审稿）。

2019年12月18日，仪陇县行政审批局以《关于县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2019〕362号）对方案报告书予以批复。

本项目水土保持方案为初步设计深度，在项目实际建设过程中，经现场调查核实，本工程主体工程及水土保持措施与原方案设计相比较，水土流失防治措施布局及大体框架不变，无重大变更。

本项目相关水土保持措施后续设计由相应主体设计单位完成，水土保持监理工作由主体监理单位四川元丰建设项目管理有限公司一并承担。

四川德运水务建设投资有限公司基本完成各项水土保持设施建设。根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保护设施自主验收的通知》（水保[2017]365 号）的规定，水土保持设施专项验收前，须组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。为顺利开展本工程水土保持验收工作，四川德运水务建设投资有限公司于2021年6月委托四川恒越工程管理咨询有限公司（以下简称“我公司”）开展县城江东自来水厂取水口搬迁工程的水土保持设施竣工验收报告编制工作。我公司接受委托后积极组织有关专业技术人员开展本项目水土保持设施验收前报告的调查和编制工作。

我公司首先成立了由水土保持、水工、林学、财务经济等方面专业人员组成的项目水土保持设施验收报告编制组，在2021年6月，我公司进入工程现场，并结合资料分析，对工程水土保持方案落实情况、水土保持措施及投资、水土流失防治工作及防治效果等方面进行调查，报告编制组多次对工程现场进行了实地查勘。经现场调查复核及抽样检查，本工程的各项水土保持工程措施外观质量稳定，运行情况良好；植被生长状况良好，控制水土流失效果较为明显；项目区水土流失得到有效控制，可达到水土保持设施验收要求。

2019年12月28日-29日，建设单位四川德运水务建设投资有限公司组织监理单位四川元丰建设项目管理有限公司、施工单位成都市市政工程（集团）有限责任公司等单位对本工程各项水土保持措施分部工程及单位工程进行了验收。验收人员查阅了所有水土保持措施单位工程相关施工记录、监理记录等。最终评定：本项目单元工程共378个，378个单元工程全部合格，合格率100%；4个分部工程全部合格，合格率100%；3个单位工程全部评定为合格，合格率100%。

2021年6月4日，我公司组织相关工程、植物相关专业技术人员对水土保持措施中的防洪排导工程、土地整治工程及植被建设工程进行了现场核查。核查的分部工程包括排洪导流设施、场地整治、土地恢复及点片状植被建设，共4个分部工程。对工程措施如排水沟主要核查其外观质量及几何尺寸检查；对场地整治、绿化覆土主要核查其覆土厚度，平整度现场检查；对植物措施采用样方调查。

资料检查及现场检查结果表明：本工程抽查单元工程共221个，221个单元工程全部合格，合格率100%；4个分部工程全部合格，合格率100%；3个单位工程全部评定为合格，合格率100%。

项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。

本工程建设期实际防治责任面积为10.4hm2，较批复的水土流失防治责任范围减少0.34hm2。工程实际完成水土保持投资284.98万元，较批复验收范围内的水保投资减少1.74万元。通过各项水土保持措施的实施，工程区内水土保持措施已基本形成体系，取得了较好的水土保持工作成效。截至2020年9月，水土流失治理度达99.79%，土壤流失控制比达1.23，渣土防护率达98.82%，表土保护率达99.99%，林草植被恢复率达99.79%，林草覆盖率达91.63%。各项指标基本达到方案设定的水土流失防治标准；水土保持设施所产生的经济效益、生态效益和社会效益显著，满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

我公司经现场核查后认为，对照水土保持标准规范、规程确定的验收标准和条件，本项目已具备水土保持设施验收标准和条件。按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）相关要求，2021年6月我公司编制完成了《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持设施验收报告》。

我公司在开展本工程水土保持设施验收工作过程中，得到了仪陇县行政审批局、四川德运水务建设投资有限公司及本项目监测、施工、监理等单位的大力支持和协助，在此谨表谢意！

- 水土保持设施竣工验收特性表

| 验收工程名称 |  | 县城江东自来水厂取水口搬迁工程 |  | 验收地点 |  |  | 南充市仪陇县 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 |  | 新建 |  | 验收工程规模 |  |  | 小型 |  |  |
| 所在流域 |  | 长江流域 |  | 所属国家或省级水土流失防治区划分 |  |  | 嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区 |  |  |
| 水土保持方案批复部门、时间及文号 |  |  | 仪陇县行政审批局，2019年12月18日， 仪审批〔2019〕362号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设工期 |  |  | 2018年8月正式开工，2019年12月竣工，总工期17个月 |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围 |  |  | 水土保持方案确定的防治责任范围 |  |  |  |  | 10.74hm2 |  |
|  |  |  | 防治责任范围 |  |  |  |  | 10.4hm2 |  |
|  |  |  | 验收后防治责任范围 |  |  |  |  | 1.0hm2 |  |
| 方案批复水土流失防治目标 | 水土流失治理度(%) |  | 97 | 实际完成 水土流失 防治目标 | 水土流失治理度(%) |  |  |  | 99.79 |
|  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.23 |
|  | 渣土防护率(%) |  | 92 |  | 渣土防护率(%) |  |  |  | 98.82 |
|  | 表土保护率(%) |  | 92 |  | 表土保护率(%) |  |  |  | 99.99 |
|  | 林草植被恢复率(%) |  | 97 |  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  | 99.79 |
|  | 林草覆盖率(%) |  | 23 |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  | 91.63 |
| 主要 工程量 |  | 工程措施 | 截排水沟172m，表土剥离28100m3，表土回覆28100万m3，土地整治8.21hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 | 植草1500m2，撒播植草9.38hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 | Ⅰ型临时排水沟720m，Ⅱ型临时排水沟7533.8m，Ⅲ型临时排水沟4460m，临时沉砂池40座，防雨布苫盖7500m2，集水坑26座，土袋挡土墙1200m |  |  |  |  |  |  |
| 工程 质量评定 |  | 评定项目 | 总体质量评定 |  |  | 外观质量评定 |  |  |  |
|  |  | 工程措施 | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 植物措施 | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 水土保持 投资 |  | 水土保持方案投资 | 总投资286.72万元（主体已有79.47万元，方案新增207.25万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际投资 | 总投资284.98万元（主体已有81.90万元，方案新增203.08万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投资变化原因 | 在实际实施中工程量有部分调整和变化；以及调整独立费用投资。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 总体评价 |  | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持 方案 编制单位 |  | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  | 主要施工 单位 | 成都市市政工程（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |
| 水土保持 监测单位 |  | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 |  | 监理单位 | 四川元丰建设项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| 验收报告 编制单位 |  | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  | 建设单位 | 四川德运水务建设投资有限公司 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 成都市金牛区蜀汉路 |  | 地址 | 仪陇县新政镇宏德大道 |  |  |  |  |
| 联系人 电话 |  | 张礼良 18108143177 |  | 联系人电话 | 陈工 13980312168 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 1330554892@qq.com |  | 电子信箱 | 912257924@qq.com |  |  |  |  |

项目及项目区概况

项目概况

地理位置

县城江东自来水厂取水口搬迁工程位于仪陇县度门镇、新政镇境内，取水口位于度门镇境内嘉陵江右岸，输水管线由取水口泵房连接一、二水厂。项目地理位置示意详见图1-1。

图1-1  项目地理位置示意图

主要技术指标

1、工程名称：县城江东自来水厂取水口搬迁工程

2、工程性质：新建，建设类

3、建设单位：四川德运水务建设投资有限公司

4、建设地点：南充市仪陇县度门镇、新政镇境内

5、建设规模：包含新建取水工程（取水泵房、管理用房、进场道路等）、输水工程（输水管线A线、B线、C线）及配套附属设施。①取水工程：新建圆形取水泵房1座（为地下一层，地上两层，占地面积254m2，建筑面积794m2）、取水头部1座2格，总取水能力为14万m3/d（含一、二水厂及预留河湖连通工程取水量），设备按近期7.2万m3/d实施（考虑水厂自用水8%和原水输送漏损率12%），管理用房1座（地上一层，占地70m2，建筑面积70m2），活性炭投加间1座（地上2层，占地面积146m2，建筑面积292m2），进场道路1条173.2m（宽4m），生态停车位4个。②输水工程：新建输水管线6105m，分为3段，其中A线（取水泵房至成巴高速分水节点段）管径DN1020两根并行，单根长1000m；B线（成巴高速至二水厂段）管径DN720两根并行至第二水厂，单根长705m；C线（成巴高速分水节点至一水厂段）管径DN720单根至第一水厂，单根长4400m。

6、工程参建单位：见表1-1

工程参与单位一览表

表1-1

| 单位类别 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 项目法人 | 四川德运水务建设投资有限公司 |
| 主体工程设计单位 | 无锡市政设计研究院有限公司 |
| 水土保持方案编制单位 | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |
| 主体工程及水土保持监理单位 | 四川元丰建设项目管理有限公司 |
| 水土保持监测单位 | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 |
| 施工单位 | 成都市市政工程（集团）有限责任公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |
| 运行管理单位 | 四川德运水务建设投资有限公司 |

7、工程建设期：主体工程于2018年8月正式开工建设，2019年12月竣工，建设总工期为17个月。

项目投资

本项目实际总投资为10964.5万元，其中土建投资8266.3万元，资金来源于地方政府债券。

项目组成及布置

项目组成

本项目主要由取水管道、取水泵房、管理用房、输水管线等等主要工程和施工场地、临时堆土场等施工临时设施组成。

项目组成分析表

表1-2

| 项目组成 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 取水工程 | 取水头部、引水管、取水泵房、管理用房、活性炭投加间、进场道路等 |
|  | 输水工程 | 输水管线，A线由取水泵房至分水节点、B线由分水节点至二水厂、C线由分水节点至一水厂 |
| 临时工程 | 施工场地 | 临时工棚、拌合场等 |
|  | 临时堆土场 | 取水工程就近选择临时堆土场，输水管线工程开挖方则就近堆存于管道作业带两侧。 |

取水工程

取水工程主要包括取水头部、引水管、取水泵房、管理用房、活性炭投加间、进场道路等建设内容。

1、取水头部

（1）取水点

本项目取水点位于龙井湾取水点。龙井湾取水点位于嘉陵江右岸成巴高速路跨江大桥西侧约700米处，该点处河道顺直、取水点靠近主河道，位于村镇上游，水质较好。

（2）取水头部

针对本工程嘉陵江的特点，水库常水位324.00m，设计洪水位329.64m；校核洪水位334.40m，汛期限制水位322.0m。由于河道河岸地势较高、坡度陡峭，没有直接进水条件，需设置固定式进水头部及引水管。

①进水头部位置

汛期限制水位322.0m，考虑部分富余，拟选取水口最低水位按319.0m考虑，取水口处河床标高为309.00m，该处为河道深泓线，主流靠岸。本工程取水头部位置距离河边线45m，取水头部距离河中心距离约190m，取水头部距取水泵站中心距离为62m。取水头设在309.00m标高处，引水管中心标高308.500~318.700m，设计限制水位淹没取水头部9.20m。设计取水头部距离河床2.3m。

进水头部设在此处具有如下优点：

a 水深条件较好，最低水深为9.20m；

b主流靠近，地形陡峭，难以形成累积性淤积；

c 进水头部靠近岸边，不会对航道造成影响。

由于设计取水头部距离河床2.3m，距离最不利淤积标高2.3m。既能保证一定的淹没深度，又离最不利淤积标高有一定的高度，避免被泥沙乱石掩埋，且尽量少地吸进泥沙到水厂，减轻取水泵的叶轮磨损，缓解厂区的泥沙处理负担，减少水厂药剂消耗量。本设计取水头部设置在主流靠近，地形陡峭，难以形成累积性淤积的位置，有效的防止了取水头部淤积，保证了取水量；同时在取水泵站设计时考虑了取水管道反冲洗措施，可以根据取水情况定期对取水管道及取水头部进行反冲洗，同时也可以冲走取水头部处的淤泥，最大限度地保证了取水头部的安全。

②取水头部形式

设计推荐采用长菱形取水头部。特点是水利条件较好，施工制作、设备布置和安装都比较方便。

③进水形式

采用单层取水方案，即设置一层进水口及自流进水管。

④进水口方案

本工程取水头部采用混凝土预制长菱形箱式取水头部，取水头部一座两格，按远期取水量12.6万m3/d设计。取水管道设二根与取水头部上两格箱体连接。取水头部尺寸为L×B×H＝4.79×2.252×1.78m，外侧设置格栅，进口流速0.35m/s(已考虑有30%堵塞系数)，取水头部结构顶标高316.800m，引水管中心标高312.500m，头部位置现状河床标高313.00m，底部距河床高度2.3m。

2、引水管

引水管按远期取水量12.6万m3/d设计，共设引水管2根，管径为DN1000,采用焊接钢管，设计流速为v=0.93m/s；近期设计取水量为7.2万m3/d，近期采用1用1备，定期轮换使用，设计流速为v=1.06m/s。

自流引水管泥沙沉积及冲沙方式：

自流引水管内形成泥沙沉积的情况有两种：一种是流动情况下，由于流速低或颗粒较大而引起的沉积。另一种是管内水静止情况下的沉积。

根据对悬沙的分析，进入管道的沙粒粒径一般<0.50mm，经计算，这种粒径的沙粒的止动流速为0.41m/s，起动流速为0.6m/s。

本工程采用2根DN1000的钢管，近期工程（7.2万m3/d）采用1用1备，定期轮换使用，单根管道的管内流速1.06m/s，泥沙不会在管中沉积。远期达到总取水量12.6万m3/d，二根原水管运行，管内流速0.93m/s，泥沙不会在管中沉积。另外在取水泵房设计时考虑了采用取水水泵进行反冲洗，可根据引水管道运行情况定期反冲洗，确保引水管道运行正常。

3、取水泵房

① 泵房形式

嘉陵江属长江上游支流，以嘉陵江为水源的水厂多采用的是直吸式干式深井泵房取水，该取水方式使用较成熟，也能很好的适应多砂高浊度水，若采用建吸水井的干式泵房，很容易导致井内大量淤积堵塞而停产，若采用湿井泵房则井内也很容易淤积，需加设压缩空气反冲，因此近些年来对于多砂高浊度水取水应采用直吸式干式深井泵房，该种形式的泵房在仪陇县新政镇东岸净水厂得到成功的应用，因此本次取水工程采用直吸式干式深井泵房取水，该泵房土建按远期取水量12.6万m3/d—次性建成，设备按近期规模7.2万m3/d安装。

② 泵房位置

取水泵房位于嘉陵江河边陡坡处。

③ 水泵选择

采用卧式离心泵干井泵房方案。

④ 水泵扬程计算

满足一水厂配水井水面标高358.10m和二水厂配水井水面标高392.65 m，取水口汛期限制水位322.0m，一水厂静水压36.1m，二水厂静水压70.65m，由于至一水厂管道最高高程364m，故一水厂需要的静水压为42m。

根据输水管线水力计算（详见3.5.3节），同时为保证水厂安全运行以及考虑到特殊水位情况及适当预留发展余地，本次设计水泵按82m扬程进行选泵。

⑤ 泵房

采用圆形泵房，内径为18.0m，泵房为三层圆形结构，负一层低于±0.000约4.3m；一层底板高层为338.2m，层高9.8m；配电间位于泵房二层，层高6.5m。泵房总深度为21.60m。

取水泵房土建按照远期取水量12.6万m3/d—次建成，共4个机位。近期总取水量7.2万m3/d，安装4台泵（3用1备，其中2台变频），水泵参数：Q=1000m3/h  H=82m，N=355kw。水泵为自灌式启动。压水管路设置防水锤止回阀。为应对极端情况，另设置有真空引水系统一套，水泵自动真空充水装置最大抽气量7.6m3/min，P=-0.05MPa，N=5.5×2kw。

中期取水量9.6万m3/d，考虑2台Q=1000m3/h  H=82m，N=355kw小泵换成Q=2150m3/h  H=82m，N=630kw大泵。

远期再将一台Q=1000m3/h  H=82m，N=355kw小泵换成Q=2150m3/h  H=82m，N=630kw大泵。

水泵搭配表

表1-3

| 项目 | 近期需供水 | 中期需供水 | 远期需供水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一水厂（m3/d） | 40000 | 40000 | 40000 |
| 二水厂（m3/d） | 20000 | 40000 | 65000 |
| 系数 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 满足水量（m3/d） | 72000 | 96000 | 126000 |
| 总水量（m3/h） | 3000 | 4000 | 5250 |
| 泵1（m3/h） | 1000 | 1000 | 2150 |
| 泵2（变频）（m3/h） | 1000 | 1000 | 1000 |
| 泵3（变频）（m3/h） | 1000 | 2150 | 2150 |
| 泵4（m3/h） | 1000 | 2150 | 2150 |

⑥ 水锤防护

水锤的种类有启动水锤、关阀水锤、停泵水锤。停泵水锤是指人员误操作、电网事故跳闸、自然灾害等原因导致水泵机组突然断电而造成开阀停车时发生的水锤，这种水锤危害性最大，必须有对应的防护措施。

本设计采用重锤蓄能式液控缓闭蝶阀以降低水锤，但泵体、支座、阀体、管道均按普通止回阀水锤工作压力1.6Mpa要求，耐压值按2.4Mpa进行校核，以避免在缓闭止回阀故障时发生危害性事故。

同时在泵房出口2根管道上，各设置1处DN400安全泄压阀，在管道压力超过设定值时自动打开泄压，保证管道和泵房安全。

4、管理用房及活性炭投加间

活性炭投加间土建尺寸18.0×8.1m，高14.1m，内含活性炭投加装置和高锰酸钾投加装置，土建按照远期供水量12.6万m3/d一次建成，设备分期安装。

管理用房包括仪表间、值班室、中控室和配电间，仪表间、值班室、中控室两层，中控室位于二楼，平面尺寸14.4×6.0m。

5、进场道路

取水加药间及管理用房与取水泵房通过进场道路连接。进场道路宽4m，管理房前有回车场，面积大于12x12m，满足消防车对道路的要求。

道路全长约173.162m，道路宽度为5m（车行道4m，两边路肩各0.5m），为泵房交通道路，没有人行道，道路两侧设置排水沟。道路最小纵坡度为1.5%，最大纵坡度为8.8%。

输水工程

1、输水规模

本工程输水管按远期规模12.6万m3/d设计，按照《室外给水设计规范》要求，至第二水厂出厂水管应采用双管输送输水方式；至第一水厂从经济造价成本考虑，同时因为有马桑水库或者刘家沟水库作为一水厂备用水源，故采用至成巴高速分水后单管输水至第一水厂的方式。

2、管径

A线：取水泵站至成巴高速分水点段采用2根D1020×12的钢管。

B线：成巴高速分水点至二水厂段采用2根D720×12的钢管

C线：成巴高速分水点至一水厂现状取水泵房段采用1根D720×12的钢管。

3、管道铺设

① A线：取水泵站至成巴高速分水点段

管道大部分位于农田，沿线采用放坡开挖的方式，管中心距3.0m；开挖段管道覆土不小于2.0m，施工完毕后恢复为农田，不影响农作物的种植。

穿越成巴高速段，管道从成巴高速桥梁下通过，管道直接放置于现状地面下，并采用混凝土进行满包。

② B线：成巴高速分水点至二水厂段

管道大部分沿成巴高速旁边的乡村道路敷设至二水厂，沿线采用放坡开挖的方式，管中心距3.0m；开挖段管道覆土不小于2.0m，施工完毕后恢复为村道。

③ C线：成巴高速分水点至一水厂现状取水泵房段

该段管道分水点至电航枢纽位于农田下，采用放坡开挖的方式，管中心距3.0m；开挖段管道覆土不小于2.0m，施工完毕后恢复为农田，不影响农作物的种植。

穿越嘉陵江段管道放在航电枢纽桥人行道边上，管道进行满包。

穿过滨江大道冲沟处考虑从沟下穿过，管道采用混凝土满包，管顶距离沟底不小于1米，防止河道冲刷。

滨江路段敷设于江边绿化带，采用放坡开挖的方式，开挖段管道覆土不小于2.0m，施工完毕后对绿化带进行恢复。

4、管材连接方式

钢制直管、管件之间采用对接焊接，管道设备及管道附件的连接采用法兰机械连接方式。

5、管材的防腐

管道沿线地区的土壤对于钢管有一定的腐蚀作用，因此钢管的防腐十分重要，做好防腐措施才能保证50年的使用年限。

钢管内喷衬卫生级环氧树脂，选定采用“IPN8710-2B饮水设备涂料”。IPN8710-2B饮水设备涂料应有国家卫生部鉴定并颁发的“涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可证”。

埋地钢管的常用外防腐涂层材料主要有环氧煤沥青、丙烯酸环氧聚氨酯涂料、胶粘带、三层PE等。本工程采用特加强级环氧煤沥青外防腐。

本工程管道在道路上埋地部分，设计采用镁合金牺牲阳极（Mg-Al-Zn-Mn牺牲阳极）。镁阳极每100m设一组，每组平行镁阳极数量为3支，间距为2.0m，采用22Kg镁阳极，镁阳极埋设深度不应小于1.5m，测试桩共用，每200m设一个。

6、附属设施

① 联络管及检修阀门

取水泵站至成巴高速分水点段和成巴高速分水点至二水厂段，各设置一处联络管。每处联络管有五个蝶阀。另外在穿越成巴高速、嘉陵江和冲沟处两侧增设检修阀门。阀门型号:选用手动蝶阀，充分运用蝶阀体积小、重量轻、启闭快、设置深度较浅的特点。

② 检查三通

为管道运行检修的需要及管道施工的便利，在蝶阀前设置了1个带有沉渣功能，保护蝶阀启闭的DN600检查三通。

③ 空气阀

本设计在输水管线的最高点设有DN200排气阀与DN200检修蝶阀；在长距离缓坡管段上每隔1km设1个DN150复合式排气阀与DN150检修蝶阀。

④ 冲洗阀、泄水阀

在穿越河道时，设置DN600冲洗阀，便于管道冲洗机防止管内泥砂的沉积，通过管道冲洗可将管内沉淀杂物、泥砂冲刷排净；泄水阀用于管道检修时，放空管内存水，本次泄水阀采用DN300阀门。

泄水阀口径和数量应确保该管段的水能在1-3h内放空，设置在每个检修管段的最低点；在穿越河道的最低处，设置DN600的冲洗阀。

泄水阀采用DN600和DN300软密封闸阀。

排水井尽量在沟渠附近设置，直接排入附近的沟渠内。

⑤ 阀门井

在农田段的阀井均高出地面0.5～1.0m左右，以防止地表水侵入；排气井的排气孔设有防止小动物进入的防护网。所有阀门井均采用地面操作阀门井，采用轻型钢纤砼井盖及井座。

⑥ 水锤防护

对于本工程D1020的大等口径的输水管道，根据长输规范要求，运行工况会产生关阀、开阀等水锤，从安全角度出发，根据设计，在管道上做了2种措施设计，一是壁厚计算中，考虑水锤等不利因素，在正常工作压力基础上增加0.5MPa作为实验压力计算。二是在运行中确定合理的关阀程序

施工场地

本项目施工期间在厂区内出入口布置了1处施工场地。施工场地主要用于木材、钢筋、机械设备等施工材料、设备的临时存放以及生产材料加工制作等，占地面积0.02hm2。输水管道内的施工场地随管线施工分段设置，其占地位于沿线开挖的管道作业带区域内，不新增临时占地。

临时堆土场

根据现场踏勘调查，取水工程开挖过程中产生的土石方随挖随填，未新增占地。输水工程施工前沿线对该区域内的耕地、林地区域进行表土剥离，并将开挖的土石方也临时堆存在管道作业带两侧。经现场查勘，本项目临时堆土场表土及回填土占地面积5.46hm2。

施工组织及工期

1、弃渣场

项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生；本项目实际无弃渣场。

2、砂、石及主要建筑材料来源

本工程前期混凝土采用外购商品混凝土，不进行现场搅拌。混凝土搅拌站建设完毕后，本工程使用的混凝土采用外购原材料，在项目区内直接进行搅拌生产混凝土；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在规划的施工场地。所需材料均从附近具有合法手续的砂石料场购买，材料运输过程中造成的水土流失由供应单位组织治理。

3、施工用水、用电

仪陇县境内拥有丰富的电力资源，总装机容量10.8万KW的新政航电枢纽工程并网发电，220KV变电站为仪陇电网提供强有力电源保障，110KV春晖变电站工业用电专线竣工投运，10座35KV变电站形成三角环网，在建的一座110KV变电站和两座35KV变电站建成后将进一步提高供电可靠性。

施工用电可由附近变电所直接引入工程区内；在施工区域，根据实际情况，拉上电网，保证施工需要，安装完成后双方共同抄底度数，并签字认可，电表须经有关部门检测。同时应预备2台120～150kW发电机，保证临时应急用电所需。施工用水可从附近管网直接接入工程区内，满足施工期的供应要求。

4、运输条件

本工程紧邻乡道，对外交通方便；施工期取水工程厂区外布设一条进场道路，进场道路接现有道路，可作为厂区施工道路，满足厂区施工期运输需要。输水管道沿线交通便利，同时输水管道施工作业带范围可兼做施工道路。

土石方情况

经查阅施工资料，本项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。施工期间土石方工程量统计见表1-4。

土石方工程量统计表

表1-4

| 项目组成 |  | 开挖 |  |  |  | 回填 |  |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土 | 土方 | 石方 | 合计 | 表土 | 土方 | 石方 | 合计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 取水工程 | 厂区建筑工程 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.19 | 0 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.15 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 厂区绿化工程 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.22 | 0.08 | 0.35 | 0.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 道路及硬化工程 | 0.14 | 0.66 | 0.19 | 0.99 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 小计 | 0.2 | 0.85 | 0.26 | 1.31 | 0.05 | 0.75 | 0.39 | 1.19 | 0.37 |  | 0.44 |  | 0 |  | 0 |  |
| 输水工程 | A线 | 0.25 | 4.16 | 1.39 | 5.8 | 0.28 | 4.15 | 1.42 | 5.85 | 0.05 |  | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | B线 | 0.11 | 1.52 | 0.55 | 2.18 | 0.23 | 1.52 | 0.55 | 2.3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | C线 | 0.71 | 5.98 | 2.16 | 8.85 | 0.73 | 6.05 | 2.02 | 8.8 | 0.02 |  | 0.07 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 小计 | 1.07 | 11.66 | 4.1 | 16.83 | 1.24 | 11.72 | 3.99 | 16.95 | 0.17 |  | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 临时工程 | 施工场地 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 临时堆土场 | 1.53 | 0.38 | 0.15 | 2.06 | 1.51 | 0.42 | 0.13 | 2.06 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 小计 | 1.54 | 0.53 | 0.2 | 2.27 | 1.52 | 0.57 | 0.18 | 2.27 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  |
| 合计 |  | 2.81 | 13.04 | 4.56 | 20.41 | 2.81 | 13.04 | 4.56 | 20.41 | 0.56 |  | 0.56 |  | 0 |  | 0 |  |

单位：万 m3

征占地情况

本项目实际占地10.4hm2，其中取水工程区占地0.63hm2，输水工程区占地4.29hm2，施工场地区占地0.02hm2，临时堆土区占地5.46hm2。项目区各防治分区占地及类型统计如下表1-5：

项目实际占地情况统计表

表1-5                                                                                                             单位：hm2

| 项目组成 | 占地性质 | 耕地 | 林地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水工程区 | 永久占地 | 0.45 | 0.13 | 0.05 |  | 0.63 |
| 输水工程区 | 临时占地 | 2.73 | 0.73 | 0.31 | 0.12 | 3.89 |
|  | 永久占地 |  |  | 0.37 |  | 0.37 |
|  | 小计 | 2.73 | 0.73 | 0.68 | 0.15 | 4.29 |
| 施工场地区 | 临时占地 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |
| 临时堆土区 | 临时占地 | 3.57 | 1.89 |  |  | 5.46 |
| 合计 |  | 6.77 | 2.75 | 0.73 | 0.15 | 10.4 |

移民安置和专项设施改（迁）建

本项目占地范围内无人口拆迁安置，也无专项设施改建。因此，本项目建设不涉及居民点拆迁和移民安置问题。

项目区概况

自然条件

地形、地貌

仪陇县地处四川盆地东北部，米仓山南缘低山与川中丘陵过渡地带，地势由东北向西南倾斜。地形以低山为主，丘陵次之。观紫、中坝、金城、铜鼓、碑垭、武棚、文星、炬光、灯塔、永光、三河、大罗、秋垭、思德、瓦子、阳通、茶房、九龙等地一带，是低山主要分布区。海拔一般500~700m，相对高度200~400米。立山寨海拔793m，是全县最高点。海拔在700m以上的大仪山、蔡家坟、老寨子、古楼寨、大旗山等。山体由砂岩组成，略向东南倾斜，属单面山。深丘主要分布在土门，复兴等地，相对高度50~200m，经长期风化侵蚀，山顶浑圆，多辟为耕地。丘陵之间分布着许多狭长的坝子，最大的有新政坝、新寺坝、芝兰坝、岐山坝，这些坝为主要水田区。新政镇石鸭子嘉陵江出境处，海拔308m，是县境最低点。东北与西南高低极点相差485m。

地质

1、区域地质构造

工程区地层主要为不同成因第四系松散堆积层；基岩埋藏于第四系松散堆积层之下或零星出露于地表。在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系人工填土层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+dl）、第四系全新统坡残积堆积层（Q4dl+el）、白垩系下统城墙岩群（K1ch）、侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）组成。

2、地层岩性

（1）第四系松散堆积层

据其成因及工程地质特性分别叙述如下：

（a）第四系全新统人工填土层（Q4ml）

杂填土或素填土①：色杂；主要为粘性土、粉砂质泥岩石渣混杂数量不等的混凝土块、砖瓦块、沥青、植物根系等等硬杂物质，结构杂乱，硬～可塑状态，松散～稍密，厚度一般0.5～1.5m。主要分布于场镇道路的管道布设场地一带。

（b）第四系全新统冲洪积堆积层（Q4 al +pl）

粉质粘土②-1:褐色、灰褐色、砖红色，硬～可塑状态，部分管网通过水田段该层呈流塑状，土体干强度中等，粉质粘土能搓成细长土条，搓揉细腻，切面较光滑，该层厚度一般1～4m，局部可达5～6m。偶夹块碎石，块碎石主要成分为泥质粉砂岩或砂岩，碎石含量约占5%～10%。该层是管网通过一级阶地的主要松散堆积层。

（c）第四系全新统坡残积堆积层（Q4dl+el）

粉质粘土②-2：紫红色，灰褐色，呈可塑状，局部夹块碎石，块碎石主要成分为泥质粉砂岩或砂岩，厚度一般1～3m。分布于街道的人工堆积之杂填土或素填土①层之下及管道通过缓坡地带。

（2）基岩

白垩系下统城墙岩群（K1ch）粉砂质泥岩③：紫红色，粉细粒结构，中薄-中厚层状构造，矿物成分以粘土矿物为主，夹有少量长石、云母等。表层多风化为土状、泥状，岩芯破碎，多为薄饼及碎块状，向下渐变为中风化。

侏罗系上统蓬莱镇组（J3P）泥质砂岩④：灰紫色、紫红色、棕紫色，为泥质砂岩、泥岩互层，偶夹薄层泥灰岩。粉细粒结构，中厚层状构造，矿物成分以长石、石英及云母为主，夹有少量粘土矿物。表层多风化为土状，岩芯破碎，多为薄饼及碎块状，间断分布较完整岩层，向下渐变为中风化。

根据钻探资料，基岩强、弱风化带厚度分别为2～5m及8～15m。

3、地震

仪陇县在地质构造上位于新华夏系四川沉降带川北台坳内，巴中-龙泉山断裂带与华蓥山断裂带之间，该两条断裂带呈北东-南西走向，延伸较长。工程区内构造变动微弱，岩层产状平缓，近于水平，区内晚近期构造活动微弱，无深大断裂与褶皱构造存在，区内构造简单，构造裂隙不发育，主要受外围地震波及的影响，影响烈度较小，未见破坏性地震。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度，场地稳定性较好，适宜本工程的建设。

4、水文地质

工程区地下水类型为基岩裂隙水和第四系松散堆积层中的孔隙水。岩基裂隙水主要赋存于岩体的节理、裂隙中，受大气降水补给，沿基岩裂隙流通，向山谷或地势低洼处排泄，深埋大。孔隙水主要赋存于高漫滩及一级阶地的冲积堆积层内，受大气降水及丰水期附近地表河流补给。基岩裂隙水和孔隙水埋藏均较深，对基础开挖无影响。线路所经地段地下水化学类型以重碳酸钙型为主，矿化度低，对混凝土无侵蚀性。

5、不良地质现象

工程区域不良地质作用不发育。工程区内及周边附近无滑坡、泥石流等不良地质灾害。

气象

仪陇县属亚热带湿润季风气候，夏热冬温，无霜期长，阴雾天多，年平均气温16℃左右，年降水量1173.8mm，干旱日趋严重。受四川盆地地形影响，仪陇多秋雨天气，云量大、日照少，加之冬季多雾，多年平均日照时数仅1200～1500小时，日照率为27%～35%，是全省日照较少的地区。降雨时空分布不均，降雨量集中在五至九月。全年有霜期甚短，一般在60天左右。春季花明，夏日风清，秋熟香溢，冬至温润，空气湿度大，阴天多。

水文

仪陇县的水系简单，四条河流（流江河、绿水河、思凤溪、环山河）纵贯全境，以渠江水系为主，其面积占幅员面积的90%。渠江水系的河流有流江河、绿水河、思凤溪，其中流江河发源于仪陇与巴中县交界的檬垭，在仪陇县境又称绿水河，河源段又称中坝河。流江河东南流经日兴、绿水、新店、骆市、小桥等地，于黄渡与思凤溪汇合，流域面积597km2，境内面积543.9km2；绿水河流域面积335.6km2；思凤溪发源于巴中县群乐乡大沙坪，在仪陇县境内又称梯子河，自北向南流，入仪陇县境后，至义路乡折向南流。穿思德水库，曲折南流。至行锋村，左纳玉桥河，至龙桥乡，左纳龙桥河，至三河乡右纳骑龙河、灯塔河，过板桥乡出仪陇入营山县境。过三元、消水、二龙，于黄渡与西来的流江河汇合，流域面积511.8km2，境内面积457.1km2。嘉陵江水系的河流只有环山河，该河贯穿于新政镇，其流域面积246.6km2。

土壤

仪陇县境内土壤深受成土母岩影响。在特定的气候环境下，形成了以紫色土（石灰紫色土）、水稻土为主的土壤系列，紫色土约占全县耕地面积50%；水稻土约占全县耕地面积49.24%；潮土约占全县耕地面积0.2%；黄壤土约占全县耕地面积的0.56%。紫色土壤结构良好、疏松透气好、微生物多、宜种性广。

工程场地表层土壤以水稻土和紫色土为主，质地松散，土壤肥力充足。

植被

仪陇县植被类型属于亚热带常绿阔叶林，50年代初仪陇县人口稀少，山川秀美，林草覆盖率为30.3%，三河、板桥、立山、茶房乡等地森林茂密，覆盖率达40%。目前，仪陇县的林草覆盖率为35%左右，主要用材林树种有松、柏、桤、桉、槐、柳树等，灌木树种主要有黄荆、马桑等，东部立山区一带的植被较好。

工程建设区内为耕地、林地和交通运输用地，工程区内及周边植被主要为柏树、构树、梨树、马桑及农作物等，工程区内林草覆盖率约30%。

水土流失及防治情况

区域水土流失现状

按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤侵蚀等级划分标准，结合土壤侵蚀强度分布图，对项目区坡度、植被盖度、土地利用等水土流失因子进行现场踏勘，利用遥感影像综合分析评判拟建场地土壤侵蚀强度和土壤侵蚀模数背景值，土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主。本工程占地区内的水土流失背景值为1160.89t/km2•a。

所属国家或省级水土流失防治区划分

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188号）和《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函[2017]482号），本项目所在地南充市仪陇县属于嘉陵江下游及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。项目区属于以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km²•a。

水土保持方案和设计情况

主体工程设计

2018年11月5日，四川德运水务建设投资有限公司取得仪陇县发展和改革局关于《县城江东自来水厂取水口搬迁工程初步设计》的批复（仪发改审批〔2018〕240号）。

水土保持方案

2019年5月，四川德运水务建设投资有限公司委托四川恒越工程管理咨询有限公司编制本项目水土保持方案，四川恒越工程管理咨询有限公司于2019年5月编制完成了《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书》（送审稿）。

2019年12月18日，仪陇县行政审批局以《关于县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2019〕362号）对方案报告书予以批复。

水土保持方案变更

本项目水土保持方案为初步设计深度，在项目实际建设过程中，经现场调查核实，本工程主体工程及水土保持措施与原方案设计相比较，本项目水土流失防治措施布局及大体框架不变，不存在重大变更。

水土保持后续设计

本项目相关水土保持措施后续设计由相应主体设计单位完成。排水、防护及绿化等措施都由无锡市政设计研究院有限公司设计。

水土保持方案实施情况

水土流失防治责任范围

方案确定的水土流失防治责任范围

根据本工程的水土保持方案报告书以及仪陇县行政审批局的批复（仪审批〔2019〕362号），本工程水土流失防治责任范围总面积为10.74hm2，项目建设区10.74hm2，直接影响区不计。

水保方案确定水土流失防治责任范围见表3-1。

水保方案确定水土流失防治责任范围

表3-1

| 序号 | 防治分区 | 防治分区面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水工程区 | 0.63 |  |
| 2 | 输水工程区 | 4.29 |  |
| 3 | 施工场地区 | 0.02 |  |
| 4 | 临时堆土区 | 5.8 |  |
| 合计 |  | 10.74 |  |

工程建设期实际水土流失防治责任范围

实际建设过程中，本项目在建设中的各防治分区实际水土流失防治责任范围较方案确定的范围有所变化，本次验收的工程实际水土流失防治责任范围面积为10.4m2，其中项目建设区10.4hm2，直接影响区0hm2。

工程实际水土流失防治责任范围见表3-2。水土流失防治责任范围面积对比表详见表3-3。

工程实际水土流失防治责任范围

表3-2                                                                                                            单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 实际分区面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水工程区 | 0.63 |  |
| 2 | 输水工程区 | 4.29 |  |
| 3 | 施工场地区 | 0.02 |  |
| 4 | 临时堆土区 | 5.46 | 施工中对临时堆土场综合使用，堆土场实际占地面积有所减小 |
| 合计 |  | 10.4 |  |

水土流失防治责任范围对比表

表3-3                                                                                                            单位：hm2

| 序号 | 项目 | 批复面积 | 实际面积 | 变化情况（+、-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 |  | 10.74 | 10.4 | -0.34 |  |
| 1 | 取水工程区 | 0.63 | 0.63 | 0 |  |
| 2 | 输水工程区 | 4.29 | 4.29 | 0 |  |
| 3 | 施工场地区 | 0.02 | 0.02 | 0 |  |
| 4 | 临时堆土区 | 5.8 | 5.46 | -0.34 | 施工中对临时堆土场综合使用， 堆土场实际占地面积减小0.34hm2 |

水土流失防治责任范围变化原因分析

根据本工程的水土保持方案报告书以及水保方案批复，本工程水土保持防治范围总面积为10.74hm2，其中项目建设区面积为10.74hm2，直接影响区面积不计。建设期实际水土流失防治责任范围10.4hm2，比水土保持方案计列面积减少0.34hm2。

建设期水土流失防治责任范围面积变化主要原因为在施工中对临时堆土场的综合使用，最终导致堆土场实际占地面积减小0.34hm2。

弃渣场设置

本项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生；本项目实际无弃渣场。

取土场设置

本工程前期混凝土采用外购商品混凝土，不进行现场搅拌。混凝土搅拌站建设完毕后，本工程使用的混凝土采用外购原材料，在项目区内直接进行搅拌生产混凝土；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在规划的施工场地。所需材料均从附近具有合法手续的砂石料场购买，材料运输过程中造成的水土流失由供应单位组织治理。本工程实际无取土场。

水土保持措施总体布局

报告编制组对本项目的水土保持设施进行了现场核查，核查表明：各防治区总体按水土保持方案实施了各项水土保持措施，总体布局与已批复的水土保持方案相同，各项已建成的水土保持措施试运行情况良好、布局基本合理，基本符合水土保持和工程建设要求，水土流失防治效果明显。

经审阅设计、施工档案及相关验收资料，并进行了实地调查，报告编制组认为本工程水土流失防治措施总体布局符合水土保持设计体系框架，各项水土保持工程措施、植物措施、临时措施得以贯彻落实。由于建设单位重视水土保持设施验收工作，及时委托我公司开展验收工作，对我公司提出的意见充分重视，从而保证了批复水保方案各项措施的落实，确保了水土流失防治措施体系的完整性和有效性及各项措施综合防治效果的显现。

综上所述，本项目总体上按照水土保持方案及批复文件的要求实施了水土保持措施，水土流失防治分区和水土流失防治措施总体布局合理。目前，项目水土流失防治责任范围内工程措施防护到位，迹地恢复植被总体良好，工程建设引起的水土流失得到了较好的控制，未发生较严重的水土流失情况，生态环境得到良好改善。

水土保持设施完成情况

取水工程区防治措施实施情况

本项目取水工程区内涉及的水保措施主要为表土剥离、截排水沟、表土回覆、植草、临时排水沟、临时沉砂池及防雨布苫盖等措施。通过查阅监测、竣工资料以及报告编制组的现场查勘、复核，本防治区各水土保持措施均已基本实施。

取水工程区水土保持措施完成情况对比表

表 3-4

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计 工程量 | 实际 工程量 | 对比 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水 工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1700 | 2000 | 300 | 2018年9月- 2018年10月 | 主体已有 |
|  |  | 截排水沟 | m | 153 | 172 | 19 | 2019年3月- 2019年6月 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 500 | 500 | 0 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  | 植物措施 | 植草 | m2 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
|  | 临时措施 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 375.64 | 362.8 | -12.84 | 2019年5月- 2019年6月 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 4 | 3 | -1 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 800 | 1100 | 300 |  |  |

根据现场实际及查阅资料，取水工程区采取的水土保持措施与水土保持方案一致，仅工程量有所变化；取水工程区在施工前进行了表土剥离，施工期间修建了临时排水沟及沉砂池措施排水沉淀沙土，并采取防雨布网对裸露区域进行临时遮盖，减少了施工造成的水土流失，并设置有永久性截排水沟措施，施工末期将表土回覆至场内绿化区域，并进行植草绿化，起达到良好的水土流失防治效果，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能未降低。

输水工程区防治措施实施情况

本项目输水工程区内涉及的水保措施主要表土剥离、表土回覆、土地整治、撒播植草、集水坑、临时排水沟、沉砂池及防雨布苫盖措施。通过查阅监测、竣工资料以及报告编制组的现场查勘、复核，本防治区各水土保持措施均已基本实施。

输水工程区水土保持措施完成情况对比表

表 3-5

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计 工程量 | 实际 工程量 | 对比 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输水 工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 10400 | 10700 | 300 | 2018年9月- 2018年10月 | 主体已有 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 12100 | 12400 | 300 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 2.73 | 2.73 | 0 |  | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | hm2 | 0.44 | 3.92 | 3.48 |  |  |
|  | 临时措施 | 集水坑 | 座 | 30 | 26 | -4 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
|  |  | Ⅰ型临时排水沟 | m | 705 | 720 | 15 |  |  |
|  |  | Ⅱ型临时排水沟 | m | 1000 | 964 | -36 |  |  |
|  |  | Ⅲ型临时排水沟 | m | 4400 | 4460 | 60 |  |  |
|  |  | 临时沉砂池 | m | 16 | 21 | 5 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 2000 | 2800 | 800 |  |  |

根据现场实际，输水工程区采取的水土保持措施与水土保持方案基本一致，实际施工中采取的水保措施工程量有所变化。

根据输水工程区内的水土保持措施实施情况及效果可知，场地施工前进行了表土剥离，施工期间修建了临时排水沟及沉砂池措施排水沉淀沙土，并采取防雨布网对裸露区域进行临时遮盖，减少了施工造成的水土流失，施工末期进行土地整治后将表土回覆至场内绿化区域，并进行植草绿化，防治水土流失效果较好，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能未降低。

施工场地区防治措施实施情况

本项目施工场地区内涉及的水保措施主要为表土剥离、表土回覆、土地整治及防雨布苫盖等措施。通过查阅监测、竣工资料以及报告编制组的现场查勘、复核，本防治区各水土保持措施均已基本实施。

施工场地区水土保持措施完成情况对比表

表 3-6

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计 工程量 | 实际 工程量 | 对比 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 场地区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 100 | 100 | 0 | 2019年4月- 2019年5月 | 方案新增 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 100 | 100 | 0 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 0.02 | 0 |  |  |
|  | 临时措施 | 防雨布苫盖 | m2 | 100 | 100 | 0 | 2019年5月- 2019年6月 |  |

根据现场实际，施工场地区采取的水土保持措施及工程量与水土保持方案一致，本工程在施工前进行了表土剥离，施工期间对裸露区域采取防雨布进行临时遮盖，有效减少了施工造成的水土流失，施工结束后进行了土地整治防治措施体系完善、各项措施布置合理，防治水土流失效果较好，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能未降低。

临时堆土区防治措施实施情况

本项目临时堆土区内涉及的水保措施主要为表土剥离、表土回覆、土地整治、撒播植草、临时排水沟、沉砂池、土袋挡墙及防雨布苫盖等措施。通过查阅监测、竣工资料以及报告编制组的现场查勘、复核，本防治区各水土保持措施均已基本实施。

临时堆土区水土保持措施完成情况对比表

表 3-7

| 防治 分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计 工程量 | 实际 工程量 | 对比 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时 堆土区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 15100 | 15300 | 200 | 2019年4月- 2019年5月 | 方案薪资 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 14700 | 15100 | 400 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 5.8 | 5.46 | -0.34 |  |  |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | hm2 | 3.78 | 5.46 | 1.68 |  |  |
|  | 临时措施 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 6105 | 6207 | 102 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 18 | 16 | -2 |  |  |
|  |  | 土袋挡土墙 | m | 1000 | 1200 | 200 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 3000 | 3500 | 500 |  |  |

根据现场实际，临时堆土区采取的水土保持措施及工程量与水土保持方案一致，仅工程量有所变化；临时堆土区在施工前进行了表土剥离，施工期间修建了临时排水沟及沉砂池措施排水沉淀沙土，设置了土袋挡墙进行临时拦挡，并采取防雨布网对裸露区域进行临时遮盖，减少了施工造成的水土流失，在施工末期将表土回覆后，进行了植草绿化，起达到良好的水土流失防治效果，实际完成的水土保持措施效果较水保方案中水土保持功能未降低。

水土保持设施工程量完成情况

通过查阅项目竣工资料以及报告编制组的现场查勘情况、复核内业资料，本项目水土保持设施工程量情况见表3-8。

水土保持设施工程量完成情况表

表 3-8

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 设计 工程量 | 实际 工程量 | 对比 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水 工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1700 | 2000 | 300 | 2018年9月- 2018年10月 | 主体已有 |
|  |  | 截排水沟 | m | 153 | 172 | 19 | 2019年3月- 2019年6月 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 500 | 500 | 0 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  | 植物措施 | 植草 | m2 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
|  | 临时措施 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 375.64 | 362.8 | -12.84 | 2019年5月- 2019年6月 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 4 | 3 | -1 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 800 | 1100 | 300 |  |  |
| 输水 工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 10400 | 10700 | 300 | 2018年9月 2018年10月 | 主体已有 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 12100 | 12400 | 300 | 2019年9月 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 2.73 | 2.73 | 0 |  | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | hm2 | 0.44 | 3.92 | 3.48 |  |  |
|  | 临时措施 | 集水坑 | 座 | 30 | 26 | -4 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
|  |  | Ⅰ型临时排水沟 | m | 705 | 720 | 15 |  |  |
|  |  | Ⅱ型临时排水沟 | m | 1000 | 964 | -36 |  |  |
|  |  | Ⅲ型临时排水沟 | m | 4400 | 4460 | 60 |  |  |
|  |  | 临时沉砂池 | m | 16 | 21 | 5 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 2000 | 2800 | 800 |  |  |
| 施工 场地区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 100 | 100 | 0 | 2019年4月- 2019年5月 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 100 | 100 | 0 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 0.02 | 0 |  |  |
|  | 临时措施 | 防雨布苫盖 | m2 | 100 | 100 | 0 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
| 临时 堆土区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 15100 | 15300 | 200 | 2019年4月- 2019年5月 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 14700 | 15100 | 400 | 2019年9月- 2019年11月 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 5.8 | 5.46 | -0.34 |  |  |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | hm2 | 3.78 | 5.46 | 1.68 |  |  |
|  | 临时措施 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 6105 | 6207 | 102 | 2019年5月- 2019年6月 |  |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 18 | 16 | -2 |  |  |
|  |  | 土袋挡土墙 | m | 1000 | 1200 | 200 |  |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 3000 | 3500 | 500 |  |  |

综上，本工程总体上按照水保方案及批复文件的要求实施了工程防护措施、植物措施和临时措施，各防治分区防治措施体系完整，部分防治分区根据现场施工情况进行了部分调整，水土流失防治分区和水土保持设施总体布局合理。目前，工程防治区内未发生严重水土流失情况，工程措施防护基本到位，绿化植物长势较好，场内植被丰富、环境优美；工程建设引起的水土流失得到了较好的控制，生态环境有良好的改善。总体上来看，本项目实际完成的水土保持措施较水保方案中水土保持措施相比水土保持功能有所提高。

水土保持投资完成情况

工程水土保持方案批复投资

根据水土保持方案报告书和仪陇县行政审批局的批复（仪审批〔2019〕362号），县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持估算总投资为286.72万元，主体工程具有水土保持功能的措施投资为79.47万元，新增水土保持投资207.25万元；新增水土保持投资中，工程措施投资88.97万元，植物措施投资2.07万元，临时工程投资45.05万元，监测措施投资16.39万元，独立费用43.05万元（其中建设管理费3.05万元，水土保持监理费10万元，科研勘测设计费15万元，水土保持设施验收报告编制费15万元），基本预备费11.73万元，水土保持补偿费0万元。

批复的水土保持投资详见表3-9。

批复的水土保持投资表

表 3-9                                                                                                          单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 主体已有 | 方案新增 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 | 79.39 | 88.97 | 168.36 |
| 1 | 取水工程区 | 5.9 |  | 5.90 |
| 2 | 输水工程区 | 73.49 | 1.34 | 74.83 |
| 3 | 施工场地区 |  | 0.58 | 0.58 |
| 4 | 临时堆土区 |  | 87.05 |  |
| 二 | 植物措施 | 0.07 | 2.07 | 2.14 |
| 1 | 取水工程区 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| 2 | 输水工程区 |  | 0.22 | 0.22 |
| 3 | 临时堆土区 |  | 1.85 |  |
| 三 | 临时措施 |  | 45.05 | 45.05 |
| 1 | 取水工程区 |  | 1.26 | 1.26 |
| 2 | 输水工程区 |  | 14.64 | 14.64 |
| 3 | 施工场地区 |  | 0.04 | 0.04 |
| 4 | 临时堆土区 |  | 28.23 |  |
| 5 | 其他临时工程费 |  | 0.88 | 0.88 |
| 四 | 监测措施 |  | 16.39 | 16.39 |
| 五 | 独立费用 |  | 43.05 | 43.05 |
| 1 | 建设管理费 |  | 3.05 | 3.05 |
| 2 | 水土保持监理费 |  | 10 | 10.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  | 15 | 15.00 |
| 4 | 水土保持验收报告编制费 |  | 15 | 15.00 |
| 六 | 基本预备费 |  | 11.73 | 11.73 |
| 七 | 水土保持补偿费 |  | 0 | 0 |
| 八 | 水土保持总投资 | 79.47 | 207.25 | 286.72 |

工程实际完成水土保持投资

水土保持投资完成情况

通过认真核查项目合同、有关凭证资料，县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持工程实际完成投资284.98万元，其中主体工程中具有水土保持功能的项目投资为81.90万元，新增水土保持投资为203.08万元。新增投资中工程措施90.83万元，植物措施4.59万元，临时措施48.56万元，监测措施16.39万元，独立费用42.7万元。实际完成水土保持投资详见表3-10。

实际完成的水土保持投资一览表

表 3-10                                                                                                        单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 实际完成投资 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体已有 | 方案新增 | 合计 |  |
| 一 | 工程措施 | 81.82 | 90.83 | 172.66 |  |
| 1 | 取水工程区 | 6.45 |  | 6.45 |  |
| 2 | 输水工程区 | 75.37 | 1.34 | 76.71 |  |
| 3 | 施工场地区 |  | 0.58 | 0.58 |  |
| 4 | 临时堆土区 |  | 88.91 | 88.91 |  |
| 二 | 植物措施 | 0.07 | 4.59 | 4.67 |  |
| 1 | 取水工程区 | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 2 | 输水工程区 |  | 1.92 |  |  |
| 3 | 临时堆土区 |  | 2.67 |  |  |
| 三 | 临时措施 |  | 48.56 | 48.56 |  |
| 1 | 取水工程区 |  | 1.25 | 1.25 |  |
| 2 | 输水工程区 |  | 15.57 | 15.57 |  |
| 3 | 施工场地区 |  | 0.04 | 0.04 |  |
| 4 | 临时堆土区 |  | 31.70 | 31.70 |  |
| 四 | 监测措施 |  | 16.39 | 16.39 | 实际发生，金额按方案计列 |
| 五 | 独立费用 |  | 42.7 | 42.7 |  |
| 1 | 建设管理费 |  | 2.7 | 2.7 | 按实际产生的费用计列 |
| 2 | 水土保持监理费 |  | 10 | 10 | 实际发生，金额按方案计列 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  | 15 | 15 | 实际发生，金额按方案计列 |
| 4 | 水土保持验收报告编制费 |  | 15 | 15 | 实际发生，金额按方案计列 |
| 六 | 基本预备费 |  | 0 | 0 | 已计列到相关投资中 |
| 七 | 水土保持补偿费 |  | 0 | 0 | 已按水土保持方案批复文件缴纳 |
| 八 | 水土保持总投资 | 81.90 | 203.08 | 284.98 |  |

各项水土保持措施投资详见表3-11。

工程实际完成各项水土保持措施投资

表 3-11

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 工程量 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 2000 | 2.71 | 主体已有 |
|  |  | 截排水沟 | m | 172 | 1.29 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 500 | 2.46 |  |
|  | 植物措施 | 植草 | m2 | 1500 | 0.07 |  |
|  | 临时措施 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 362.8 | 0.50 | 方案新增 |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 3 | 0.33 |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 1100 | 0.42 |  |
| 输水工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 10700 | 14.49 | 主体已有 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 12400 | 60.88 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 2.73 | 1.34 | 方案新增 |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | hm2 | 3.92 | 1.92 |  |
|  | 临时措施 | 集水坑 | 座 | 26 | 0.07 |  |
|  |  | Ⅰ型临时排水沟 | m | 720 | 0.60 |  |
|  |  | Ⅱ型临时排水沟 | m | 964 | 1.32 |  |
|  |  | Ⅲ型临时排水沟 | m | 4460 | 10.22 |  |
|  |  | 临时沉砂池 | m | 21 | 2.30 |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 2800 | 1.06 |  |
| 施工场地区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 100 | 0.12 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 100 | 0.45 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.02 | 0.01 |  |
|  | 临时措施 | 防雨布苫盖 | m2 | 100 | 0.04 |  |
| 临时堆土区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 15300 | 18.83 |  |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 15100 | 67.39 |  |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 5.46 | 2.69 |  |
|  | 植物措施 | 撒播植草 | hm2 | 5.46 | 2.67 |  |
|  | 临时措施 | Ⅱ型临时排水沟 | m | 6207 | 8.53 |  |
|  |  | 临时沉砂池 | 座 | 16 | 1.75 |  |
|  |  | 土袋挡土墙 | m | 1200 | 20.08 |  |
|  |  | 防雨布苫盖 | m2 | 3500 | 1.34 |  |

水土保持方案批复投资与实际完成投资对比

本工程实际完成水土保持投资284.98万元，比批复的水土保持投资减少1.74万元，其中主体已有水保投资较方案增加2.43万元，水保方案新增投资减少4.17万元。水土保持方案批复投资与实际完成投资见表3-12。

水土保持方案批复投资与实际完成投资对比表

表 3-12                                                                                                   单位：万元

| 序号 | 工程名称 | 方案批复投资 | 实际完成投资 | 增减（+，-） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 主体已有水保投资 | 79.47 | 81.90 | 2.43 |
| 一 | 工程措施 | 79.39 | 81.82 | 2.43 |
| 1 | 取水工程区 | 5.90 | 6.45 | 0.55 |
| 2 | 输水工程区 | 73.49 | 75.37 | 1.88 |
| 二 | 植物措施 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 1 | 取水工程区 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 第二部分 | 方案新增水保投资 | 207.25 | 203.08 | -4.17 |
| 一 | 工程措施 | 88.97 | 90.83 | 1.86 |
| 1 | 输水工程区 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 2 | 施工场地区 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 3 | 临时堆土区 | 87.05 | 88.91 | 1.86 |
| 二 | 植物措施 | 2.07 | 4.59 | 2.52 |
| 1 | 输水工程区 | 0.22 | 1.92 | 1.70 |
| 2 | 临时堆土区 | 1.85 | 2.67 | 0.82 |
| 三 | 临时措施 | 45.05 | 48.56 | 3.51 |
| 1 | 取水工程区 | 1.26 | 1.25 | -0.01 |
| 2 | 输水工程区 | 14.64 | 15.57 | 0.93 |
| 3 | 施工场地区 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 4 | 临时堆土区 | 28.23 | 31.70 | 3.47 |
| 5 | 其他临时工程费 | 0.88 | 0.00 | -0.88 |
| 四 | 监测措施 | 16.39 | 16.39 | 0.00 |
| 五 | 独立费用 | 43.05 | 42.70 | -0.35 |
| 1 | 建设管理费 | 3.05 | 2.70 | -0.35 |
| 2 | 水土保持监理费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 4 | 水土保持验收报告编制费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 六 | 基本预备费 | 11.73 | 0.00 | -11.73 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八 | 水土保持总投资 | 286.72 | 284.98 | -1.74 |

水土保持投资分析

主体已有水土保持措施投资变化原因分析

实际主体已有水土保持措施投资较方案主体已有水土保持措施投资增加2.43万元，主要是因为实际采取的表土剥离、表土回覆及截排水沟措施工程量有所增加，导致主体已有水保措施投资增加。

方案新增水土保持措施投资变化原因分析

方案新增水土保持措施投资减少4.17万元，其中工程措施投资增加1.86万元，植物措施投资增加2.52万元，临时措施投资增加3.51万元，独立费用减少0.35万元，基本预备费减少11.73万元，投资变化原因如下：

1、方案新增水土保持措施实际完成工程措施投资90.83万元，较方案批复增加了1.86万元，主要是因为本项目采取的表土剥离及表土回覆措施工程量有所增加，最终导致工程措施投资增加。

2、植物措施投资增加2.52万元，主要是因为实际施工中撒播植草措施工程量增加，最终导致植物措施投资增加。

3、临时措施投资增加3.51万元，主要是因为本项目施工期间采取的临时排水沟、沉砂池及防雨布遮盖措施有所增加，最终导致临时措施投资增加。

4、独立费用减少0.35万元，主要是因为本项目建设管理费按实际产生费用计列，较方案中建设管理费用有所减少，最终导致独立费用减少。

5、基本预备费已计列到相关投资中，本次验收不再重复计列。

水土保持工程质量

质量管理体系

建设单位质量控制

为了确保总体项目工程质量，建设单位加强了项目的工程质量管理，并制定了一系列管理制度，从工程质量、进度、安全、计量、变更、索赔、交工验收等方面强化质量意识，保障工程质量管理的制度化、规范化、程序化。

建设单位针对工程建设管理，派驻相关人员会同质量监督部门进行工作联络、协调，对合同的执行情况进行监督、考核和管理，并通过对公司行文办公、工程设计变更、工程计量与支付等网络化、信息化管理提高工作效率和管理透明度。

在工程质量管理上，实行多级分控的管理体系。严格要求各施工单位和监理人员按照相关标准和规范施工，经常巡查工地，发现质量问题及时召集监理人员和施工人员解决，对于查出的质量施工采取原因不查清不放过，责任人不明确不放过，预防类似事故措施不落实不放过的原则。同时，按要求配备了实验检测设备和检测人员，建立健全的质量、进度、安全、保通、环保、物资、财务、宣传等各项管理机构，并设专人负责，制定严格的质量管理措施，落实质量责任制，对施工工程实行有效控制和管理。

建设单位制度建设及质量管理责任落实，通过系列管理措施的规范和落实，为工程水土流失的防治提供了保障。

监理单位质量控制

主体工程监理

在工程质量管理控制上，各监理单位要求全体监理人员用合同文件、设计图纸、技术规范去检查、验收、评定每个分项工程的质量；对重点工程、隐蔽工程的关键部位和工序质量要求严格把关，确保各施工工序的施工质量复核设计及规范要求。在施工的各阶段，根据工程项目施工的实际情况，有针对性地进行跟踪调查，对于问题较多的地段和工点，安排专业人员进行有重点的检查；严格把关施工准备阶段的原材料规格、质量以及施工阶段的平行实验。监理工程师对施工全过程进行全面检查、监控和管理，严格执行监理程序，监督每道工序的施工质量。

水土保持监理

监理单位本着“精心组织、严格监理、热情服务、规范操作”的原则，将水土保持工程监理纳入工程建设监理的范畴，切实履行“三控制、两管理、一协调”的职责，使水土保持工程质量达到相关规范、设计及合同要求，具体工作如下：

（1）监理单位负责审查水土保持工程承包商现场项目部的质量保证体系和有关质量文件，依据工程承建合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与设备及人力资源投入情况进行监督，对水土保持的相关基础工程、隐蔽工程、分项工程、分部工程的质量进行监督检查、签证，对关键工序进行旁站监理。

（2）按施工合同规定，严格审定水土保持工程的施工设备、原材料和半成品构件的质量，审查施工方法、施工技术措施；对违反合同约定，及时进行干预并拒绝进场投入使用。

（3）督促施工单位按设计图纸施工，严格控制质量影响因素，一旦发现既成质量事故，必要时指令施工单位停止施工，督促事故处理方案的实施，对事故处理后的质量进行验收签证。

（4）建立水土保持单位工程开工申请制度和完工验收制度，并配合建设单位组织隐蔽工程验收。

（5）加强工序管理和质量动态控制，关键部位监理人员必须在现场旁站，检查每道工序，发现问题及时纠正。每道工序完工后，必须通过监理签证，如上道工序施工质量不符合设计要求时，不准进入下道工序的施工。

报告编制组认为，本工程监理工作较为规范，相关质量监督措施落实到位，确保了各项水土保持措施的实施。

施工单位质量控制

施工单位严格按照国家相关要求，制定了较为健全的质量保证体系，并严格按照质量体系文件进行质量管理，从资源投入和过程控制上保证工程质量。

施工单位项目经理部成立了质量管理组织机构，按照质量检测及控制程序要求严格在质量保证体系下进行管理，从组织措施上保证工程质量真正落到实处。施工单位在工程施工过程中使各施工环节都处于受控状态，整个过程都有“质量记录”，并由项目部质检部门定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，从而推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。

报告编制组认为，本工程施工管理较为规范，施工方法科学，施工质量满足水土流失防治要求。

行业质量监督体系

县城江东自来水厂取水口搬迁工程在建设初期就以“质量监督促质量提高，从而向运行移交高质量的工程，推动企业走质量效益型道路，充分发挥投资效益，确保实现达标投产”为宗旨，制定了《工程质量监督工作标准》。标准适用于县城江东自来水厂取水口搬迁工程全部建设工程项目，监督范围包括全部建筑、安装工程及其配套、辅助和附属工程。在工程施工中，公司颁发了《四川德运水务建设投资有限公司行政督查工作规则》，对县城江东自来水厂取水口搬迁工程工程质量进行全面监督，并按《建设工程质量管理条例》履行责任和义务。在县城江东自来水厂取水口搬迁工程的建设过程中，为落实工程质量监督、检验、检测及验收工作，质量监督站要求各承建单位必须按规定办理有关监督手续，填报《工程质量监督登记表》，并按《建设工程质量监督书》和《工程质量监督计划》的要求接受监督检查。不定期深入现场工地检查工程质量、对重大质量事故处理意见的审查、签发质量低劣工程的停工令、主持重大质量事故分析会、掌握整个工程质量动态、组织或参加重大项目质量监督检查及等级的评定工作，对工程施工质量和各管理环节等方面做出总体评价。

各防治分区水土保持工程质量评定

项目划分及结果

根据建设单位提供的相关资料，经报告编制组实地核查，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008，以下简称技术规程），按照水土流失防治分区，结合项目特点将本项目水土保持措施划分防洪排导工程、土地整治工程及植被建设工程3个单位工程。

由于本项目水土保持工程措施、植物措施和临时措施由主体工程施工单位总承包完成，主体工程进行分项验收时已进行了质量评定，本次评定将接受主体工程的评定结果，对专项水土保持措施的工程部位，按“技术规程”要求进行现场评定或复核。整个项目可划分为4个分部工程，378个单元工程。具体见表4-1。

水土保持工程项目划分情况表

表 4-1

| 防治分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 划分标准 | 数量 |
| 取水工程区 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 按段划分，每50~100m作为一个单元工程 | 4 |
|  | 土地整治工程 | 土地恢复 | 每100m2作为一个单元工程 | 12 |
|  | 植被建设工程 | 点片状植被绿化 | 以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm²，大于1hm²的划分为两个以上单元工程。 | 2 |
| 输水工程区 | 土地整治工程 | 场地整治 | 每0.1～1hm²为一个单元工程，不足0.1hm²单独为一个单元工程，大于1hm²的划分为两个以上单元工程。 | 8 |
|  |  | 土地恢复 | 每100m2作为一个单元工程 | 136 |
|  | 植被建设工程 | 点片状植被绿化 | 以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm²，大于1hm²的划分为两个以上单元工程。 | 8 |
| 施工场地区 | 土地整治工程 | 场地整治 | 每0.1～1hm²为一个单元工程，不足0.1hm²单独为一个单元工程，大于1hm²的划分为两个以上单元工程。 | 1 |
|  |  | 土地恢复 | 每100m2作为一个单元工程 | 2 |
| 临时堆土区 | 土地整治工程 | 场地整治 | 每0.1～1hm²为一个单元工程，不足0.1hm²单独为一个单元工程，大于1hm²的划分为两个以上单元工程。 | 19 |
|  |  | 土地恢复 | 每100m2作为一个单元工程 | 167 |
|  | 植被建设工程 | 点片状植被绿化 | 以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm²，大于1hm²的划分为两个以上单元工程。 | 19 |
| 合计 | 3 | 4 |  | 378 |

质量评定

质量评定标准

县城江东自来水厂取水口搬迁工程总体评定主要是以单位工程评定为基础，其评定等级分为优良和合格两级。工程项目质量优良标准为：单位工程质量全部合格，其中有50%以上的单位工程优良，且主要建筑单位工程为优良；合格标准：单位工程质量全部合格。

单位工程在分部工程质量评定的基础上，采用专家评定法评定质量等级。单位工程评定标准，优良标准为：分部工程质量全部合格，其中有50%达到优良，主要分部工程质量优良，且施工过程中未发生过任何重大质量事故；中间产品全部合格其中砼拌和物质量达到优良；原材料质量合格；外观质量得分率达到85%以上；施工质量检测资料齐全。合格标准为：分部工程质量全部合格；中间产品和原材料全部合格；外观质量得分率达到85%以上；施工质量检测资料齐全。

水土保持工程质量评定

（1）竣工资料检查情况

报告编制组检查了水土保持工程质量检验和工程质量评定资料。包括主要原材料的检验、施工单位“三检”、监理工程师初验等环节的资料。

竣工资料检查结果显示：本项目实施的水土保持措施（包括工程措施、植物措施）可以划分为3个单位工程、4个分部工程、378个单元工程。

（2）质量评定情况

水保措施质量评定是根据施工记录、监理记录、工程外观和处理缺陷等进行综合评定。2019年12月28日-29日，建设单位四川德运水务建设投资有限公司组织监理单位四川元丰建设项目管理有限公司、施工单位成都市市政工程（集团）有限责任公司等单位对本工程各项水土保持措施分部工程及单位工程进行了验收。验收人员查阅了所有水土保持措施单位工程相关施工记录、监理记录等。最终评定：本项目单元工程共378个，378个单元工程全部合格，合格率100%；4个分部工程全部合格，合格率100%；3个单位工程全部评定为合格，合格率100%。详见表4-2、表4-3、表4-4。

项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。

水土保持措施质量评定汇总表

表4-2

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程质量评定情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总体数 | 合格数 | 合格率 |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 4 | 4 | 100.00% |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 28 | 28 | 100.00% |
|  | 土地恢复 | 317 | 317 | 100.00% |
| 植被建设工程 | 点片状植被绿化 | 29 | 29 | 100.00% |
| 合计 |  | 378 | 378 | 100.00% |

分部工程质量评定

表4-3

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程抽样检查情况 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 合格 |
| 土地整治工程 | 场地整治、 土地恢复 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 合格 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 合格 |

单位工程质量评定

表4-4

| 单位工程 | 分部工程评定结论 | 单位工程评定结论 |
| --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |
| 土地整治工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |
| 植被建设工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |

现场抽查情况

2021年6月4日，我公司组织相关工程、植物相关专业技术人员对水土保持措施中的防洪排导工程、土地整治工程及植被建设工程进行了现场核查。核查的分部工程包括排洪导流设施、场地整治、土地恢复及点片状植被建设，共4个分部工程。对工程措施如排水沟主要核查其外观质量及几何尺寸检查；对场地整治、绿化覆土主要核查其覆土厚度，平整度现场检查；对植物措施采用样方调查。

资料检查及现场检查结果表明：本工程抽查单元工程共221个，221个单元工程全部合格，合格率100%；4个分部工程全部合格，合格率100%；3个单位工程全部评定为合格，合格率100%。

项目区各项水土保持单位工程总体合格，水土保持措施布局合理，质量符合设计要求，起到了良好的水土流失防治、绿化美化、植被恢复等多重效果，具备验收条件。

工程措施现场抽查情况

县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持工程措施现场检查，是在对其内业验收资料整体评价达到设计要求后的基础上对已完工的工程措施进行现场质量抽查。主要抽查了各水土流失防治区的的排水沟、场地整治及覆土等工程项目，现场抽样检查的目的主要是对工程外观质量，结构尺寸，覆土厚度是否存在工程缺陷及是否达到设计要求进行评价。

2021年6月，报告编制组对水土保持工程措施的4个水土流失防治区，2个单位工程及3个分部工程全部进行了现场检查，对204处抽样点进行了详细核查，工程措施现场抽查情况见表4-5、表4-6、表4-7。

水土保持工程措施外观质量现场抽查情况汇总表

表 4-5

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程现场核查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 | 抽样数 | 合格数 | 合格率（%） |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 4 | 2 | 2 | 100.00% |
| 土地整治工程 | 场地整治 | 28 | 16 | 16 | 100.00% |
|  | 土地恢复 | 317 | 186 | 186 | 100.00% |
| 合计 |  | 349 | 204 | 204 | 100.00% |

分部工程质量评定

表4-6

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程抽样检查情况 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 合格 |
| 土地整治工程 | 土地恢复 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 合格 |

单位工程质量评定表

表4-7

| 单位工程 | 分部工程评定结论 | 单位工程评定结论 |
| --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |
| 土地整治工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |

各区水土保持工程措施质量评定结果如下:

（1）取水工程区：区域内排水沟畅通完整、稳固，排水能力满足设计要求；场内土地整治情况较好，覆土厚度达到要求，各类工程措施基本控制了防治区内的水土流失。

（2）输水工程区：场内土地整治情况较好，覆土厚度达到要求，各类工程措施能有效控制防治区内的水土流失。

（3）施工场地区：场内土地整治情况较好，覆土厚度达到要求，各类工程措施能有效控制防治区内的水土流失。

（4）临时堆土区：场内土地整治情况较好，覆土厚度达到要求，各类工程措施能有效控制防治区内的水土流失。

各区的水土保持工程措施检查结果表明：截排水沟工程措施外形美观，无明显工程缺陷，外观质量部分优良，总体合格。所用原材料及施工工艺均达到设计要求，块石石质新鲜，抗风化力强，砌体错缝套茬，嵌砌牢固，水泥砂浆充填密实，勾缝饱满，抹面平整。场地平整碾压密实、平整，覆土厚度满足设计要求。

植物措施现场抽查情况

水土保持植物措施的评价，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008），《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《开发建设项目水土流失防治标准》（ GB50434-2008）和水土保持植物措施验收的相关标准进行。

县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持植物措施验收采用各防治分区现场质量抽查和检测，并结合查阅竣工验收资料，对植物措施质量进行评价。

一、检查方法和标准

现场抽查采取了现场普查和抽样详查相结合的方法进行了全面调查。使用普查方法核实植树、种草的数量和绿化面积，采取随机抽样的方法，对植物措施的质量和生长状况进行详查。

①植物防护措施面积普查

对植物措施采用实测法核实，利用测距仪量测每个地块周边数据，进行地块面积计算。

②土质及覆土厚度抽检

土质情况主要检查有无石砾，是否宜于种植；需覆土段厚度则根据植物工程设计中的覆土要求，现场采用插扦核实。

③植被覆盖及合格率抽检

草区选取面积1～4m2样方小区随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法，同时通过调查记录成活和死亡株数，计算成活率。种草按出苗成活率计算植物措施面积，出苗成活率大于80%确认合格，计入植物措施面积；60%～80%为补植，小于60%为不合格，不计入植物措施面积。

④生长状况抽检

对详查区内的花、草的抽梢、叶片色泽、病虫害、长势情况进行抽检。质量分3级：良好、一般、差。

二、植物措施面积抽查情况

报告编制组对3个防治责任分区内的植物措施的实施情况进行了现场普查并进行拍照，对重点地段进行了详查。详查采取沿植物带随机定位抽查方式。

三、现场抽查统计情况

2021年6月，报告编制组对实施水土保持植物措施的3个水土流失防治分区，1单位工程及1个分部工程全部进行了现场检查，对17处抽样点进行了详细核查，植物措施现场抽查情况见表4-8、表4-9、表4-10。

水土保持植物措施外观质量现场抽查情况汇总表

表 4-8

| 单位工程 |  | 分部工程 | 单元工程现场核查情况 |  |  |  | 质量检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 评定意见 | 名称 | 总数 | 抽样数 | 合格数 | 合格率 （%） |  |
| 植被建设工程 | 植被恢复良好，总体评定为合格 | 点片状植被绿化 | 29 | 17 | 17 | 100.00% | 合格 |
| 合计 |  |  | 29 | 17 | 17 | 100.00% | 合格 |

分部工程质量评定

表4-9

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程抽样检查情况 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 单元工程全部合格，未发生质量事故。 | 优良 |

单位工程质量评定表

表4-10

| 单位工程 | 分部工程评定结论 | 单位工程评定结论 |
| --- | --- | --- |
| 植被建设工程 | 分部工程质量全部合格；中间产品及原材料质量合格；未发生质量事故；施工质量检验资料齐全。 | 合格 |

各防治分区内的植物措施均以撒播草种为主，并种植有类型多样的乔灌木，防治区内植物生长情况良好，植被覆盖较好， 植物成活率高，抚育管理、后期养护措施落实到位，水土流失防治效果好，基本能控制各区水土流失。

各防治分区的水土保持植物措施检查结果表明：县城江东自来水厂取水口搬迁工程植物措施布设，绿化搭配基本合理，基本满足水土保持要求。

表4-11    水土保持措施现场核查情况

| 措施名称 | 具体位置 | 核查时间 | 质量描述 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排洪导流设施 | 取水口一侧 | 2021.06.04 | 排水工程砌体抹面平整、压光、直顺，无裂缝、空鼓等现象，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱满、勾缝密实，浆砌石质量和规格符合设计要求，保存完好，排水通畅。 |  |
| 排洪导流设施 | 取水口一侧 | 2021.06.04 | 排水工程砌体抹面平整、压光、直顺，无裂缝、空鼓等现象，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱满、勾缝密实，浆砌石质量和规格符合设计要求，保存完好，排水通畅。 |  |
| 排洪导流设施 | 场内建筑物一侧 | 2021.06.04 | 排水工程砌体抹面平整、压光、直顺，无裂缝、空鼓等现象，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱满、勾缝密实，浆砌石质量和规格符合设计要求，保存完好，排水通畅。 |  |
| 排洪导流设施 | 场内硬化道路一侧 | 2021.06.04 | 排水工程砌体抹面平整、压光、直顺，无裂缝、空鼓等现象，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱满、勾缝密实，浆砌石质量和规格符合设计要求，保存完好，排水通畅。 |  |
| 点片状植被 | 场内绿化区域 | 2021.06.04 | 乔灌草综合绿化，覆盖率大于99%，植被生长良好，景观效果好，保存完好，起到了很好的水土流失防治作用。 |  |
| 点片状植被 | 场内绿化区域 | 2021.06.04 | 乔灌草综合绿化，覆盖率大于99%，植被生长良好，景观效果好，保存完好，起到了很好的水土流失防治作用。 |  |

弃渣场稳定性评估

本工程无弃渣场，因此无弃渣场稳定性评估。

总体质量评价

建设单位在工程建设中高度重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管理体系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行了抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

经过内业竣工资料检查和现场抽查分析，对本项目水土保持工程措施质量评价如下：排水沟外观质量部分优良，总体合格。所用原材料及施工工艺均达到设计要求，涵管畅通完整、稳固，排水能力满足设计要求，涵管保存完好，排水通畅；排水设施符合设计规范的要求。工程整地严格按照表土堆放、土地平整、表土返填、覆盖造地的顺序进行，覆土平均厚度达到设计要求，工程扰动土地得以改善，土地生产力得以恢复，确保了植物生长。

县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持植物措施竣工后，建设单位联合监理单位、施工单位对植物措施进行了检查验收。验收数据表明，植物措施达到了设计与合同的要求，符合行业规范。

经报告编制组实地调查复核，县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持植物措施：乔、灌、草植物品种选择合理，管理措施得力，植物措施的成活率、覆盖度较高，对保护和美化当地的生态环境起到了积极的作用。经现场抽查，种草合格率为100%，种树合格率为100%。工程质量总体合格，符合验收条件。

项目初期运行及水土保持效果

初期运行情况

本工程于2018年8月正式开工建设，2019年12月工程基本建设完成，水土保持工程措施基本与主体同步实施，水土保持工程措施随着主体工程完工而完工。目前各项治理措施已完成，水土流失防治效果较好。

水土保持工程验收后，运行期水土流失防治责任范围内的水土保持工程措施日常管理维护工作将随主体工程交由建设单位四川德运水务建设投资有限公司负责。运营过程中，对各防治分区内排水设施进行定期检查，排水设施出现淤塞及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固。项目建设区绿化措施在植被的养护期内由建设单位四川德运水务建设投资有限公司负责项目建设区内植物措施的管护。

从目前运行情况看，本项目排水管运行正常，排水设施能满足项目区内雨水排泄要求，水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了保证，取得了一定的效果。

主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，实施了较为完善的水土保持措施，开展了水土保持工作。工程投入运行后，运行期间，管理责任已落实。

本项目运行以来，建设单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人负责，不定期检查、清理排水管道内淤积的泥沙，督促施工单位实施植株洒水、施肥、除草等管护工作，质保期满后即由建设单位负责绿化植物的管护措施，以更好发挥植物绿化美化和水土保持效果。

经现场检查，本工程水土保持设施投入试运行以来，排水设施得到了有效管护，运行正常；植物措施已加强后期管护，确保了成活率，发挥了绿化美化和保持水土的双重作用，具备竣工验收条件。

水土保持效果

验收标准

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保，2013 年188号）及《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函[2017]482号），本项目属于嘉陵江下游及沱江中下游国家级水土流失重点治理区范围内；依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）相关规定，水土流失防治标准按西南紫色土区建设类项目一级标准执行。

根据水土保持方案报告书以及仪陇县行政审批局的批复（仪审批〔2019〕362号），本工程水土流失防治目标值见表5-1。

水保方案确定的水土流失防治目标

表 5-1

| 项目 | 西南紫色土区一级标准 |  | 各情况修正值 | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） |  | 97 |  |  | 97 |
| 土壤流失控制比 |  | 0.85 | 0.15 |  | 1 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 92 |  | 90 | 92 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 |  | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） |  | 97 |  |  | 97 |
| 林草覆盖率（%） |  | 23 |  |  | 23 |

工程各区域在施工过程中，采取了适宜的水土保持措施，水土保持工程的总体布局合理，效果明显，达到水土保持方案设计要求。采取的水土保持措施有效地控制了水土流失，而且也保证了工程的安全运行，因此，主体工程和水土保持方案中所设计的水土保持措施是可行的。

水土流失治理

（1）水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。本工程造成水土流失面积（不包括永久建筑物、硬化和水域面积）9.58hm2，根据表5-3的计算结果，本项目水土流失治理面积为9.56hm2，项目区水土流失总治理度为99.79%，达到验收目标值97%。水土流失治理面积情况见表5-2。

各防治分区水土流失总治理度一览表

表 5-2

| 分区 | 总面积 | 硬化及建筑物面积 | 工程措施面积 | 植被覆盖面积 | 水土流失面积 | 水土保持措施面积 | 水土流失总治理度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  |  |  |  | % |
| 取水工程区 | 0.63 | 0.46 | 0.01 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 94.12 |
| 输水工程区 | 4.29 | 0.36 | — | 3.92 | 3.93 | 3.92 | 99.75 |
| 施工场地区 | 0.02 | — | 0.02 | — | 0.02 | 0.02 | 99.99 |
| 临时堆土区 | 5.46 | — | — | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 99.99 |
| 合计 | 10.40 | 0.82 | 0.03 | 9.53 | 9.58 | 9.56 | 99.79 |

（2）土壤流失控制比

本工程土壤容许流失量为500t/km2.a。由水土保持监测资料得知，工程在扰动期间土壤侵蚀量比较大，本项目自投入运行以来，运行正常，且植被恢复较差区域已经经过补撒草种，目前已得到较大改观，施工扰动区域大面积被建筑物、道路硬化、工程设施、植被所覆盖，水土流失已得到有效控制，经分析，本工程建设区内年均土壤侵蚀模数为408t/（km².a），土壤流失控制比为1.23，达到验收目标值1.0。

各防治分区水土流失控制比一览表

表 5-3

| 分区名称 | 占地面积 | 监测末期土壤侵蚀（t/km²·a） | 允许土壤侵蚀模数（t/km²·a） | 水土流失控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水工程区 | 0.63 | 390 | 500 | 1.28 |
| 输水工程区 | 4.29 | 385 | 500 | 1.30 |
| 施工场地区 | 0.02 | 446 | 500 | 1.12 |
| 临时堆土区 | 5.46 | 428 | 500 | 1.17 |
| 合计 | 10.4 | 408.00 | 500 | 1.23 |

（3）渣土防护率

经查阅施工资料，本项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。根据现场调查，项目建设完成后未对项目区环境产生不利影响，考虑施工过程中的少量流失，本工程拦渣率可达到98.82%，达到验收目标值92%。

（4）表土保护率

表土保护率是指项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。根据现场查勘及查阅施工、监理资料，本项目在防治责任范围内实施表土剥离，可剥离表土总量为2.81万m3，水土流失防治责任范围内保护的表土数量为2.81万m3，经计算表土保护率为99.99%，达到验收目标值 92%。

生态环境和土地生产力恢复

- 林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比，可恢复植被面积是指可以采取植物措施的面积。

该工程水土保持方案实施后，实测项目区域实际可恢复植被面积为9.55hm2，植物措施面积为9.53hm2。大部分植被恢复良好，部分区域植被生长一般，林草植被恢复率达99.79%，达到验收目标值97%。林草被恢复率计算见下表。

各防治分区林草植被恢复率一览表

表 5-4

| 项目分区 | 总面积 | 可绿化面积 | 植物措施面积 | 林草植被恢复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  | ％ |
| 取水工程区 | 0.63 | 0.16 | 0.15 | 93.75 |
| 输水工程区 | 4.29 | 3.93 | 3.92 | 99.75 |
| 施工场地区 | 0.02 | — | — | — |
| 临时堆土区 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 99.99 |
| 合计 | 10.40 | 9.55 | 9.53 | 99.79 |

（2）林草覆盖率

林草覆盖率为项目建设区内林草植被面积占项目建设区面积的百分比。林草类植被面积是指开发建设项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。项目建设期扰动土地面积为10.4hm2，林草面积为9.53hm2，林草覆盖率为91.63%，林草覆盖率计算详见下表。

各防治分区林草覆盖率一览表

表 5-5

| 项目分区 | 总面积 | 可绿化面积 | 植物措施面积 | 林草覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：hm2 |  |  | ％ |
| 取水工程区 | 0.63 | 0.16 | 0.15 | 23.81 |
| 输水工程区 | 4.29 | 3.93 | 3.92 | 91.38 |
| 施工场地区 | 0.02 | — | — | — |
| 临时堆土区 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 99.99 |
| 合计 | 10.40 | 9.55 | 9.53 | 91.63 |

公众满意程度

根据水土保持设施验收工作的有关规定和要求，在验收工作过程中，报告编制组共向项目周边群众发放35张调查表，收回有效调查表30张。通过抽样进行民意调查，目的在于了解本项目水土保持及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响及民众的反响，以作为本次验收工作的参考。调查对象包括农民、工人、学生、经商者、市民等。被调查者中20-30岁6人、30-50岁19人，50岁以上5人。其中男性21人，女性9人。报告编制组以此作为本次验收工作的参考，为今后的水土保持工作落实提供依据，公众满意度调查统计情况见下表。

项目水土保持公众调查统计表

表 5-6

| 调查年龄段 |  | 20-30岁 |  | 30-50岁 |  |  | 50岁以上 |  | 男 |  |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查总数 | 30人 | 10 |  | 18 |  |  | 2 |  | 22 |  |  | 8 |  |
| 职 业 |  | 农民 |  |  | 居民 |  |  | 学生 |  |  | 经商者 |  |  |
| 人 数 |  | 18 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |
| 调查项目 |  | 调查项目评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 好 | % |  | 一般 | % |  | 差 |  | % | 说不清 |  | % |
| 项目对当地经济影响 |  | 27 | 90 |  | 2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 3 |
| 项目对当地环境影响 |  | 22 | 73 |  | 7 | 23 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 3 |
| 不影响农业生产活动 |  | 26 | 87 |  | 2 | 7 |  | 2 |  | 7 | 0 |  | 0 |
| 项目林草植被建设 |  | 26 | 87 |  | 2 | 7 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 3 |
| 土地恢复情况 |  | 23 | 77 |  | 6 | 20 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 3 |

在被调查者人中，90%的人认为县城江东自来水厂取水口搬迁工程对当地经济有较大的促进，90%的人认为项目建设对当地经济有较好的影响，73%的人认为项目对当地环境的影响较好，87%的人认为项目区林草植被建设搞的好，77%的人认为对扰动的土地恢复得好，87%的人认为施工对农业生产活动无不良影响。

调查数据结果表明，大多数人认为县城江东自来水厂取水口搬迁工程对于推动当地的经济发展和改善当地居民生活起到了积极的作用，工程建设过程中对扰动地表采取了相应的治理措施，基本能按照水土流失防治要求采取各种水土保持措施，扰动区得到了有效治理。

水土保持效果综合评价

报告编制组认为，本项目在运行初期，水土流失治理效果较好，能满足水土保持的要求。通过建设单位、施工单位、监理单位等的共同努力，项目区域在扰动土地整治、植被恢复、水土流失控制方面治理成效比较明显，工程具备水土保持设施竣工验收的条件，同意组织本工程的水土保持设施竣工验收。

工程水土流失防治指标达标情况详见下表。

水土流失防治指标达标情况统计表

表 5-7

| 效益指标 | 水保方案防治目标 | 实际达到指标值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度（%） | 97 | 99.79 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1 | 1.23 | 达标 |
| 渣土防护率（%） | 92 | 98.82 | 达标 |
| 表土保护率（%） | 99.99 | 92 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 99.79 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 3 | 91.63 | 达标 |

水土保持管理

组织领导

为适应本工程建设对水土保持的需要，建设单位建立了水土保持管理体制。承担工程建设的监理和施工单位也都有相应的部门负责各项水保工程的具体落实。为了作好施工区水保工作，监理和施工单位也建立了水保管理体系，配备了水保专兼职管理人员，专门负责承包合同项目中的水保工程建设和管理工作。

本工程按照项目法人制组织建设，项目管理机构如下：

工程建设单位为四川德运水务建设投资有限公司；

水土保持方案编制单位为四川恒越工程管理咨询有限公司；

主体工程监理单位为四川元丰建设项目管理有限公司；

水土保持监测单位为重庆泽润水利工程咨询有限公司；

水土保持设施验收报告编制单位为四川恒越工程管理咨询有限公司；

主要的施工单位为成都市市政工程（集团）有限责任公司。

各单位各施其职，密切配合，以各自运转有效的管理体系来确保工程的有效管理。

规章制度

管理制度

自工程建设以来，以国家法律法规为依据，我公司共制定颁发《环境保护管理办法(试行)》等各项管理、考核办法、细则等多项，健全了水土保持工作的管理体系，规范了施工单位的施工行为，确保各项水土保持措施按照“三同时”制度落实。

开展水土保持工作考核

为更好地落实施工区水土保持措施，提高各参建单位水土保持工作的积极性，建设单位制定了《环境保护工作考核办法（试行）》，设立环境保护和水土保持奖金，按照施工单位环境保护和水土保持工作的优差情况按比率发放，以奖代罚，调动施工单位的积极性。

依据公司制定的环境保护考核办法，分别制定了奖励办法、考核办法等。

考核工作程序：每半月由主管工程项目部组织监理、技术管理部到施工现场对环保水保措施实施情况进行现场打分；季度末对半月考核结果进行综合评分。根据考核评分结果，发放环境保护考核奖金。

水土保持工程进度管理

为及时掌握水土保持工程建设情况，提高施工单位水土保持意识，建设单位要求各施工单位每月上报上月水土保持工程实施情况。随后，根据各单位填报情况结合新需要对该办法进行了完善。

合同项目水土保持工程竣工验收

水土保持竣工验收采用过程控制和事后检查相结合的工作方法。对合同项目中水土保持工程施工过程进行巡视，检查水土保持工程实施情况，检查水土保持措施是否存在缺陷，能否发挥正常功能。工程完工后听取施工单位、监理单位的汇报，审查施工单位、监理单位编写的施工报告、监理报告，了解施工过程中水土保持工程质量、进度、投资的控制，审查施工单位编制的水土保持竣工验收报告，出具合同项目竣工水土保持意见书，从水土保持角度进行把关。完工合同项目中水土保持措施移交后，对其运行进行管理。

水土保持例会制度

为了更好地贯彻落实本工程建设各项环保水保措施，自工程施工期开始每月定期组织施工、监理单位召开环保、水保工作例会，及时解决环保、水保工作中出现的各种问题，提高施工区环境管理效率，并通报和部署环保、水保工作。

对于在施工期间出现的各种环保、水保难题，不定期组织相关参建单位召开专题会议解决。

建设管理

建设单位在本项目水土保持工程施工过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，分别与各参建单位签订了合同。

建设单位将本项目水保工程建设和管理纳入整个工程建设管理体系实行统一管理，把水保报告书中有关水保措施纳入招标文件，分解到各个单项工程，列入合同总价与工程建设同步实施，从而为工程施工过程中，严格按照“三同时”原则，落实批复的水土保持方案报告书中的措施打下了基础，从源头上对可能发生的水土流失进行控制。

四川元丰建设项目管理有限公司对合同项目中的水土保持工程建设实施全过程监理。水土保持监理工作程序为：

(1) 编制水土保持监理规划。

(2) 编制水土保持监理实施细则。

(3) 按照水土保持监理实施细则实施监理，督促承建单位严格按照批复的水保方案编制详细的施工组织设计或施工方案，并提交监理审查。经审查合格后，准许开工。

(4) 在施工过程中，监督承建单位严格按照“先挡后弃、先排水后回填”的程序执行。

(5) 水土保持分项工程完工以后，及时组织该分项或分部工程的交工（完工）验收，并移交档案资料。

水土保持监测

四川德运水务建设投资有限公司于2021年5月委托重庆泽润水利工程咨询有限公司开展县城江东自来水厂取水口搬迁工程的水土保持监测工作，并于2021年5月至2021年6月对县城江东自来水厂取水口搬迁工程开展了运行期的监测工作。于2021年6月编制完成了《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持监测总结报告》。但由于业主未能及时委托水土保持监测单位进行建设期监测，导致建设期水土保持监测数据缺失，只能通过施工期照片及资料推测而来，实际监测仅为植被恢复期的监测。数据只能提供一定的参考，不能准确反映建设期水土流失状况。

1、监测内容

监测单位根据报告书的有关要求，并结合工程建设和工程水土流失特点，对水土流失影响因子及主要流失部位的水土流失状况、水土保持措施及防治效果进行监测，分析主要因子对水土流失的影响，分析监测部位水土流失量随时间的变化情况。

防治责任范围动态监测：水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区，防治责任范围监测重点调查工程建设单位有无超越红线施工，量算施工占地和直接影响区面积，从而确定实际的水土流失防治责任范围。

水土流失防治动态监测：包括对水土保持工程措施和植物措施的监测。

工程措施监测包括：水土保持工程措施实施数量、质量；防护工程稳定性、完好程度、运行情况；措施的拦渣保土效果。

植物措施监测包括：林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖度；扰动地表林草自然恢复情况；植被措施拦渣保土效果。

土壤流失量动态监测：针对不同地表扰动类型的流失特点，结合监测分区，分别采用标桩法、侵蚀沟样方测量法、类比推算法、典型调查法等进行多点位、多频次监测、调查和巡查，经综合分析得出不同时段、不同扰动类型（监测分区）的侵蚀强度和水土流失量，最终得出施工期水土流失量。

2、监测方法

根据监测任务要求及《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的规定，为达到监测目的，监测单位采用地面监测、调查监测和巡查监测的方法进行。

（1）地面监测

依照《报告书》的规定，对各防治分区进行了监测，并着重对输水工程区进行了监测。

（2）调查监测

按本项目水土保持方案要求，对施工区各分区林草生长情况；各种工程防护措施实施效果；水土保持效益等采取调查监测。

（3）巡查监测

在进行地面观测和调查的同时，还采取了定期或不定期的巡查方法方式。

3、监测原则

⑴ 代表性原则：进行监测点位和监测内容，必须能足够表明监测范围内水土流失的状况，而且又不致造成过大的经济负担；

⑵ 全面性原则：采取监测的点位和监测内容应充分考虑区域特征和工程特点，不仅能反映建设项目水土流失共性，还能获取不同工程项目水土流失的个性信息；

⑶ 充分考虑自然环境特征原则：点位和内容布设必须考虑监测范围内的自然环境特征及各种环境条件对水土流失的作用的区别。

⑷ 可行性原则：布设点位和设计内容时必须充分考虑实施的可行性。

4、监测时段及频次

本工程开展监测时段主要是在植被恢复期。

植被恢复期主要对水土保持措施实施效果进行调查监测，每季度进行监测一次。

5、监测点布设

根据《监测实施方案》，为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性，并结合各分区内土壤侵蚀类型和地形地貌特点的不同，以及在总结野外考察认识和分析勘测资料的基础上，经过反复研究，选取容易造成大量水土流失，且具有一定的代表性的地点。县城江东自来水厂取水口搬迁工程气象观测数据可直接从当地气象站收集引用，故不设置雨量观测点。本次将设置3个监测点位。各监测点具体位置及基本情况见表6-1。

监测点布局情况表

表6-1

| 序号 | 监测工程项目区 | 分项工程 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水工程区 | 排洪导流工程 | 取水泵房周边排水设施 | 排水管排水功能 |
| 2 | 输水工程区 | 植被建设工程 | 场内绿化区域 | 植物措施生长存活情况 |
| 3 | 临时堆土区 | 植被建设工程 | 堆土区内的绿化恢复区域 | 植物措施生长存活情况 |

水土保持监测结果

1、水土流失防治责任范围监测结果

根据查阅相关资料和实地调查监测，本工程实际水土流失防治责任范围为10.4hm2，全部为项目建设区。实际水土流失防治责任范围面积较水土保持方案批复面积减少0.34hm2。

2、弃土弃渣量动态监测结果

经查阅施工资料，本项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。

3、土壤流失量监测结果

通过翻阅县城江东自来水厂取水口搬迁工程建设期资料和调查得知，建设期2018年8月至2019年2月水土流失面积为10.4hm²，水土流失量834.6t。工程投入试运行后，各项防护措施稳定正常运行，厂区扰动开挖面得到了良好恢复，绿化效果良好，水土流失得到了有效控制，项目区平均土壤侵蚀模数达到408t/（km²·a）。

- 水土流失防治目标

运行期水土流失总治理度99.79%，土壤流失控制比1.23，渣土防护率98.82%，表土保护率99.99%，林草植被恢复率为99.79%，林草覆盖率为91.63%。

水土保持监测评价

报告编制组认为，工程建设单位未及时按照水务局批复要求，在工程建设期委托和开展水土保持监测工作，在项目建设后期委托重庆泽润水利工程咨询有限公司进行工程植被恢复期的水土保持监测，属补充监测资料。监测单位自开展监测工作以来，依据《水土保持监测技术规程》，结合工程实际情况确定了重点监测部位，采用相适合的监测方法，正常、有序地开展监测工作，监测成果反映了工作实际，基本满足水土保持监测要求，监测成果为水土保持设施验收提供了较为可靠的技术依据。

工程建设中各施工区采取了排水设施，将工程建设产生的土石基本拦住，防止其再次流失；汇水及时排出，起到了良好的水土流失防治作用；后期采取植物措施后，有效地控制了松散土的流失。随着植被发育及覆盖度的提高，施工扰动地表将得到有效保护，而且在投入运行后不再产生扰动地表活动。通过采取各项水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本治理，使新增水土流失得到有效控制，尤其是水土流失防治措施实施后的水土流失量比施工阶段明显减少，保证了工程的正常运行，创造了良好的生态环境，实现了区域生态经济的可持续发展。

水土保持监理

监理内容评估

（1）监理机构

2018年8月，四川德运水务建设投资有限公司委托四川元丰建设项目管理有限公司对县城江东自来水厂取水口搬迁工程建设期间的土建工程进行监理。四川德运水务建设投资有限公司对本项目工程未委托具有水土保持专项监理资质的相关单位开展水土保持专项监理工作，由主体工程监理单位将水土保持监理工作纳入主体工程监理中。

项目监理实行总监理工程师负责制，在总监理工程师的主持下，按照专业进行监理和管理。总监理工程师是履行本项目监理合同的全权负责人，组织和领导本项目监理工作，完成监理合同所规定的监理方全部责任。项目监理部自进场以来，根据监理合同规定成立了监理组织机构，相应配备了能满足合同和工程需要的监理工程师和现场监理员。

（2）监理过程

2018年8月开始，监理单位四川元丰建设项目管理有限公司对县城江东自来水厂取水口搬迁工程施工期进行监理，并负责该项目施工期的水土保持设施专项监理。

（3）监理内容

监理单位主要是以对水土保持措施的单位工程、分部工程、单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位、中间产品以及外观质量得分进行质量评定。在具体监理过程中，监理单位、建设单位以及施工单位，共同对施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评定表所填写的数据、内容的真实和完整性，必要时可进行破坏性抽检。同时，应在单元工程质量评定表中明确记载质量等级的核定意见。

（4）监理方法

该工程的监理工作在工程建设全过程中实施“四控制”（进度、质量、投资、安全控制）、“一管理”（合同管理）、“一协调”（协调业主和工程参建各方的关系），实现工程完工运行目标。

①质量控制方法

质量控制分事前、事中、事后质量控制措施。依据国家建设监理有关规定，监理单位制定了一系列质量控制程序，主要包括承包单位质量体系审查程序、施工质量检验项目划分、报审、主要工程材料检查及复试检验、见证取样检验、材料及构（配）件供货商资质审查、外协单位资质审查、施工器具和检测仪表审查、质量验收及评定、隐蔽工程质量验收、不合格品管理、质量事故处理工作、工程质量例会管理办法等工作程序流程框图，以规范工程质量监理工作。施工、监理人员必须熟悉和遵守。

②进度控制方法

审核施工进度计划、材料设备供应计划与工期目标的协调性、符合性。审查承包商编制的二级及以下网络进度计划及其修改计划，并监督实施。根据《施工合同》督促承包商编制、执行、调整、控制进度计划，掌握工程进度，采取措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。

③投资控制方法

协助业主方准备并评审施工招标文件，参与对施工承包商的评标、合同谈判工作。协助委托人与承包人签订承包合同。

以批准的设计概算为控制投资工作的依据，协助业主方编制工程年度资金计划，并按月、季核实落实，定期向业主方通报资金使用状况。

审查承包商实际完成工作量及上报的《合同项目付款申请表》、《工程费用支付汇总表》、《工程变更费用申请表》、《工程结算书》等费用报表，确认无误后，由总监理工程师签署计量和工程付款凭证，使工程投资得到有效控制。

严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价签证，由项目总监理工程师最后核签。

严格按程序从造价、功能要求、质量和工期等方面审查工程变更、设计修改方案，如有变更及时通报业主方。

监理结果分析与评价

主体监理单位接受委托后，及时组建了工程现场监理部（包含水土保持工程），并根据《水土流失综合治理技术规范（GB/T16453-2008）、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）、《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）等与水土保持有关的规程、规范和技术标准及文件要求，开展了水土保持工程监理工作。

一、水土保持工程建设项目监理在监理过程中主要开展了以下工作：

①熟悉工程设计施工图及合同规定的技术规程、规范与技术标准；

②制定工程监理程序，审查承包商编制的施工组织设计及施工方案、质量保证体系等；

③对每道工序、每个部位不定期地进行质量检查和巡视检查，对重要工程基础开挖、墙体砌筑、采取旁站措施；对质量合格及时签认，对不合格的要求返工或采取补救措施；

④反复宣传“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，发现质量问题及时进行处理；

⑤在项目施工过程中及时向业主提交各种报表和工作总结报告，并做好监理日志记录，整理好有关资料。

二、防治责任范围监理情况

《水土保持方案报告书》（报批稿）中明确该工程确定的防治责任范围为10.74hm2，项目建设区面积为10.74hm2，直接影响区面积不计。在实际建设中，工程防治责任范围为10.4hm2，全部为项目建设区，较水保方案批复面积减少0.34hm2。

三、工程质量监理结果

监理单位按照水土保持工程的界定三原则（主导功能原则、责任区分原则、试验排除原则）及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)确定的水土保持措施项目划分方法，将本项目工程的水土保持措施划分为3个单位工程，4个分部工程，378个单元工程。

监理评估结论

监理单位按照监理合同完成了合同拟定的全部监理工作任务，包括防洪排导工程、土地整治工程和植被建设工程的监理。监理单位能严格按照监理合同要求，审查承包单位的工程质量控制体系，监理人员常驻现场，相对独立、科学严谨，对重点工程进行跟班作业，及时解决施工中存在的问题，对施工质量、进度进行监控，工程质量达到设计要求，确保项目工期的实现。该工程质量基本符合水土保持设计和有关规范的要求，已栽植的草籽成活率和保存率90%以上。并对工程资料的管理，严格按照有关部门的规定进行了归档，并建立了监理资料查阅制度。

报告编制组认为：县城江东自来水厂取水口搬迁工程在建设过程中根据相关法律法规和规章的要求，开展了相关的监理工作，监理单位取得了相关的工程质量监理数据，监理成果基本能够反映该项目工程的水土保持工程质量状况。

监理结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施质量总体合格、外观整齐、水土保持工程布局合理，水土保持监理工作整体满足水土保持相关规程、规范的要求。

水土保持补偿费缴纳情况

根据《四川省水土保持补偿费征收使用管理使用办法》（川财综[2014]6号）第十一条规定“建设保障性安居工程、市政生态环境保护基础设施项目”免征水土保持补偿费，市政生态环境保护基础设施项目的范围，包括面向城市及社会公众提供公共服务的市政供水、排水与污水处理、黑臭水体整治、城市生活垃圾处理、园林绿化设施等相关基础设施。由于本项目为县城江东自来水厂取水口搬迁工程，属于市政生态环境保护基础设施项目，属于免征水土保持补偿费范畴内，本项目实际未缴纳水土保持补偿费。

水土保持设施管理维护

管理机构、人员、制度

本工程于2018年8月正式开工建设，2019年12月工程基本建设完成，水土保持工程措施基本与主体同步实施，水土保持工程措施随着主体工程完工而完工。目前各项治理措施已完成，水土流失防治效果较好，各项治理措施完成到位。业主与各施工单位一起，将水土保持设施管理维护纳入工程日常维护中，主要体现在以下方面：

（1）定期巡逻、检查

由业主及监理单位监督，各区使用单位对工程涉及的各防治分区的排水设施和植物措施生长存活情况进行定期巡逻、检查，逐级落实岗位责任制，对出现淤塞的排水设施及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固，对林草措施及时进行抚育、补植、更新。

（2）及时维护

如果在检查过程中发现水土保持设施被破坏，派养护工作人员迅速对被损坏的设施进行修复、维护、加固，确保水土保持设施安全、高效地发挥水土保持效益。

（3）制定应急预案

为了保障工程安全，避免发生水土流失灾害，公司要求各参建单位专门制定了相关应急预案，要求在夏秋雨季加强对狂风暴雨等恶劣气候条件下应增加巡逻次数和高填方、易塌方等地段的监控，对可能涉及的截排水沟等要检查排水是否顺畅，并明确了在出现险情后各级机构、人员的职责以及处理程序。

（4）档案管理

公司为了做好工程竣工验收工作，专门抽调档案部专职人员负责相关水土保持设施设计、施工、监理、监测等资料的管理。本项目水土保持方案、初步设计等及其相关批复文件已归档保存。

水土保持工程验收后，运行期水土流失防治责任范围内的水土保持工程措施日常管理维护工作将随主体工程交由建设单位四川德运水务建设投资有限公司负责。运营过程中，对防治分区内的排水设施进行定期检查，排水设施出现淤塞及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、加固。

从目前运行情况看，水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了保证，取得了一定的效果。报告编制组认为，现行的水土保持管理符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，运行期管理责任是明确的。

管理维护情况

本工程运行以来，建设单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人负责不定期检查、清理雨水管道内淤积的泥沙，督促施工单位实施绿化区域的洒水、施肥、除草等管护工作，质保期满后即由建设单位负责绿化植物的管护措施，以更好发挥植物绿化美化和水土保持效果。

根据现场调查情况，本项目水土保持工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了建设单位在制度、任务、经费上的有力保证，各水土保持措施满足开发建设项目水土保持技术规范、水土保持方案及批复的要求，各项水保设施得以持续运行，水保效益得以持续发挥。本工程水土保持设施投入试运行以来，排水设施得到了有效管护，运行正常；绿化植物已加强后期管护，确保了成活率，发挥了绿化美化和保持水土的双重作用，具备竣工验收条件。

结论

结论

一、四川德运水务建设投资有限公司投资建设的县城江东自来水厂取水口搬迁工程位于仪陇县度门镇、新政镇境内，取水口位于度门镇境内嘉陵江右岸，输水管线由取水口泵房连接一、二水厂。本项目总占地面积为10.4hm2。工程于2018年8月正式开工建设，至2019年12月竣工，工程总工期17个月，工程实际总投资为10964.5万元，其中土建投资8266.3万元；项目水土保持投资为284.98万元。

二、在工程建设中，建设单位四川德运水务建设投资有限公司对水土保持工作充分重视，并委托四川恒越工程管理咨询有限公司编制《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书》（以下简称“报告书”），

2019年12月18日，仪陇县行政审批局以《关于县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2019〕362号）对方案报告书予以批复。本工程方案批复水土流失防治责任范围为10.74hm2，其中项目建设区面积为10.74hm2，直接影响区面积不计。通过对本工程水土保持方案实施后的实际情况调查，本工程实际水土流失防治责任范围为10.4hm2，较水保方案批复面积减少0.34hm2。

三、根据各防治分区的实际情况，工程采取了截排水沟、表土剥离、表土回覆、临时排水沟、沉砂池、撒播植草、土袋挡墙及防雨布苫盖等水保措施；施工前进行了表土剥离，施工期间修建了临时排水沟及沉砂池措施排水沉淀沙土，设置了土袋挡墙进行临时拦挡，并采取防雨布网对裸露区域进行临时遮盖，减少了施工造成的水土流失，在施工末期将表土回覆后，进行了植草绿化，采取乔灌草结合的方式进行绿化；种植的乔灌木种类多样、数量繁多，通过现场查勘，水土流失防治分区合理，措施布置得当，有效地减少了工程建设新增水土流失。

四、结合工程的实际情况和各个区域水土流失特点，整个项目可划分为3个单位工程，4项分部工程，378个单元工程。报告编制组通过现场考察、抽样调查，并经认真分析讨论，认为本工程水土保持方案得到了全面有效的实施，水土保持措施全部完成，部分优良，总体合格，运行效果良好，特别是景观绿化区水土保持防护效果较好。目前为止，水土保持设施基本完好，未出现大的质量问题。水土保持生态环境建设明显，基本控制了项目建设区内水土流失。

五、根据监测结果及对工程水土流失防治责任范围内的水土保持状况进行现场查验，对主要防治指标进行核算，建设单位通过实施水土流失防治措施，水土流失总治理度99.79%，土壤流失控制比1.23，渣土防护率98.82%，表土保护率99.99%，林草植被恢复率99.79%，林草覆盖率91.63%，各项指标基本达到方案目标值和现行水土流失防治标准；水土保持设施所产生的经济效益、生态效益和社会效益显著，满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

综上所述，报告编制组认为：四川德运水务建设投资有限公司在工程建设中对水土保持工作充分重视，按照水土保持法律、法规的要求，编报了水土保持方案报告书，并通过仪陇县行政审批局审查批复。为进一步落实方案设计的各项措施，建设单位将水土保持措施纳入到主体工程的招投标和施工组织设计中，明确了建设过程中的项目法人、施工单位和监理单位各自的水土保持职责，建立了有效的内部管理制度，工作规程，财务管理办法，档案管理制度等，保证了水土保持工程在保证质量的前提下按时完成。工程所实施的水土保持措施质量合格，运行情况良好，水土保持效益明显，财务制度规范、齐全，水土保持投资落实到位，各项工程支出合理，后期水土保持设施的管理维护责任明确，达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件，可以进行建设期的竣工验收。

遗留问题安排

县城江东自来水厂取水口搬迁工程施工过程中，建设单位一直都比较注重水土保持工作的进行，在防治水土流失方面也取得了一定的成效，但是还存在一些问题，为此提出以下建议：

- 就目前来看，水土保持设施基本运行正常。为保证各项水土保持设施持续发挥作用，工程运行管理单位及相关人员需结合工程实际，加强对项目运行期的水土保持设施的监测和管理，确保水土保持设施的运行安全和稳定，充分发挥效益。

- 该项目在建设过程中未及时委托水土保持监测单位进行建设期的监测，建议建设单位在今后的项目建设中及时委托水土保持监测。

- 加强与市、县水行政主管部门的沟通和联系，接收并积极配合当地水行政主管部门的监督检查，进一步健全水土保持工作的管理制度，使水土保持工作规范化、制度化和长期化。

附件及附图

附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）仪陇县发展和改革局关于《县城江东自来水厂取水口搬迁工程初步设计》的批复（仪发改审批〔2018〕240号）；

（3）《仪陇县行政审批局关于县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2019〕362号）；

（4）分部工程和单位工程验收签证资料；

（5）现场照片；

附图

（1）地理位置图；

（2）总平面布置图；

（3）水土流失防治责任范围图；

（4）水土保持措施布设竣工验收图；