生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：县城江东自来水厂取水口搬迁工程

项目编号：仪发改审批〔2018〕240号

建设地点：南充市仪陇县

验收单位：四川德运水务建设投资有限公司

2021年6月18日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 县城江东自来水厂取水口搬迁工程 | 行业类别 | 城市管网工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 四川德运水务建设投资有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 仪陇县行政审批局，2019年12月18日， 仪审批〔2019〕362号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复 机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 本工程2018年8月开工，2019年12月完工 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 成都市市政工程（集团）有限责任公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 四川元丰建设项目管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  |  |

# 二、验收意见

根据水土保持法律法规和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，四川德运水务建设投资有限公司于2021年6月18日在南充市仪陇县主持召开了县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持设施竣工自主验收会议。参加会议的有水保方案编制单位四川恒越工程管理咨询有限公司、监理单位四川元丰建设项目管理有限公司、施工单位成都市市政工程（集团）有限责任公司、监测单位重庆泽润水利工程咨询有限公司及验收报告编制单位四川恒越工程管理咨询有限公司等单位代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组观看了工程影像，查阅了技术资料，听取了验收报告编制单位关于水土保持设施验收情况的汇报和方案编制、监测、监理、以及施工单位的补充说明，经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下： （一）项目概况 四川德运水务建设投资有限公司投资建设的县城江东自来水厂取水口搬迁工程位于南充市仪陇县度门镇、新政镇境内，取水口位于度门镇境内嘉陵江右岸，输水管线由取水口泵房连接一、二水厂。总用地面积10.4hm2。项目建设过程中土石方开挖总量为20.41万m3（其中表土剥离2.81万m3），土石方回填量约20.41万m3（其中绿化覆土2.81万m3），本项目土石方工程在场内调运平衡，综合利用；无弃方产生。本项目于2018年8月开工，2019年12月完工，总工期约17个月。本项目实际总投资为10964.5万元，其中土建投资8266.3万元。 （二）水土保持方案批复情况 2019年12月18日，仪陇县行政审批局以《关于县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书的批复》（仪审批〔2019〕362号）对方案报告书予以批复。批复的防治责任范围10.74hm²。水土保持措施投资概算286.72万元。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 方案批复后，建设单位未对水土保持设施进行专项初步设计，是将《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持方案报告书》设计的水土保持措施及相关要求落实到了项目的后续设计中，在主体工程土建部分的初步设计中纳入了水土保持措施防护体系，在组织施工时，以此为指导进行水土保持措施施工。 （四）水土保持监测情况 2021年5月，建设单位委托重庆泽润水利工程咨询有限公司承担了本项目水土保持监测工作，监测单位开展了2次现场工作，布设了3个监测点位，于2021年6月完成了《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持监测总结报告》，监测单位得出结论：各项防治指标均达到方案防治目标。通过翻阅县城江东自来水厂取水口搬迁工程建设期资料和调查得知，本项目建设期内水土流失量为834.6t。通过现场踏勘及收集的资料综合分析，项目建设期间因工程建设施工扰动造成原地貌的改变，通过大量水土保持措施的实施，水土流失及危害得到最大限度的控制。各项水土流失防治指标分别达到：水土流失治理度达99.79%，土壤流失控制比达1.23，渣土防护率达98.82%，表土保护率达99.99%，林草植被恢复率达99.79%，林草覆盖率达91.63%。各项指标基本达到方案目标值和现行水土流失防治标准。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2021年6月，建设单位委托四川恒越工程管理咨询有限公司承担本项目的水土保持设施验收编制工作，四川恒越工程管理咨询有限公司通过多次现场核查，收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，编制完成了《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持设施验收报告》。项目实际发生的防治责任范围面积10.4hm2，各项指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，满足水土保持设施竣工验收条件。 （六）验收结论 2021年6月，建设单位委托四川恒越工程管理咨询有限公司编写水土保持设施验收报告。根据《县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持设施验收报告》，建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理工作，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土流失防治任务基本完成，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 综上所述，验收组认为：该工程落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，水土保持专项投资落实到位，各项工程安全可靠、质量合格，工程总体质量达到合格标准，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收，验收结论为合格。 （七）后续管护要求 为进一步做好县城江东自来水厂取水口搬迁工程水土保持工作，验收组要求下阶段需做好以下水土保持工作： 在后期的运营过程中，要进一步完善水土保持管理体系和措施，加强工程措施的后期管护工作，落实经常性的检查制度，对损坏的工程措施及时进行修补，对零星裸露空闲地及时绿化，确保各项措施能长期稳定的发挥保持水土的功能。 2021年6月18日

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  | 四川德运水务建设投资有限公司 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 四川德运水务建设投资有限公司 |  |  |  |
|  |  | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  |  | 水土保持方案 编制单位 |
|  |  | 四川元丰建设项目管理有限公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 成都市市政工程（集团）有限责任公司 |  |  | 施工单位 |
|  |  | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 |  |  | 监测单位 |
|  |  | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  |  | 验收报告 编制单位 |
|  |  | 四川恒越工程管理咨询有限公司 |  |  |  |